COMUNICACIONES — UTN FRBA

Apunte de Estudio — Clase 8

Modulación: Angular (FM/PM) · Digital (ASK/FSK/PSK/QAM) · Por Pulsos

# 1. Resumen General de la Clase

La clase 8 tuvo como objetivo presentar los distintos tipos de modulación que permiten transmitir información modificando los parámetros de una señal portadora. Se repasó brevemente la modulación AM vista en clases anteriores y luego se avanzó sobre:

- Modulación angular: en fase (PM) y en frecuencia (FM), donde el ángulo de la portadora varía en función de la señal de información.

- Modulación digital: la señal modulante es digital. Se vieron ASK, FSK, PSK (BPSK, QPSK, M-PSK) y QAM.

- Modulación por pulsos: la portadora ya no es una senoidal sino un tren de pulsos (PAM, PDM/PWM, PPM para analógica; PCM, Delta para digital).

- Relación entre relación señal-ruido (SNR) y tasa de error (BER): cómo la calidad del canal determina qué esquema de modulación conviene usar.

# 2. Repaso: Modulación en Amplitud (AM)

Aunque el foco de la clase fue la modulación angular y digital, el profesor repasó brevemente los conceptos de AM para contextualizar.

### Señal AM con portadora

Fórmula: m_A(t) = A₀ [1 + m·i(t)] · cos(ωc·t)

- m = índice de modulación (constante del modulador): determina la sensibilidad con que la señal de audio modifica la amplitud.

- i(t) = señal de información (modulante).

- El término "+1" suma la portadora a la señal modulada, lo que simplifica la recepción (radio AM comercial).

### Espectro AM — Doble Banda Lateral

Al multiplicar portadora por modulante, el espectro de la señal se desplaza en frecuencia. Aparecen dos componentes:

| Componente | Frecuencia |
| --- | --- |
| Banda Lateral Superior (BLS) | fc + fm |
| Banda Lateral Inferior (BLI) | fc − fm |

Nota: Si no se suma la portadora, se obtiene doble banda lateral con portadora suprimida (DBLPS). La recepción es más compleja pero eficiente en potencia. Banda Lateral Única (BLU): al transmitir solo una de las dos bandas se ahorra ancho de banda (AB_BLU = B vs AB_DBL = 2B).

# 3. Modulación Angular

En la modulación angular la información modifica el ángulo de la portadora (fase o frecuencia instantánea), NO su amplitud.

Señal portadora general:

p(t) = A₀ · cos(ωc·t + φ₀)

## 3.1. Modulación en Fase (PM)

La fase instantánea φ(t) varía en función de la señal de información i(t):

φ(t) = m · i(t)

Señal modulada PM:

m_PM(t) = A₀ · cos(ωc·t + m·i(t))

- m = índice de modulación (constante del modulador, expresa la sensibilidad fase/amplitud de entrada).

## 3.2. Modulación en Frecuencia (FM)

La derivada de la fase varía en función de i(t), es decir, la frecuencia instantánea es la que cambia:

d/dt φ(t) = m · i(t) ⟹ φ(t) = m ∫ i(t) dt

Señal modulada FM:

m_FM(t) = A₀ · cos(ωc·t + m·∫i(t)dt)

### Caso particular: señal de prueba senoidal i(t) = a·cos(ωa·t)

Al integrar:

∫ i(t) dt = a · sin(ωa·t) / ωa

Señal FM resultante:

m_FM(t) = A₀ · cos(ωc·t + m·a·sin(ωa·t)/ωa + θp)

### Índice de modulación FM (β)

Se define el índice de modulación FM como:

β = Δω / ωa = Δf / fa

- Δω = m·a = desviación máxima de frecuencia angular.

- Δf = desviación máxima de frecuencia en Hz.

- fa = frecuencia de la señal modulante.

- m = constante del circuito modulador [Hz/Volt].

### Ancho de Banda en FM

| Tipo | Criterio y Fórmula |
| --- | --- |
| Banda Angosta (NBFM) | β << 1 (Δf << fa) → AB ≅ 2·fa |
| Banda Ancha (WBFM) | β >> 1 (Δf >> fa) → AB ≅ 2·Δf (Regla de Carson: AB ≅ 2·fa·(β+1)) |

⚠ IMPORTANTE PARA EL PARCIAL • La FM tiene mejor calidad que AM porque el ruido afecta la amplitud, no la frecuencia. • Si el ruido solo modifica la amplitud y la información está en la frecuencia, el ruido queda fuera de banda dentro de ciertos límites → mayor inmunidad al ruido. • FM usa más ancho de banda que AM, pero mejor relación señal-ruido percibida. • Diferencia PM vs FM: en PM la fase varía directamente con i(t); en FM es la derivada de la fase la que varía con i(t), o sea φ(t) = m∫i(t)dt.

# 4. Modulación Digital

La modulación digital usa una portadora senoidal modulada por una señal digital (binaria o multinivel). La salida es una señal analógica que el receptor interpreta como bits según un protocolo predefinido.

## 4.1. ASK — Amplitude Shift Keying

Modulación por desplazamiento de amplitud. La amplitud de la portadora varía según el valor digital de entrada.

| Estado | Representación |
| --- | --- |
| Bit '1' | Portadora con amplitud A (o amplitud alta) |
| Bit '0' | Sin portadora (o amplitud baja) |

- Generación: se multiplica la señal digital por la portadora (equivale a abrir/cerrar un interruptor).

- Variante: se pueden usar dos niveles de amplitud no-nulos; lo importante es que haya diferencia entre niveles.

## 4.2. FSK — Frequency Shift Keying

Modulación por desplazamiento de frecuencia. Cada valor digital selecciona una frecuencia portadora diferente.

| Estado | Frecuencia asignada |
| --- | --- |
| Bit '1' | ω₁ (frecuencia f₁) |
| Bit '0' | ω₂ (frecuencia f₂) |

- La amplitud es la misma en ambos casos; solo cambia la frecuencia.

- Implementación: dos moduladores ASK paralelos con frecuencias distintas, un inversor, y un sumador en la salida.

## 4.3. PSK — Phase Shift Keying

Modulación por desplazamiento de fase. La frecuencia y amplitud se mantienen; varía la fase inicial del símbolo.

### BPSK — Binary PSK (2 símbolos)

- Dos fases posibles: 0° y 180°.

- Cada símbolo representa 1 bit.

- Diagrama de constelación: dos puntos sobre el eje I (horizontal), en +A y −A.

### QPSK — Quaternary PSK (4 símbolos)

Los bits de entrada se transmiten de a dos. Se forman 4 combinaciones de 2 bits → 4 fases distintas.

- Fases: 45°, −45°, 135°, −135° (equivalentes a ±45°, ±135°).

- El generador QPSK usa dos portadoras en cuadratura: cos(ωc·t) para el canal I y sin(ωc·t) para el canal Q.

- El sumador combina las salidas: 4 posibles señales resultantes, cada una con fase y amplitud características.

Tabla de símbolos QPSK:

| Bits (IQ) | Resultado y Fase |
| --- | --- |
| 11 | cos + sin = 1,414·sin(ωc·t + 45°) |
| 10 | cos − sin = 1,414·sin(ωc·t − 45°) |
| 01 | −cos + sin = 1,414·sin(ωc·t + 135°) |
| 00 | −cos − sin = 1,414·sin(ωc·t − 135°) |

Concepto de símbolo: la suma vectorial de las señales I y Q produce un símbolo en el plano IQ (constelación). Cada punto del diagrama de constelación es un símbolo que representa n bits. No confundir el símbolo (el punto en el diagrama) con el código binario que representa.

### M-PSK — Modulación por Desplazamiento de Fase Múltiple

Generalización de PSK con M posibles fases:

θ = 2π / M (ángulo entre fases consecutivas)

n = log₂(M) (bits por símbolo)

V_tx = V_mod × n (velocidad de transmisión = velocidad de modulación × bits/símbolo)

Ejemplo — 8-PSK:

- M = 8 fases, ángulo entre fases = 45°.

- n = log₂(8) = 3 bits por símbolo.

- Cada símbolo lleva 3 bits: la fase determina el código binario.

## 4.4. QAM — Quadrature Amplitude Modulation

Modulación multinivel que combina variaciones de amplitud Y fase simultáneamente. Usa dos portadoras en cuadratura (cos y sin) moduladas en amplitud.

| Esquema | Descripción |
| --- | --- |
| 16-QAM | 4×4 puntos en constelación. 4 bits/símbolo. Amplitud + fase variables. |
| 64-QAM | 8×8 o similar. 6 bits/símbolo. Mayor velocidad, requiere mejor SNR. |
| 256-QAM | 16×16. 8 bits/símbolo. Muy sensible al ruido. |

⚠ PSK vs QAM • PSK: solo varía la fase. Todos los símbolos están en un círculo de amplitud constante. • QAM: varía fase Y amplitud. Los símbolos forman una grilla rectangular. • A mayor orden de modulación (más bits/símbolo) → más velocidad, pero más susceptibilidad a errores por ruido. • 16 QAM lleva 4 bits/símbolo. 64 QAM lleva 6 bits/símbolo. 256 QAM lleva 8 bits/símbolo.

## 4.5. Código Gray

Para reducir el impacto de errores entre símbolos adyacentes en la constelación, los códigos binarios se asignan de forma que dos símbolos vecinos difieran en exactamente 1 bit.

- Si el receptor confunde un símbolo con su vecino más próximo, solo se introduce 1 bit erróneo en lugar de varios.

- Construcción por reflexión (espejo): se parte de 1 bit {0, 1}, se agrega un espejo y se antepone 0 a la mitad superior y 1 a la inferior, iterando.

Ejemplo 3 bits: 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100. Entre cualquier par de entradas consecutivas en la lista solo varía UN bit.

## 4.6. BER y elección del esquema de modulación

El BER (Bit Error Rate, tasa de error de bit) mide la proporción de bits erróneos recibidos en función de la relación Eb/N0 (energía por bit / ruido por Hz).

- A mayor orden de modulación (8-PSK, 16-PSK, 64-QAM...) → se necesita mayor Eb/N0 para el mismo BER.

- A mayor distancia de la antena → menor señal → menor SNR → mayor BER → el sistema baja el orden de modulación.

Relación clave:

Mayor velocidad de datos ⟺ Mayor SNR requerida ⟺ Mayor Eb/N0

Aplicación práctica — Redes celulares (CQI):

- El equipo de usuario (UE) informa el CQI (Indicador de Calidad del Canal) a la estación base (RBS).

- Según el CQI, la red selecciona el esquema de modulación óptimo: QPSK (lejos), 16-QAM, 64-QAM (cerca).

- El CQI incluye también el índice de codificación (redundancia de bits para corrección de errores).

- Las señales de control usan mayor redundancia y modulaciones más robustas que los datos de usuario.

⚠ IMPORTANTE PARA EL PARCIAL — Modulación digital • ASK: cambia la AMPLITUD. FSK: cambia la FRECUENCIA. PSK: cambia la FASE. QAM: cambia AMPLITUD y FASE. • n bits por símbolo = log₂(M), donde M es el número de símbolos (estados). • Velocidad de bits = velocidad de símbolo × n. • A mayor M: más bits/símbolo, más velocidad, pero más sensibilidad al ruido. • El Código Gray asegura que símbolos vecinos difieran en 1 solo bit. • BPSK: 1 bit/símbolo, 2 fases. QPSK: 2 bits/símbolo, 4 fases. 8-PSK: 3 bits/símbolo. 16-QAM: 4 bits/símbolo.

# 5. Modulación por Pulsos

A diferencia de las modulaciones anteriores donde la portadora es una senoidal, en la modulación por pulsos la portadora es un tren de pulsos.

Diferencia clave: la portadora no es una señal sinusoidal, sino una referencia temporal que determina los instantes en que se toman y codifican las muestras.

## 5.1. Modulación por Pulsos Analógica

La señal analógica modula los parámetros del tren de pulsos:

| Tipo | Parámetro modificado |
| --- | --- |
| PAM (Pulse Amplitude Modulation) | Amplitud del pulso varía según la señal analógica |
| PDM / PWM (Pulse Duration/Width Mod.) | Duración/ancho del pulso varía según la señal analógica |
| PPM (Pulse Position Modulation) | Posición del pulso dentro del período varía según la señal analógica |

## 5.2. Modulación por Pulsos Digital

El tren de pulsos puede tomar un número finito de valores discretos. Los tipos más importantes:

- PCM (Pulse Code Modulation): Modulación por Pulsos Codificados. La señal analógica se muestrea, cuantiza y codifica en binario. Ejemplo: canal de telefonía de 64 Kbps.

- Modulación Delta (DM): Se codifica solo la diferencia entre muestras sucesivas.

- Modulación Delta Diferencial: Variante adaptativa de la modulación delta.

### PCM — Ejemplo conceptual

- Portadora: tren de impulsos que define los instantes de muestreo.

- Señal modulante: las muestras de la señal analógica.

- Salida: secuencia binaria a 64 Kbps (voz telefónica: 8000 muestras/s × 8 bits/muestra).

## 5.3. Ventajas y Desventajas de la Modulación por Pulsos

| Aspecto | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- |
| Potencia | Se puede transmitir en ráfagas cortas (almacenamiento y retransmisión a alta velocidad) | Mayor complejidad en sincronización |
| Calidad | Mayor calidad que modulaciones analógicas | Las señales analógicas deben convertirse a digital y viceversa |
| Capacidad | Permite multiplexado (múltiples señales en un canal) | Requiere mayor ancho de banda que modulaciones analógicas equivalentes |
| Sincronización | — | El transmisor y receptor deben estar sincronizados |

# 6. Clasificación Completa de Métodos de Modulación

Resumen jerárquico de todos los métodos vistos en clase:

- Modulación por onda continua

  - AM — Amplitud (modulante analógica)

  - Doble banda lateral con portadora / sin portadora (DBLPS)

  - Banda lateral única (BLU)

  - FM — Frecuencia (modulante analógica)

  - Banda angosta (NBFM): AB ≅ 2fa

  - Banda ancha (WBFM): AB ≅ 2Δf

  - PM — Fase (modulante analógica)

- Modulación digital (portadora senoidal, modulante digital)

  - ASK — Amplitude Shift Keying

  - FSK — Frequency Shift Keying

  - PSK — Phase Shift Keying (BPSK, QPSK, M-PSK)

  - QAM — Quadrature Amplitude Modulation (16, 64, 256...)

- Modulación por pulsos (portadora = tren de pulsos)

  - Analógica: PAM, PDM/PWM, PPM

  - Digital: PCM, Modulación Delta, Delta Diferencial

# 7. Conceptos Clave y Definiciones

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Modulación | Proceso de modificar los parámetros de una señal portadora en función de la señal modulante (información). |
| Demodulación | Proceso inverso: recuperar la señal modulante a partir de la señal modulada. |
| Portadora p(t) | Señal de alta frecuencia que 'transporta' la información. En onda continua: p(t) = Ap·sen(ωp·t + θp). |
| Modulante / Moduladora | Señal que contiene la información a transmitir. Puede ser analógica o digital. |
| Señal modulada m(t) | Resultado de aplicar la modulación: la portadora modificada por la modulante. |
| Índice de modulación (m o β) | Constante que determina la sensibilidad: cuánto varía la portadora por unidad de la señal de información. |
| Desviación de frecuencia Δf | Variación máxima de la frecuencia instantánea respecto a la frecuencia de la portadora en FM. |
| Símbolo | Cada uno de los posibles estados de la señal modulada. Un símbolo puede representar n bits. |
| Constelación (diagrama IQ) | Representación en plano de los símbolos posibles, con eje I (fase) y Q (cuadratura). |
| BER (Bit Error Rate) | Tasa de error de bit: fracción de bits erróneos respecto al total recibido. |
| SNR / Eb/N0 | Relación señal-ruido. Eb = energía por bit, N0 = densidad espectral de potencia del ruido. |
| CQI | Channel Quality Indicator: informe del UE a la RBS sobre la calidad del canal. |
| Código Gray | Código binario donde dos valores consecutivos difieren en exactamente 1 bit. |
| Ancho de banda (AB) | Rango de frecuencias ocupado por la señal modulada. |
| Banda lateral superior (BLS) | Componente espectral en fc + fm. |
| Banda lateral inferior (BLI) | Componente espectral en fc − fm. |
| BLU (Banda lateral única) | Transmisión de una sola banda lateral (AB = B en lugar de 2B). |
| PAM | Pulse Amplitude Modulation: amplitud del pulso varía con la señal analógica. |
| PCM | Pulse Code Modulation: señal analógica muestreada, cuantizada y codificada en binario. |

# 8. Fórmulas y Datos Importantes para el Parcial

## 8.1. Modulación Analógica

AM con portadora:

m_A(t) = A₀ [1 + m·i(t)] · cos(ωc·t)

AM sin portadora (DBLPS):

s(t) = (Am·Ac/2) · [cos((ωc−ωm)·t) − cos((ωc+ωm)·t)]

Anchos de banda AM:

AB_DBL = 2B ¦ AB_BLU = B

FM — Señal modulada (tono senoidal):

m_FM(t) = A₀ · cos(ωc·t + β·sin(ωa·t))

Índice de modulación FM:

β = Δω/ωa = Δf/fa (donde Δω = m·a = desviación máxima de frecuencia)

Ancho de banda FM:

NBFM (β<<1): AB ≅ 2·fa

WBFM (β>>1): AB ≅ 2·Δf (Carson: AB ≅ 2·fa·(β+1))

## 8.2. Modulación Digital

Bits por símbolo:

n = log₂(M)

Velocidad de transmisión:

V_tx [bps] = V_modulación [símbolos/s] × n [bits/símbolo]

M-PSK — Ángulo entre fases:

θ = 2π / M

# 9. Comparativa de Modulaciones Digitales

| Modulación | Parámetro que varía | Bits/símbolo | Complejidad / Ruido |
| --- | --- | --- | --- |
| BPSK (2-PSK) | Fase (0° / 180°) | 1 | Muy robusta — poco eficiente |
| QPSK (4-PSK) | Fase (4 estados) | 2 | Robusta — buena eficiencia |
| 8-PSK | Fase (8 estados) | 3 | Media — requiere mejor SNR |
| 16-PSK | Fase (16 estados) | 4 | Alta — exige buena SNR |
| 16-QAM | Amplitud + Fase | 4 | Alta — mejor que 16-PSK a igual SNR |
| 64-QAM | Amplitud + Fase | 6 | Muy alta — requiere excelente SNR |
| 256-QAM | Amplitud + Fase | 8 | Extrema — solo canales de alta calidad |
| ASK (OOK) | Amplitud | 1 | Simple — muy sensible al ruido |
| FSK | Frecuencia | 1 (básico) | Robusta — mayor ancho de banda |

# 10. Síntesis Final — Lo que No Puede Faltar

Puntos críticos para el parcial 1. MODULACIÓN ANGULAR: • PM: la fase varía directamente con i(t) → φ(t) = m·i(t) • FM: la derivada de la fase varía con i(t) → φ(t) = m·∫i(t)dt • FM es más inmune al ruido que AM porque la info está en frecuencia, no en amplitud. • Índice FM: β = Δf/fa. NBFM (β<<1): AB≅2fa. WBFM (β>>1): AB≅2Δf. 2. MODULACIÓN DIGITAL (saber identificar tipo por el parámetro que varía): • ASK → amplitud ¦ FSK → frecuencia ¦ PSK → fase ¦ QAM → amplitud + fase • n = log₂(M) bits por símbolo. Vtx = Vmod × n. • QPSK: 4 símbolos, 2 bits/símbolo. 8-PSK: 8 símbolos, 3 bits/símbolo. • Código Gray: símbolos adyacentes difieren en 1 bit → minimiza errores por confusión. • BER vs Eb/N0: mayor orden de modulación → necesita mejor SNR para mismo BER. • Aplicación celular: QPSK (lejos) → 16QAM → 64QAM (cerca) según CQI. 3. MODULACIÓN POR PULSOS: • La portadora es un tren de pulsos, NO una senoidal. • PAM (amplitud), PDM/PWM (duración), PPM (posición) → analógica. • PCM, Delta, Delta Diferencial → digital. • PCM: muestreo + cuantización + codificación binaria → 64 Kbps voz. • Ventaja principal: permite multiplexado y mayor calidad. • Desventaja principal: mayor ancho de banda y necesidad de sincronización.

Comunicaciones — UTN FRBA  |  Clase 8  |  Material elaborado a partir de transcripción y diapositivas de clase