COMUNICACIONES

Material de Estudio — Clase 2

Modulación y Multiplexación

UTN FRBA — Ingeniería en Sistemas

Resumen elaborado para preparación de parcial

# 1. Resumen General de la Clase

La clase abordó dos grandes bloques temáticos del área de comunicaciones digitales: Modulación y Multiplexación. El objetivo fue presentar la taxonomía completa de métodos de modulación, desarrollar en detalle las modulaciones analógicas y digitales con soporte en emuladores interactivos, y luego introducir los métodos de multiplexación (TDM, FDM, CDM, WDM) para finalmente aplicar estos conceptos en el estándar PCM30 / trama E1 con un ejercicio de cálculo de tasa de bits.

- Bloque 1 — Modulación: clasificación de métodos (matriz analógico/digital), modulaciones analógico-analógicas (AM, FM, PM), modulaciones digital-analógicas (ASK, FSK, PSK, QAM) y modulaciones con portadora de pulsos (PAM, PDM, PPM, PCM).

- Bloque 2 — Multiplexación: concepto general, métodos TDM (con variantes síncrono, asíncrono y estadístico), FDM/FDMA, CDM/CDMA y WDM. Jerarquía PDH (E1 → E2 → E3 → E4) y trama PCM30.

- Ejercicios: cálculo de muestras por segundo y tasa de bits en PCM (ejercicio parcialmente desarrollado en clase).

Nota: los emuladores (ASK, FSK, PSK, QAM, PAM, PDM, PPM) serán distribuidos por el docente para prácticas interactivas.

# 2. Desarrollo por Temas

## 2.1 Concepto de Modulación

La modulación consiste en tomar una señal portadora (generada por un oscilador) y modificar alguno de sus parámetros en función de la señal moduladora (la información que se desea transmitir). El resultado es la señal modulada, que es lo que efectivamente se transmite por el medio.

El propósito de la modulación es adaptar la señal de información a las características del canal y del medio físico.

## 2.2 Clasificación de los Métodos de Modulación

El docente presentó una matriz de clasificación que cruza dos variables: el tipo de señal de mensaje (analógica o digital) y el tipo de portadora (continua/analógica o por pulsos). La intersección de ambas define el método a emplear:

|  | Portadora Analógica (onda continua) | Portadora Digital (pulsos) |
| --- | --- | --- |
| Mensaje \ Portadora | Portadora Analógica (onda continua) | Portadora Digital (pulsos) |
| Mensaje Analógico | AM, FM, PM (modulación analógica clásica — radio, TV) | PAM, PDM, PPM (modulación por pulsos analógicos) |
| Mensaje Digital | ASK, FSK, PSK, QAM (modulación digital sobre portadora analógica) | PCM (modulación digital sobre pulsos — la más importante) |

⚠ DATO DE EXAMEN: Esta matriz es la forma más eficiente de recordar todos los métodos. Si en el examen preguntan cuándo usar cada uno, cruzá tipo de señal con tipo de portadora.

## 2.3 Modulaciones Analógico–Analógicas: AM, FM, PM

Se aplican cuando tanto la señal de información como la portadora son analógicas (ej. voz, música sin procesar). La portadora sigue una función coseno y uno de sus parámetros varía según el mensaje. Desventaja principal: la señal modulada ocupa todo el ancho de banda del canal durante toda la transmisión, lo que implica un uso poco eficiente del medio.

### AM — Modulación en Amplitud

- Qué varía: la amplitud de la portadora acompaña los cambios de la señal moduladora.

- Aplicación: radio AM.

### FM — Modulación en Frecuencia

- Qué varía: la frecuencia de la portadora varía dentro de un rango (desviación estándar).

- Aplicación: radio FM, transmisión de audio de alta fidelidad.

- Fórmula clave (Regla de Carson): el ancho de banda total ocupado por la señal modulada es:

BW_total = 2 × (Δf + f_moduladora) Donde: Δf = desviación estándar (desvío de frecuencia) f_moduladora = frecuencia máxima de la señal modulante Ejemplo: portadora = 100 MHz, Δf = 1 MHz, f_moduladora = 10 kHz BW = 2 × (1 MHz + 10 kHz) = 2.02 MHz

⚠ DATO DE EXAMEN: Si la amplitud de la señal modulante se duplica, la desviación estándar (Δf) también se duplica (relación directamente proporcional). Esto es una pregunta frecuente de examen.

### PM — Modulación en Fase

- Qué varía: la fase (ángulo de inicio) de la portadora.

- Aplicación: base de las modulaciones PSK digitales.

## 2.4 Modulaciones Digital–Analógicas: ASK, FSK, PSK, QAM

Se utilizan cuando se desea transmitir información digital sobre una portadora analógica continua. Son los métodos típicos de módem, WiFi, redes celulares, etc.

### ASK — Amplitude Shift Keying

- Qué varía: la amplitud de la portadora. Se asigna un nivel de voltaje diferente a cada símbolo.

- Niveles posibles: 2 niveles (binario), 4 niveles (2 bits/símbolo), etc. siempre potencias de 2.

- Ejemplo del docente: con 4 niveles y codificación de 2 bits: 00 → voltaje más bajo, 01 → siguiente, 10 → siguiente, 11 → voltaje más alto.

- Característica: el receptor identifica cada símbolo por su altura (amplitud). Son saltos de amplitud fijos.

### FSK — Frequency Shift Keying

- Qué varía: la frecuencia de la portadora. Cada símbolo corresponde a una frecuencia distinta.

- Número de frecuencias: puede ser 2, 3, 4, 5… no necesariamente potencia de 2, aunque lo usual es potencia de 2.

- Ejemplo del docente: con 4 frecuencias y codificación de 2 bits, cada combinación (00, 01, 10, 11) tiene su propia frecuencia.

- Visualización: en el emulador se puede ver la portadora, los datos de entrada (en binario) y la señal modulada resultante.

### PSK — Phase Shift Keying

- Qué varía: el ángulo de inicio de la señal en cada símbolo. Ni la amplitud ni la frecuencia cambian.

- Representación: se visualiza como una constelación circular (todos los puntos están a la misma distancia del centro porque la amplitud es constante).

- 2-PSK: 2 ángulos posibles (0° y 180°). Equivalente a BPSK.

- 4-PSK: 4 ángulos separados 90° (0°, 90°, 180°, 270°). Equivalente a QPSK.

- 8-PSK: 8 ángulos separados 45°.

- Problema al aumentar niveles: con muchos ángulos (ej. 16-PSK), los puntos quedan muy juntos y el ruido puede provocar errores de interpretación.

- Siempre potencias de 2: para que los cuadrantes queden con la misma cantidad de valores. Técnicamente se puede hacer 10-PSK, pero no es práctico.

### QAM — Quadrature Amplitude Modulation

- Qué varía: simultáneamente la amplitud Y el ángulo (fase). Doble grado de libertad.

- Ventaja: mayor capacidad de información por símbolo con mayor robustez frente al ruido.

- Niveles: 4-QAM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM. A partir de 16-QAM se vuelve muy confiable.

- Constelación: los puntos se distribuyen en una grilla (no en un círculo), con diferentes amplitudes y ángulos.

- Ejemplo del docente — 16-QAM: 4 ángulos × 4 amplitudes = 16 símbolos distintos. 4 bits por símbolo.

- Ejemplo del docente — 8-QAM: 4 amplitudes × 4 ángulos pero no todas las combinaciones. La constelación tiene 8 puntos distribuidos en 2 radios y 4 ángulos.

⚠ DATO DE EXAMEN: 2-PSK = 2-QAM (mismo diagrama de constelación). 4-PSK ≠ 4-QAM aunque ambos tienen 4 símbolos: en 4-PSK todos están en el mismo círculo; en 4-QAM pueden tener amplitudes distintas, lo que da más redundancia y resistencia al ruido.

## 2.5 Modulaciones con Portadora de Pulsos: PAM, PDM, PPM, PCM

Se utilizan cuando la portadora es digital (tren de pulsos). A diferencia de las anteriores, la portadora solo está presente cuando hay datos, liberando el medio en los intervalos sin transmisión.

### PAM — Pulse Amplitude Modulation

- Qué varía: la amplitud del pulso según el valor de la señal.

- Niveles: por ejemplo, 4 voltajes distintos para 4 símbolos (codificación de 2 bits).

- Analogía: es como una señal en banda base; solo saltos de amplitud.

### PDM — Pulse Duration Modulation (también PPM: Pulse Position Modulation)

- PDM — Qué varía: la duración del pulso varía según el valor de la señal modulante.

- PPM — Qué varía: la posición dentro del intervalo en la que comienza el pulso.

### PCM — Pulse Code Modulation (la más importante)

- Descripción: la señal analógica se convierte en una secuencia de valores digitales que se transmiten en los pulsos.

- Proceso completo en 3 etapas:

  - 1. Muestreo: se toman muestras de la señal analógica a intervalos regulares (definidos por el teorema de Nyquist).

  - 2. Cuantificación: cada muestra se aproxima al nivel discreto más cercano dentro de un conjunto finito de niveles.

  - 3. Codificación: el nivel cuantificado se representa como un código binario.

- Aplicación directa: telefonía digital, PCM30 / trama E1.

## 2.6 Multiplexación — Concepto General

La multiplexación permite transmitir múltiples señales simultáneamente por un mismo medio físico, aprovechando al máximo el ancho de banda disponible. La analogía del docente: en lugar de usar una avenida como una calle de un solo carril, se la divide en varios carriles para que circulen varios vehículos al mismo tiempo.

La limitación de usar solo un canal a la vez es que con modulaciones analógicas clásicas se ocupa todo el ancho de banda del medio para una sola comunicación.

### Los 4 métodos de multiplexación

- TDM — Time Division Multiplexing: cada señal ocupa el canal durante un intervalo de tiempo asignado.

- FDM — Frequency Division Multiplexing: cada señal ocupa una banda de frecuencias diferente.

- CDM — Code Division Multiplexing: todas las señales comparten el mismo canal, diferenciadas por códigos únicos.

- WDM — Wavelength Division Multiplexing: división por longitud de onda. Se aplica principalmente en medios ópticos (fibra).

## 2.7 TDM — Multiplexación por División de Tiempo

Cada fuente transmite durante un slot de tiempo asignado. Al finalizar su turno, cede el canal a la siguiente fuente. El ciclo se repite continuamente.

Se puede aplicar tanto a señales analógicas como digitales.

### Variantes de TDM

- Síncrono (TDM síncrono / TDMA): cada fuente tiene un slot de longitud fija. Si no tiene datos, el slot queda vacío (desaprovechado).

- Asíncrono: si no hay datos, el slot se libera y puede ser tomado por otra fuente.

- Estadístico (TDM estadístico): los slots se asignan según la demanda y/o prioridad de cada fuente. Ejemplos: TCP/IP, UDP, Ethernet.

### TDM vs. TDMA — Diferencia clave

TDM = multiplexación por tiempo: un transmisor con múltiples señales comparte el canal por tiempo.

TDMA = acceso múltiple por tiempo: múltiples usuarios independientes comparten el mismo canal mediante slots de tiempo. Mismo mecanismo, distinto contexto (punto-a-punto vs. múltiples usuarios).

### Ventajas y desventajas del TDM

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| Libre de colisiones | Cada slot pertenece a una fuente; no hay interferencias entre señales. |
| Flexible | Se pueden asignar más slots a una fuente con mayor prioridad o ancho de banda necesario. |
| Eficiencia variable | En la variante síncrona, los slots vacíos desperdician ancho de banda. |
| Necesita sincronización | Todos los nodos deben saber cuándo les toca transmitir. |

Ejemplos de uso: redes celulares (GSM usa TDMA), telefonía digital, redes LAN con acceso controlado.

## 2.8 FDM — Multiplexación por División de Frecuencia

El ancho de banda disponible del canal se divide en bandas de frecuencia separadas. Cada señal ocupa una banda diferente y pueden transmitirse todas simultáneamente.

- Se puede aplicar a señales analógicas y digitales.

- Banda de protección: entre cada banda hay una franja de frecuencias libre (guardia) para evitar interferencias debidas a la desviación de frecuencia.

- Ejemplo del docente: si se dispone de 2 Mbps y cada canal de voz requiere 64 Kbps, se dividen los 2 Mbps en franjas de 64 Kbps cada una. En telefonía, la voz ocupa de 300 Hz a 3400 Hz, por lo que con 4 KHz por canal (incluyendo protección) se pueden acomodar muchos canales.

### FDM vs. FDMA

FDM = multiplexación a nivel de Capa 1 (física): divide el ancho de banda, una sola entidad gestiona el canal.

FDMA = acceso múltiple a nivel de Capa 2 (enlace): múltiples usuarios usan frecuencias distintas. Requiere coordinación mediante MAC para determinar quién puede entrar y cuándo. Ejemplos: GSM (junto con TDMA), WiFi.

⚠ DATO DE EXAMEN: FDMA es Capa 1. FDMA con gestión de acceso múltiple ya implica Capa 2. Esta diferencia puede aparecer en parcial.

### Aplicaciones de FDM

- Radio AM y FM: cada emisora ocupa una banda diferente del espectro radioeléctrico.

- Telefonía analógica: múltiples canales de voz sobre un mismo cable coaxial.

- WiFi 6 (OFDMA): combina FDM con técnicas avanzadas de acceso múltiple y QAM de alta densidad.

## 2.9 CDM — Multiplexación / Acceso Múltiple por Códigos (CDMA)

Todos los usuarios transmiten simultáneamente y en la misma frecuencia. La separación se logra mediante códigos únicos asignados a cada usuario. Cada receptor solo puede decodificar los paquetes que llevan su código.

- Analogía del docente: es como si todos estuvieran hablando al mismo tiempo en el mismo salón, pero cada uno en un idioma diferente. Solo entendés lo que te dicen en tu idioma.

- Ejemplo: en telefonía celular, tu teléfono recibe todas las transmisiones de la celda, pero solo puede desencriptar las que tienen tu código.

- Capacidad: hasta 64 usuarios en el mismo canal (con 64 códigos distintos).

- Ventajas:

  - Muy resistente a interferencias.

  - Alta seguridad (el código no es un simple XOR; es criptográficamente complejo).

  - Eficiente en uso del espectro: todos comparten la misma frecuencia.

- Desventaja: mayor complejidad en la generación y gestión de códigos.

- Tecnología utilizada en: redes celulares 3G (WCDMA/CDMA2000), GPS.

## 2.10 WDM — Multiplexación por División de Longitud de Onda

- Principio: análogo al FDM pero para medios ópticos. Cada señal se transmite en una longitud de onda (color) diferente de la luz.

- Medio: fibra óptica.

- Aplicación: redes de transporte de alta capacidad, backbones de internet.

## 2.11 PCM30 y la Trama E1

PCM30 es el estándar europeo de telefonía digital que combina PCM (para digitalizar cada canal de voz) con TDM (para multiplexar 30 canales en una sola trama).

### Parámetros de PCM30

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Canales de voz | 30 (comercialmente). En realidad son 32 slots: los canales de voz van del 1 al 30, más el slot 0 (sincronismo) y el slot 16 (señalización). |
| Bits por canal | 8 bits por muestra (por slot) |
| Muestras por segundo | 8.000 por canal (según teorema de Nyquist para voz de 4 kHz) |
| Tasa de bits total | 32 canales × 8 bits × 8.000 muestras/seg = 2.048 Mbps ≈ 2M |
| Nombre del enlace | Trama E1 (en Europa). Equivalente: T1 en EE.UU. (24 canales → 1.544 Mbps) |
| Multiplexación usada | TDM (Time Division Multiplexing) |
| Medio físico | Par de cobre (original) o fibra óptica |

⚠ DATO DE EXAMEN: Cálculo de los 2 Mbps: 32 canales × 8 bits/muestra × 8.000 muestras/segundo = 2.048.000 bps = 2 Mbps. Esta es una pregunta de examen explicitada por el docente.

### Estructura de la trama E1

- Slot 0: byte de sincronismo (encabezado / header).

- Slots 1–15 y 17–31: 30 canales de voz digitalizados (8 bits cada uno).

- Slot 16: señalización y supervisión.

- Total: 32 slots × 8 bits = 256 bits por trama.

- Frecuencia de tramas: 8.000 tramas/segundo → 256 bits × 8.000 = 2.048 Mbps.

El primer equipo que recibe una E1 en una empresa es un multiplexor, que abre los 30 canales de voz y los entrega a la central telefónica (o a los modems, en la versión analógica).

## 2.12 Jerarquía PDH — Plesiosynchronous Digital Hierarchy

Una vez definida la trama E1, se pueden agrupar varias tramas E1 para formar tramas de mayor capacidad. Esto da lugar a la Jerarquía Digital Plesiócrona (PDH).

| Nivel | Velocidad | Composición |
| --- | --- | --- |
| E1 | 2 Mbps | 32 canales (30 voz + 2 señalización) |
| E2 | 8 Mbps | 4 × E1 multiplexadas por TDM |
| E3 | 34 Mbps | 4 × E2 |
| E4 | 140 Mbps | 4 × E3 |

### ¿Por qué se llama 'Plesiócrona'?

La palabra plesiócrono significa casi síncrono. Cada enlace E1 tiene su propio reloj y no están perfectamente sincronizados entre sí. Para acomodar las diferencias de reloj se insertan bits de relleno (justificación de bits). El byte 0 de cada trama actúa como referencia de sincronismo.

### Problema de PDH: acceso a canales individuales

En PDH no es posible extraer un canal E1 individual de una trama E4 sin desarmar toda la jerarquía. Para obtener un único canal hay que demultiplexar E4 → E3 → E2 → E1, lo que es costoso e ineficiente. Esta limitación fue la motivación para crear SDH (Synchronous Digital Hierarchy).

### SDH — Synchronous Digital Hierarchy (mención)

- Completamente síncrono: todos los equipos comparten el mismo reloj de referencia.

- Permite extraer canales individuales sin demultiplexar toda la jerarquía (acceso directo).

- Soporta velocidades desde 155 Mbps (STM-1) hasta 40 Gbps (STM-256).

- Se puede combinar con WDM en fibra óptica para capacidades aún mayores.

- Es el estándar utilizado hoy en los backbones de las operadoras.

### Normas nacionales equivalentes

| Región | Estándar |
| --- | --- |
| Europa (E1) | E1 = 2 Mbps, 30 canales de voz |
| EE.UU./Canadá (T1) | T1 = 1.544 Mbps, 24 canales de voz |
| Japón | Similar a T1 pero con estructura ligeramente distinta |

# 3. Conceptos Clave

| Concepto | Definición |
| --- | --- |
| Señal moduladora | La señal que contiene la información a transmitir (voz, datos, música). |
| Señal portadora | La señal de alta frecuencia generada por el oscilador sobre la cual se monta la información. |
| Señal modulada | El resultado de combinar la portadora con la moduladora; es lo que se transmite. |
| ASK | Amplitude Shift Keying. Varía la amplitud de la portadora según el símbolo digital a enviar. |
| FSK | Frequency Shift Keying. Varía la frecuencia de la portadora según el símbolo. |
| PSK | Phase Shift Keying. Varía el ángulo de inicio de la portadora según el símbolo. |
| QAM | Quadrature Amplitude Modulation. Varía simultáneamente amplitud y fase. Alta eficiencia espectral. |
| PAM | Pulse Amplitude Modulation. Varía la amplitud de pulsos digitales según la señal analógica. |
| PDM | Pulse Duration Modulation. Varía la duración del pulso según la señal. |
| PPM | Pulse Position Modulation. Varía la posición del pulso dentro del intervalo. |
| PCM | Pulse Code Modulation. Digitalización completa: muestreo → cuantificación → codificación. |
| Diagrama de constelación | Representación gráfica de los posibles símbolos en el plano amplitud-fase. Cada punto es un símbolo distinto. |
| Multiplexación | Técnica para transmitir múltiples señales simultáneamente por un mismo medio físico. |
| TDM | Time Division Multiplexing. División del canal por tiempo (slots). |
| TDMA | Time Division Multiple Access. TDM para múltiples usuarios independientes (Capa 2). |
| FDM | Frequency Division Multiplexing. División del canal por frecuencia (bandas). |
| FDMA | Frequency Division Multiple Access. FDM para múltiples usuarios (Capa 2, usa MAC). |
| CDM / CDMA | Code Division Multiplexing / Multiple Access. Todos usan la misma frecuencia; diferenciación por códigos únicos. |
| WDM | Wavelength Division Multiplexing. División por longitud de onda en fibra óptica. |
| PCM30 | Estándar europeo que multiplexar 30 canales de voz digitalizados en una trama de 2 Mbps. |
| Trama E1 | Unidad de la jerarquía PDH europea: 32 slots de 8 bits, 8.000 tramas/seg, 2.048 Mbps. |
| PDH | Plesiosynchronous Digital Hierarchy. Jerarquía de multiplexación casi síncrona: E1→E2→E3→E4. |
| SDH | Synchronous Digital Hierarchy. Jerarquía completamente síncrona; permite acceso directo a canales individuales. |
| Banda de protección (guardia) | Franja de frecuencias libre entre dos canales de FDM para evitar interferencias. |
| Regla de Carson | BW = 2 × (Δf + f_moduladora). Calcula el ancho de banda total de una señal FM. |
| Teorema de Nyquist | Para digitalizar correctamente una señal, la tasa de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal. |

# 4. Ejemplos y Aplicaciones

## 4.1 Emuladores de modulación (herramientas prácticas)

El docente presentó emuladores interactivos (ejecutables desde PowerShell) para cada tipo de modulación digital. Permiten modificar parámetros y observar el impacto en la señal modulada.

- ASK: se pueden configurar 4 niveles de amplitud (codificación de 2 bits). El emulador muestra la portadora (naranja), los datos de entrada y la señal modulada con los 4 voltajes distintos.

- FSK: se pueden configurar múltiples frecuencias. La señal modulada muestra cambios visibles de frecuencia según los datos binarios de entrada.

- PSK: se configura el número de ángulos (2, 4, 8). Se puede ver el diagrama de constelación y cómo el ángulo inicial cambia con cada símbolo.

- QAM: permite configurar hasta 16 estados. Muestra la constelación (cuatro cuadrantes) y el mapa de equivalencias amplitud-ángulo.

- PAM/PDM/PPM: permiten cargar secuencias de bits y visualizar los pulsos modulados (altura, duración, posición según el método).

Recomendación del docente: abrir PSK y QAM simultáneamente en dos ventanas para comparar la constelación de ambos y entender por qué QAM es más robusto.

## 4.2 Ejemplo de FM — Aplicación de la Regla de Carson

Datos del ejercicio presentado en clase:

- Portadora: 100 MHz

- Desviación estándar (Δf): 1 MHz

- Frecuencia de la señal modulante: 10 kHz

BW = 2 × (Δf + f_moduladora) BW = 2 × (1.000.000 Hz + 10.000 Hz) BW = 2 × 1.010.000 Hz = 2.020.000 Hz ≈ 2.02 MHz Si la amplitud de la señal modulante se duplica → Δf se duplica → BW = 2 × (2 MHz + 10 kHz) ≈ 4.02 MHz

## 4.3 Analogía de multiplexación

El docente comparó los métodos de multiplexación con una situación de comunicación humana simultánea:

| Método | Analogía |
| --- | --- |
| TDM | Varias personas en una reunión: cada una habla durante su turno. Cuando le toca a uno, los demás esperan. |
| FDM | Varias personas hablando al mismo tiempo pero con tonos de voz muy distintos (ej. un hombre y una mujer). Se pueden distinguir por el tono. |
| CDM | Varias personas hablando al mismo tiempo, cada una en un idioma diferente. Solo entendés lo que se dice en tu idioma. |
| WDM | Señales de luz de diferentes colores viajando por la misma fibra óptica simultáneamente. |

## 4.4 Ejemplo — PCM30 y trama E1: cálculo de la tasa de bits

Este ejercicio fue explícitamente señalado por el docente como pregunta de examen.

Datos: - 32 canales (slots) por trama - 8 bits por canal - 8.000 tramas por segundo (resultado de muestrear la voz a 8 kHz) Cálculo: Tasa = 32 × 8 × 8.000 = 2.048.000 bps = 2.048 Mbps ≈ 2 Mbps

## 4.5 Ejercicio de PCM — muestreo y cuantificación (parcialmente desarrollado)

Datos del ejercicio:

- Señal de voz pasada por un filtro de 4 KHz.

- Muestreo: una muestra cada 125 microsegundos.

- Cuantificación: 8 niveles.

Paso 1 — Calcular muestras por segundo:

Frecuencia de muestreo = 1 / 125 µs = 1 / 0,000125 = 8.000 muestras/segundo = 8 kHz

Paso 2 — Calcular bits necesarios para 8 niveles de cuantificación:

Niveles = 2^n → 8 = 2^n → n = 3 bits por muestra (Con 3 bits se pueden representar 8 niveles: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111)

Paso 3 — Calcular tasa de bits:

Tasa = 8.000 muestras/seg × 3 bits/muestra = 24.000 bps = 24 kbps

Nota: el ejercicio completo fue anunciado por el docente para su desarrollo detallado en la clase siguiente.

# 5. Datos Importantes para Examen / Parcial

## 5.1 Fórmulas clave

⚠ DATO DE EXAMEN: Regla de Carson (FM): BW = 2 × (Δf + f_moduladora)

⚠ DATO DE EXAMEN: Tasa de bits PCM30: Tasa = N_canales × bits_por_muestra × muestras_por_segundo → 32 × 8 × 8.000 = 2.048 Mbps

⚠ DATO DE EXAMEN: Frecuencia de muestreo: f_muestreo = 1 / T_muestreo (ej: 1/125µs = 8.000 Hz)

⚠ DATO DE EXAMEN: Relación bits–niveles: n = log₂(niveles) o bien niveles = 2^n

## 5.2 Puntos enfatizados por el docente

- El cálculo de los 2 Mbps en PCM30 fue explícitamente señalado como 'pregunta de examen'.

- La Regla de Carson y el impacto de duplicar la amplitud en FM fueron indicados como ejercicio evaluable.

- La diferencia entre TDM y TDMA (uno es multiplexación, el otro es acceso múltiple) fue remarcada.

- La diferencia entre FDM (capa 1) y FDMA (capa 2) fue explícitamente explicada.

- La matriz de clasificación de modulaciones fue presentada como herramienta para examen.

- La equivalencia 2-PSK = 2-QAM y la diferencia 4-PSK ≠ 4-QAM fueron destacadas.

## 5.3 Clasificaciones a memorizar

### Modulaciones por tipo

| Método | Descripción |
| --- | --- |
| AM / FM / PM | Analógico–Analógica. Portadora continua. Ocupa todo el canal. |
| ASK | Digital–Analógica. Varía amplitud. Potencias de 2. |
| FSK | Digital–Analógica. Varía frecuencia. Puede ser cualquier número de frecuencias. |
| PSK | Digital–Analógica. Varía fase. Siempre potencias de 2. Constelación circular. |
| QAM | Digital–Analógica. Varía amplitud Y fase. Alta eficiencia. Constelación en grilla. |
| PAM | Digital–Pulsos. Varía amplitud del pulso. |
| PDM | Digital–Pulsos. Varía duración del pulso. |
| PPM | Digital–Pulsos. Varía posición del pulso. |
| PCM | Digital–Pulsos. Digitalización completa: muestreo + cuantificación + codificación. |

### Jerarquía PDH

| Nivel | Velocidad y composición |
| --- | --- |
| E1 | 2 Mbps — 30 canales de voz (32 slots) |
| E2 | 8 Mbps — 4 × E1 |
| E3 | 34 Mbps — 4 × E2 |
| E4 | 140 Mbps — 4 × E3 |
| T1 (EE.UU.) | 1.544 Mbps — 24 canales |

## 5.4 Ventajas y desventajas comparativas

| Comparación | Ventajas | Desventajas / Contexto |
| --- | --- | --- |
| PSK vs QAM (alto orden) | PSK: más simple, todos los símbolos a igual amplitud. | QAM: mayor eficiencia espectral, más robusto con muchos estados. |
| TDM síncrono vs estadístico | Síncrono: libre de colisiones, desperdicia slots vacíos. | Estadístico: eficiente, pero necesita arbitraje. |
| FDM vs TDM | FDM: simultáneo, fácil de implementar para analógico. | TDM: flexible, sin interferencias de frecuencia. |
| CDM | Muy robusto y seguro, todos comparten la misma frecuencia. | Mayor complejidad de implementación. |
| PDH vs SDH | PDH: más simple, bajo costo, pero no permite acceso directo a canales. | SDH: síncrono, permite acceso directo, mayor complejidad. |

# 6. Resumen Final

Lo que un estudiante debe recordar después de leer este documento:

## Modulación

- La modulación adapta la información al canal mediante la modificación de amplitud, frecuencia o fase de una portadora.

- La matriz de clasificación (analógico/digital × onda continua/pulsos) organiza todos los métodos: AM/FM/PM, ASK/FSK/PSK/QAM, PAM/PDM/PPM/PCM.

- ASK: saltos de amplitud. FSK: saltos de frecuencia. PSK: saltos de fase (constelación circular). QAM: amplitud + fase (constelación en grilla, más eficiente).

- FM requiere la Regla de Carson para calcular el ancho de banda: BW = 2 × (Δf + f_mod).

- PCM = muestreo + cuantificación + codificación. Es la base de toda la telefonía digital.

## Multiplexación

- Multiplexar = compartir el medio físico entre múltiples señales simultáneas.

- TDM/TDMA: por tiempo. Síncrono, asíncrono o estadístico. TDM = un transmisor / TDMA = múltiples usuarios.

- FDM/FDMA: por frecuencia. FDM = Capa 1 / FDMA = Capa 2 (usa MAC). Banda de protección obligatoria.

- CDMA: todos usan la misma frecuencia, diferenciados por códigos. Muy seguro y eficiente. Usado en 3G.

- WDM: por longitud de onda en fibra óptica.

## PCM30 / E1

- PCM30 = 30 canales de voz + 2 de señalización = 32 slots × 8 bits × 8.000 tramas/seg = 2.048 Mbps.

- Jerarquía PDH: E1 (2M) → E2 (8M) → E3 (34M) → E4 (140M). Cada nivel es 4× el anterior.

- PDH es casi síncrona (cada línea tiene su propio reloj + bits de relleno). SDH es completamente síncrona y permite acceso directo a canales individuales.

- T1 (EE.UU.) = 24 canales, 1.544 Mbps. Diferente al E1 europeo.

— Fin del material de estudio —