COMUNICACIONES DE DATOS

Resumen integral para parcial

UTN — Facultad Regional Buenos Aires

Síntesis de Clases 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 10

📚 Cómo usar este resumen Este documento integra los 7 archivos de clase en un único material de estudio organizado por temas (no por clase). Los conceptos están conectados entre sí, con tablas comparativas, fórmulas clave, ejemplos prácticos y tips de examen. Al final encontrarás un repaso flash de los conceptos más críticos y un banco de preguntas teóricas típicas de parcial.

# Índice general

Parte I — Fundamentos: modelo OSI, evolución y arquitectura de redes

Parte II — Direccionamiento y protocolos: IP, MAC, ARP, DNS, TCP/UDP, VoIP

Parte III — Señales y fundamentos físicos

Parte IV — Análisis de Fourier, ancho de banda y velocidad de transmisión

Parte V — Equipos, medios físicos y técnicas de acceso

Parte VI — Codificaciones de línea y sincronismo

Parte VII — Digitalización de señales (PCM)

Parte VIII — Modulación analógica (AM y FM)

Parte IX — Decibeles y presupuesto de enlace

Parte X — Seguridad en redes

✦ Conceptos más importantes para el parcial

✦ Preguntas teóricas posibles de parcial

# Parte I — Fundamentos y arquitectura de redes

## 1. El Modelo OSI: eje integrador de la materia

El Modelo OSI (Open Systems Interconnection) es el marco de referencia que organiza la comunicación entre sistemas en 7 capas independientes. Cada capa se ocupa de funciones específicas y se comunica con su par del otro extremo, sin necesidad de conocer cómo trabajan las demás. Es el hilo conductor de la materia: cada tecnología, protocolo o problema puede ubicarse en alguna capa.

### 1.1. Las 7 capas y sus funciones

| Capa | Nombre | Función principal | PDU | Ejemplos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Aplicación | Interfaz con aplicaciones del usuario | Datos | HTTP, FTP, SMTP, DNS |
| 6 | Presentación | Formato, cifrado, compresión | Datos | TLS, JPEG, ASCII |
| 5 | Sesión | Establece/mantiene/termina sesiones | Datos | NetBIOS, RPC |
| 4 | Transporte | Segmentación, control de flujo y errores | Segmento | TCP, UDP |
| 3 | Red | Direccionamiento lógico y enrutamiento | Paquete | IP, ICMP, Router |
| 2 | Enlace de datos | Acceso al medio, detección de errores | Trama | Ethernet, Switch, ARP |
| 1 | Física | Transmisión de bits como señales físicas | Bits | Cable UTP, Fibra, Hub |

### 1.2. Encapsulación: el flujo de los datos

Cuando los datos descienden por las capas del emisor, cada capa agrega su propia cabecera (header) con información de control. En el receptor el proceso es inverso: cada capa lee y quita su cabecera antes de pasar el contenido a la capa superior.

- Capa 4 (Transporte) recibe los datos de la aplicación, los segmenta y agrega cabecera → segmento.

- Capa 3 (Red) toma el segmento y agrega cabecera IP (origen y destino) → paquete.

- Capa 2 (Enlace) agrega cabecera con LLC MAC origen/destino → trama.

- Capa 1 (Física) convierte la trama en señales físicas (eléctricas, ópticas, electromagnéticas).

### 1.3. Verificación de integridad: CRC

CRC (Cyclic Redundancy Check) es el algoritmo de verificación de errores que se aplica en la capa 2. El emisor calcula un checksum a partir de la trama y lo agrega al final; el receptor recalcula y compara. Si los valores no coinciden, la trama se descarta.

💡 TIP DE EXAMEN Ubicar tecnologías en capas: ARP → Capa 2/3; HTTP → 7; TCP → 4; IP → 3; Ethernet → 2; Cable UTP → 1. Esto SIEMPRE entra al parcial.

## 2. Conceptos generales del ecosistema

### 2.1. Ley de Metcalfe

El valor de una red crece proporcional al cuadrado del número de usuarios conectados (V ∝ N²). Cuanto más usuarios tiene la red, mayor su valor para cada participante. Ejemplo: WhatsApp tiene valor extraordinario por su base masiva de usuarios.

### 2.2. Ley de Moore y niveles de integración

Ley de Moore: el número de transistores por circuito integrado se duplica cada 18–24 meses, con incremento exponencial de capacidad a costo mínimo. Hoy la ley se sigue cumpliendo apilando capas de transistores (chips 3D).

Niveles de integración: SSI (decenas) → MSI (cientos) → LSI (miles) → VLSI (millones) → ULSI (miles de millones). Los SoC actuales integran CPU, GPU, memoria y controladores en un solo chip.

### 2.3. Delay (retardo) y Calidad de Servicio (QoS)

El delay es el tiempo de demora en una comunicación. Es crítico en aplicaciones en tiempo real (voz, video): un retardo alto produce eco y hace la conversación incómoda o inentendible.

QoS (Quality of Service) es el conjunto de mecanismos que permiten priorizar tráficos según sus requerimientos:

- Voz y videoconferencia: muy sensibles al delay y al jitter; toleran pérdida de paquetes.

- Streaming (Netflix, YouTube): tolera buffering inicial; necesita ancho de banda constante.

- Datos (descargas, correo): toleran delay pero requieren entrega completa y sin errores.

📌 Jitter Es la variación del retardo entre paquetes consecutivos. Un canal puede tener bajo delay promedio pero alto jitter, lo que igualmente degrada la voz (los paquetes llegan con timing irregular).

### 2.4. Tipos de redes según alcance geográfico

| Tipo | Alcance | Ejemplo típico |
| --- | --- | --- |
| LAN — Local Area Network | Una oficina, un hogar, un edificio | Red WiFi doméstica, red de oficina |
| MAN — Metropolitan Area Network | Una ciudad o área metropolitana | Red de fibra de un municipio |
| WAN — Wide Area Network | Países o continentes | Internet, red de un banco multinacional |

### 2.5. Paradigmas modernos (panorama)

- Cloud computing: infraestructura distribuida en data centers remotos. Almacenamiento + ejecución de aplicaciones (Zoom, Drive, Office 365). El usuario solo necesita un navegador o app liviana.

- Virtualización: una sola máquina física ejecuta múltiples instancias virtuales. Aplica también a redes: routers, switches y firewalls pueden virtualizarse en software.

- SDN (Software-Defined Networking): separa el plano de control (lógica) del plano de datos (hardware que reenvía). Control centralizado por software.

- NFV (Network Functions Virtualization): implementa funciones de red (firewall, balanceador, router) como software sobre hardware estándar.

- IoT (Internet of Things): objetos físicos (sensores, electrodomésticos, vehículos) conectados a Internet. Usa protocolos de bajo consumo: Zigbee, Z-Wave, LoRa, BLE.

- PLC (Power Line Communication): transmite datos por el cableado eléctrico existente. Los extenders WiFi suelen usar PLC internamente. ⚠️ No confundir con PLC industrial (Programmable Logic Controller).

- RDSI / ISDN: Red Digital de Servicios Integrados. Primer intento de convergencia (voz + datos en un mismo par). En Argentina no se desplegó masivamente por motivos regulatorios.

# Parte II — Direccionamiento, DNS y protocolos clave

## 3. Direccionamiento: MAC, ARP, IPv4, IPv6, NAT

### 3.1. Dirección MAC (Capa 2)

Identificador único de 48 bits asignado por el fabricante a cada interfaz de red, expresado en hexadecimal (ej.: 00:1A:2B:3C:4D:5E). Los primeros 24 bits identifican al fabricante (OUI); los siguientes 24 bits, al dispositivo. Está "grabada" en el hardware: no cambia al moverse el dispositivo.

Sistemas operativos modernos (iOS, Android) usan MACs aleatorias al escanear redes WiFi para proteger la privacidad.

### 3.2. Protocolo ARP (Address Resolution Protocol)

ARP asocia una IP (Capa 3) con su MAC correspondiente (Capa 2) dentro de la misma red local. Cuando un dispositivo quiere mandar un paquete a otra IP de su LAN, envía un ARP broadcast preguntando "¿quién tiene la IP X?" y el dispositivo dueño responde con su MAC.

El switch mantiene una tabla ARP que asocia MACs con puertos físicos, de modo que reenvía cada trama solo al puerto destino (a diferencia del antiguo hub, que enviaba a todos los puertos).

### 3.3. IPv4 (Capa 3)

Direcciones de 32 bits en notación decimal punteada (ej.: 192.168.1.1). Espacio teórico: ~4.300 millones de direcciones, insuficiente hoy día. Solución temporal: NAT.

### 3.4. Direcciones privadas y NAT

Rangos privados (no enrutables en Internet): 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 y 192.168.0.0/16.

NAT (Network Address Translation): el router traduce las IPs privadas internas a su única IP pública al salir a Internet, y la operación inversa al recibir respuestas. Mantiene una tabla NAT para devolver cada paquete entrante al dispositivo interno correcto.

### 3.5. IPv6

Direcciones de 128 bits en notación hexadecimal (ej.: 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334). Espacio prácticamente ilimitado (~3,4 × 10³⁸). Cada dispositivo puede tener su IP pública única → elimina la necesidad de NAT. Crítico para IoT (sensores con comunicación directa).

La transición IPv4 → IPv6 es gradual y ambos coexisten mediante mecanismos de compatibilidad y tunelización.

| Característica | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- |
| Longitud | 32 bits | 128 bits |
| Notación | Decimal punteada | Hexadecimal con ":" |
| Cantidad de direcciones | ≈ 4,3 × 10⁹ | ≈ 3,4 × 10³⁸ |
| NAT | Necesario | Innecesario |
| Configuración | Manual o DHCP | Autoconfiguración nativa |
| 💡 TIP DE EXAMEN Si te preguntan "¿por qué surgió IPv6?": agotamiento de direcciones IPv4 + necesidad de IPs públicas únicas para IoT + eliminar overhead/limitaciones del NAT. |  |  |

## 4. DNS — Sistema de Nombres de Dominio

### 4.1. ¿Qué es y para qué sirve?

DNS (Domain Name System) es el sistema distribuido y jerárquico que traduce nombres de dominio legibles (www.google.com) a direcciones IP numéricas. Funciona como la "guía telefónica" de Internet. Sin DNS, habría que memorizar IPs.

### 4.2. Proceso completo de resolución DNS

Cuando una IP no está en ninguna caché local, la consulta atraviesa toda la jerarquía:

- El navegador busca en su caché interna.

- Si no lo tiene, la consulta al DNS local / resolver del ISP (DNS local/recursivo, ej.: el de google). La PC conoce esta IP gracias a DHCP.

- El DNS local consulta a un servidor raíz (root): no conoce la IP final, pero sabe qué TLD usar.

- EL DNS local consulta al servidor TLD (.com, .ar, etc.): conoce qué DNS autoritativo guarda el dominio buscado.

- EL DNS local consulta al DNS autoritativo: responde con la IP real.

- El DNS local devuelve la respuesta al cliente.

### 4.3. Servidores raíz (Root DNS Servers)

Existen exactamente 13 identificadores de servidores raíz, denominados con letras de la A a la M. Cada identificador tiene una IP, pero en la práctica no son 13 servidores físicos: mediante Anycast, cada IP está replicada en muchos servidores distribuidos por el mundo.

### 4.4. Organismos internacionales de Internet

| Organismo | Rol |
| --- | --- |
| IETF | Internet Engineering Task Force. Define los estándares técnicos de Internet (publica los RFC). Supervisado por el IAB. |
| RFC | Request for Comments. Documentos donde se publican los estándares (ej. TCP/IP, DNS, HTTP). |
| ICANN | Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Organismo DIRECTIVO: define la política global de DNS y nombres de dominio. |
| IANA | Internet Assigned Numbers Authority. Organismo EJECUTIVO contratado por ICANN: asigna efectivamente los bloques de IPs y administra la lista de TLD. |
| RIR | Regional Internet Registry. Distribuyen IPs a nivel regional. |
| NIR | National Internet Registry. Subdivisión nacional (existe en algunos países asiáticos). |

#### Los 5 RIR del mundo

| Región | Organismo |
| --- | --- |
| América Latina y Caribe | LACNIC |
| América del Norte | ARIN |
| Europa, Medio Oriente y Asia Central | RIPE NCC |
| Asia-Pacífico | APNIC |
| África | AFRINIC |
| 💡 TIP DE EXAMEN Si tu organización en Argentina quiere ser ISP y obtener un bloque de IPs públicas, debe gestionarlo con LACNIC (no con ICANN directamente). |  |

## 5. Capa de Transporte: TCP vs UDP

La capa 4 ofrece dos protocolos con filosofías opuestas, cada uno apropiado para usos distintos.

| Característica | TCP | UDP |
| --- | --- | --- |
| Orientado a conexión | Sí (3-way handshake) | No |
| Garantía de entrega | Sí (retransmite paquetes perdidos) | No |
| Orden de paquetes | Garantizado | No garantizado |
| Control de flujo y congestión | Sí | No |
| Overhead / latencia | Mayor | Menor |
| Usos típicos | HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, correo | VoIP, videoconferencia, streaming en vivo, gaming, DNS |
| ❓ ¿Por qué la voz usa UDP y no TCP? Si un paquete de voz se pierde, retransmitirlo es inútil: cuando llegue, ya pasó el momento de reproducirlo. Es preferible perder ese instante mínimo de audio que introducir el delay de la retransmisión, que arruinaría la conversación. Por eso VoIP usa UDP. |  |  |

### 5.1. HTTP/3 y QUIC

HTTP/3 (la última versión del protocolo web) corre sobre QUIC, que a su vez se monta sobre UDP. QUIC implementa sus propios mecanismos de control de errores y flujo, más eficientes que los de TCP. Una ventaja clave: en HTTP/2 sobre TCP, la pérdida de un paquete bloqueaba todas las conexiones simultáneas (head-of-line blocking). HTTP/3 elimina ese problema.

### 5.2. Puertos

Número de 16 bits (0–65535) que identifica una aplicación o servicio. IP + puerto = socket (identifica unívocamente una comunicación).

| Puerto | Servicio |
| --- | --- |
| 20/21 | FTP (transferencia de archivos) |
| 22 | SSH (acceso remoto seguro) |
| 25 | SMTP (envío de correo) |
| 53 | DNS |
| 80 | HTTP (web sin cifrar) |
| 443 | HTTPS (web con TLS) |

## 6. Voz sobre IP (VoIP)

Tecnología que transmite voz digitalizada por redes IP en vez de la red telefónica conmutada (PSTN). La voz se digitaliza, se empaqueta en paquetes IP y se transporta por la misma infraestructura que el resto de datos.

Ejemplos: WhatsApp, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Las llamadas entre usuarios de la misma plataforma son "gratuitas" (solo consumen el ancho de banda ya pagado). Solo aparece costo cuando hay que ir a un número de la PSTN, vía un gateway que conecta la red IP con la red telefónica.

Por su alta sensibilidad al delay y al jitter, VoIP usa UDP y se apoya fuertemente en QoS.

# Parte III — Señales y fundamentos físicos

## 7. Señales analógicas y digitales

| Aspecto | Señal analógica | Señal digital |
| --- | --- | --- |
| Tipo de valores | Continuos (infinitos dentro de un rango) | Discretos (finitos: típicamente 0 y 1) |
| Forma típica | Onda continua y suave (senoidal) | Onda cuadrada / rectangular |
| Ejemplo natural | Voz humana, sonido en general | Bits en una red |
| Sensibilidad al ruido | Alta (se suma directamente) | Baja (se puede regenerar) |
| Almacenamiento/procesado | Difícil | Sencillo |

### 7.1. Variantes de señales digitales

- Señal unipolar: un solo polo respecto a la referencia (ej.: 0 V y +5 V). El 1 = +5 V, el 0 = 0 V.

- Señal bipolar (polar): dos polos opuestos respecto a la referencia (ej.: −5 V y +5 V). Mejor balance DC.

### 7.2. Ventajas decisivas de la transmisión digital

La diferencia clave es cómo se regenera la señal en enlaces largos:

| Amplificador (analógico) | Repetidor (digital) |
| --- | --- |
| Amplifica TODO: señal + ruido acumulado | Define umbrales: si supera el umbral → 1; si está debajo → 0 |
| Cada amplificador suma ruido | Regenera la señal limpia, descartando el ruido |
| El alcance es limitado por la degradación | Alcance teórico "infinito" (basta con repetir) |

- Mayor alcance efectivo (gracias a la regeneración).

- Menor acumulación de ruido.

- Compatibilidad con redes IP modernas.

- Habilita fibra óptica de altísima capacidad.

- Permite costos mas económicos.

## 8. Perturbaciones que afectan a las señales

| Perturbación | Definición | Efecto |
| --- | --- | --- |
| Atenuación | Reducción progresiva de la amplitud a lo largo del medio | La forma se conserva, pero baja la potencia. Análogo a alejarse del router WiFi. |
| Distorsión | Deformación de la forma de onda (no solo amplitud) | La señal recibida tiene una forma distinta a la transmitida. |
| Ruido | Señal parásita aleatoria que se suma a la original | Se superpone a la señal y dificulta la recepción correcta de los bits. |

### 8.1. Perturbaciones específicas del canal radioeléctrico (aire)

El aire es un medio no confinado, mucho más expuesto a interferencias que los medios confinados (cobre, fibra).

- Atenuación por obstáculos: paredes, edificios, árboles, lluvia (afecta TV satelital).

- Reflexión y multitrayecto: la señal llega por varios caminos (directo + rebotes) con tiempos ligeramente distintos → degradación.

- Efecto Doppler: si el receptor se mueve a alta velocidad respecto a la antena, cambia la frecuencia percibida (mismo fenómeno que la sirena de la ambulancia que cambia de tono).

- Desvanecimiento selectivo en frecuencia: una fuente de interferencia afecta solo un rango de frecuencias.

- Desvanecimiento selectivo en tiempo: una perturbación transitoria (rayo) corta la señal en un intervalo.

## 9. Señal senoidal: el ABC de las comunicaciones

La señal senoidal es la base matemática de las comunicaciones. Proviene del Movimiento Oscilatorio Armónico (MOA): la imagen mental es un resorte que oscila verticalmente, variando su amplitud entre un máximo positivo y un máximo negativo sin moverse en el eje horizontal.

### 9.1. Parámetros fundamentales

| Parámetro | Símbolo / Unidad | Definición |
| --- | --- | --- |
| Período | T [s] | Tiempo que tarda la señal en completar un ciclo (360°) |
| Frecuencia | f [Hz] | Cantidad de ciclos por segundo. f = 1/T |
| Amplitud máxima | A o Vmáx [V] | Valor de pico (positivo o negativo) |
| Velocidad angular | ω [rad/s] | ω = 2π/T = 2π·f |
| Fase inicial | φ [rad o °] | Desplazamiento temporal respecto al origen |
| x(t) = A · sen(ω·t + φ) |  |  |

El argumento del seno debe quedar en unidades de ángulo (radianes o grados). Por eso ω va en rad/s cuando t va en segundos.

💡 Ejemplo: corriente alterna domiciliaria (Argentina) f = 50 Hz → T = 1/50 = 20 ms. Valor eficaz: 220 V. Valor de pico: Vmáx = 220·√2 ≈ 311 V. La señal es v(t) = 311·sen(100π·t).

### 9.2. Valor eficaz (RMS — Root Mean Square)

Es el valor de corriente continua que disiparía exactamente la misma energía en un resistor que la señal alterna real, durante un período completo. Es la equivalencia energética entre alterna y continua.

Los instrumentos comunes (voltímetro, tester) miden valores eficaces. Por eso al medir la red domiciliaria marcan 220 V (eficaz), no 311 V (pico).

Vef = Vmáx / √2 ⇔ Vmáx = Vef · √2

### 9.3. Valor medio

Es el promedio de los valores instantáneos a lo largo de un período. Geométricamente: el área neta bajo la curva.

- Valor medio de una senoidal pura: 0 (las áreas positiva y negativa se cancelan exactamente).

Cuando un ejercicio pide "el valor medio" de una senoidal, casi siempre se refiere al valor medio del módulo (se toma el valor absoluto antes de promediar):

V_med_módulo = (2·Vmáx)/π ≈ 0,637·Vmáx

## 10. Ondas electromagnéticas y espectro RF

### 10.1. Naturaleza de la onda EM

Las ondas electromagnéticas se componen de un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares entre sí, y perpendiculares a la dirección de propagación. Cada uno genera al otro alternativamente, lo que permite la propagación.

A diferencia de las ondas mecánicas (sonido), las EM no necesitan un medio material: se propagan en el vacío (por eso la luz del Sol llega a la Tierra).

### 10.2. Longitud de onda (λ)

Distancia que recorre la onda durante un período completo: la dimensión espacial de un ciclo. Inversamente proporcional a la frecuencia: a mayor f, menor λ.

c = λ · f → λ = c / f (c ≈ 3·10⁸ m/s en el vacío)

💡 Ejemplos clave FM100 (100 MHz): λ = 3·10⁸ / 10⁸ = 3 m. Voz humana a 1 kHz: λ = 3·10⁸ / 10³ = 300.000 m = 300 km. Por eso no se puede irradiar voz directamente: la antena debería medir cientos de kilómetros.

### 10.3. El espectro electromagnético

Conjunto ordenado de todas las ondas EM según su frecuencia. A mayor frecuencia, mayor energía y menor longitud de onda. De menor a mayor frecuencia:

Radio y microondas → infrarrojo → luz visible → ultravioleta → rayos X → rayos gamma.

### 10.4. Bandas del espectro de Radiofrecuencia (RF)

Va de ~3 kHz a 300 GHz. Clasificación de la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones):

| Banda | Rango | Aplicaciones principales |
| --- | --- | --- |
| VLF — Muy Baja Frecuencia | 3–30 kHz | Comunicación submarina, navegación |
| LF — Baja Frecuencia | 30–300 kHz | Radionavegación, IoT rural |
| MF — Frecuencia Media | 300 kHz – 3 MHz | Radio AM (ej. AM630, AM790) |
| HF — Alta Frecuencia | 3–30 MHz | Onda corta, comunicaciones internacionales |
| VHF — Muy Alta Frecuencia | 30–300 MHz | Radio FM, TV analógica, aviación |
| UHF — Ultra Alta Frecuencia | 300 MHz – 3 GHz | Celular, WiFi 2.4 GHz, microondas domésticas |
| SHF — Súper Alta Frecuencia | 3–30 GHz | Satélites, WiFi 5 GHz, radares |
| EHF — Extra Alta Frecuencia | 30–300 GHz | 5G mmWave, militar |

### 10.5. Bandas satelitales

En enlaces satelitales se usan frecuencias distintas para uplink (tierra→satélite) y downlink (satélite→tierra):

- Banda C: sube 6 GHz, baja 4 GHz.

- Banda Ku: sube 14 GHz, baja 12 GHz.

- Banda Ka: sube 30 GHz, baja 20 GHz.

## 11. Antenas y su relación con la longitud de onda

Para irradiar eficientemente, la dimensión del elemento radiante de la antena debe ser comparable a la longitud de onda. Lo óptimo es λ, pero en la práctica se usan λ/2 o λ/4.

🔧 Dipolos vs. estructura Cuando se dice "la antena debe ser comparable a λ" se habla del dipolo o elemento radiante, NO de la torre o el mástil que la soporta. En antenas celulares, los dipolos son pequeños porque trabajan en alta frecuencia. La altura de la torre se usa para superar el horizonte y aumentar el alcance, pero no determina la frecuencia de trabajo.

### 11.1. ¿Por qué no se puede transmitir audio directamente al aire?

- Razón 1 (tamaño): una señal de voz a 1 kHz tiene λ = 300 km. Una antena de λ/4 mediría 75 km. Imposible.

- Razón 2 (interferencia): si todos los emisores usaran la misma frecuencia de audio, sus señales se solaparían y serían inentendibles.

### 11.2. La modulación como solución

La modulación traslada la señal de información (baja frecuencia) hacia una frecuencia portadora alta, donde la antena es físicamente realizable y donde cada emisor puede usar un canal distinto sin interferir con los demás.

### 11.3. Antenas y 5G

5G usa frecuencias más altas que 3G/4G. Como la atenuación crece con la frecuencia, las celdas 5G deben ser más pequeñas y más densas. Donde había 20 celdas 3G podrían necesitarse ~30 celdas 5G para cubrir lo mismo. Los conceptos físicos son los mismos; solo se intensifican los efectos.

### 11.4. RF y salud

La intensidad de la radiación cae con el cuadrado de la distancia: duplicar la distancia → un cuarto de la intensidad.

El parámetro SAR (Specific Absorption Rate) mide la potencia absorbida por unidad de masa de tejido humano. Los celulares cumplen con los límites de la OMS.

- WiFi (2.4 / 5 GHz): potencia <100 mW. Bandas ISM (libres). Sin efectos comprobados a esas potencias.

- Microondas (2.45 GHz): MISMA frecuencia que WiFi, pero ~1000 W confinados en una cavidad metálica. Es la POTENCIA (no la frecuencia) la que calienta los alimentos.

- Bluetooth: aún menos potencia que WiFi.

# Parte IV — Fourier, ancho de banda y velocidad de transmisión

## 12. Series de Fourier

### 12.1. Descomposición en frecuencias

Toda señal periódica se puede descomponer en una suma de senoidales con frecuencias que son múltiplos enteros de una fundamental. Si el período es T:

ω₀ = 2π/T ; f₀ = 1/T (frecuencia fundamental)

La fundamental es la de menor frecuencia (no nula); las demás se llaman armónicas (segunda, tercera, etc.).

### 12.2. Formas de la serie

- Forma trigonométrica: f(t) = a₀ + Σ [aₙ·cos(n·ω₀·t) + bₙ·sen(n·ω₀·t)]. El término a₀ es el valor medio (DC).

- Forma exponencial compleja: f(t) = Σ cₙ · e^(j·n·ω₀·t). Es la preferida en comunicaciones.

### 12.3. Simetrías

- Función par (f(−x) = f(x), simétrica al eje y): solo términos en cosenos (bₙ = 0).

- Función impar (f(−x) = −f(x), simétrica al origen): solo términos en senos (aₙ = 0). El seno es el caso típico.

Una señal cuadrada con simetría impar tiene SOLO armónicos impares (1°, 3°, 5°, …). Los pares son nulos.

## 13. Espectro del tren de pulsos cuadrados

Al aplicar Fourier a un tren de pulsos cuadrados de ancho τ y período T, los coeficientes siguen una función sampling (también llamada sinc):

sampling(x) = sen(x) / x ; lim(x→0) sampling(x) = 1

Forma del espectro:

- Tiene un máximo en n = 0 (valor medio = A·τ/T).

- Oscila y decae a medida que n aumenta.

- Cruza por cero en múltiplos enteros de 1/τ.

### 13.1. Frecuencia del primer cruce por cero

ωc = 2π/τ ; fc = 1/τ

⚠️ Importante: la posición de los cruces por cero depende SOLO de τ (ancho del pulso), no de T.

### 13.2. Reconstrucción de la señal por suma de armónicos

Con un solo armónico (la fundamental) se obtiene una senoidal pura. Sumando el 3°, luego el 5°, luego el 7° (solo impares por la simetría), la forma se va acercando a la cuadrada ideal. La mayor parte de la energía está en los primeros armónicos.

🎧 Correlato perceptual Si se sonorizan los armónicos, un solo armónico suena como una nota pura de guitarra. Sumando armónicos sucesivos el sonido se vuelve más agudo y timbrado, igual que en una audiometría.

## 14. Ancho de banda y armónicos significativos

### 14.1. Definición de ancho de banda (por convención)

Por convención (basada en el teorema de Parseval), hasta el primer cruce por cero del sampling se concentra ≈ 90% de la energía total de la señal. Por eso se define:

Ancho de banda = fc = 1/τ

⚠️ Ancho de banda ≠ Banda ancha "Ancho de banda" es cuán ancha es la calle (Hz que el medio deja pasar). "Banda ancha" es un concepto comercial / relativo a la cantidad de tráfico que pretendo transmitir. Una calle de 6 m puede ser holgada o angosta según el tráfico. AB se define como la frecuencia del primer cruce por cero de la función sampling.

### 14.2. Armónicos significativos

Son los que caen dentro del primer lóbulo (entre f = 0 y fc = 1/τ). La cantidad es:

N = fc / f₀ = (1/τ) / (1/T) = T / τ

Las armónicas significativas son aquellas componentes espectrales (armónicos) de una señal periódica que contienen la mayor parte de su energía y que, por lo tanto, son las que realmente importan transmitir para reconstruir la señal en el receptor.

Para entender la fórmula: contás cuántos pasos de f₀ (separación entre armónicos = 1/T) caben hasta el primer cruce por cero (1/τ).

### 14.3. Principio operativo crítico

📌 Regla de oro Pulsos más angostos (τ menor) → la función sampling se ensancha → se requiere mayor ancho de banda → más exigencia al canal. Si reducís τ para transmitir más rápido pero el canal no aguanta el ancho de banda, la señal llega tan deformada que no se puede decodificar.

### 14.4. Demostración con el canal telefónico

El canal telefónico clásico es un pasabanda entre 300 Hz y 3400 Hz. Es lo "suficiente" para reconocer la voz humana. Si lo estrechás drásticamente (ej.: 1400–1600 Hz), la voz suena metálica e irreconocible. Esto pasa porque eliminás armónicos importantes.

## 15. Velocidad de modulación vs. velocidad de transmisión

### 15.1. Conceptos

- Velocidad de modulación (Vm): cantidad de símbolos (pulsos) por segundo. Se mide en baudios. Vm = 1/τ.

- Velocidad de transmisión (Vt): cantidad de bits por segundo (bps). Es la velocidad "cruda" (incluye overhead de cabeceras).

- Frecuencia de repetición de pulsos (FRP): 1/T. Equivale a la fundamental f₀.

### 15.2. Señales multinivel: más de un bit por pulso

Si en lugar de 2 niveles (0/1) se usan L niveles, cada pulso puede codificar más de un bit. La elección de niveles es siempre una potencia de 2:

| L = 2^m ; m = log₂(L) = bits por símbolo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vt = Vm · m = Vm · log₂(L) |  |  |
| Niveles (L) | Bits por símbolo (m) | Ejemplo de niveles |
| 2 | 1 | 0, 1 |
| 4 | 2 | 00, 01, 10, 11 → −2, −1, +1, +2 V |
| 8 | 3 | 8 niveles de tensión |
| 16 | 4 | 16 niveles de tensión |
| 💡 Ejemplo de cálculo Para pasar de 1200 baudios a 4800 bps manteniendo Vm = 1200: 4800 = 1200·m → m = 4 → L = 2⁴ = 16 niveles. Cada pulso lleva 4 bits. |  |  |

### 15.3. Limitaciones del multinivel

A más niveles, menor separación entre ellos → mayor sensibilidad al ruido. Para distancias cortas tolerás más niveles; para distancias largas (mayor atenuación + ruido acumulado) conviene usar menos niveles u otra modulación.

### 15.4. Velocidad bruta vs. velocidad neta de usuario

La velocidad de transmisión incluye TODOS los bits que circulan, también los headers de cada capa (modelo "mamushka": payload útil rodeado de cabeceras). La velocidad neta es solo la información útil para el usuario. Además, los bits con error también cuentan en la velocidad bruta pero no aportan información válida.

# Parte V — Equipos terminales, medios físicos y técnicas de acceso

## 16. ETD/DTE y DCE: el circuito de datos

| Componente | Definición | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| ETD / DTE (Data Terminal Equipment) | Equipo que genera o consume la información. Incluye la parte de la interfaz que gestiona los datos internamente. | PC, celular, servidor |
| DCE (Data Communication Equipment) | Parte del sistema que adapta los datos al medio físico. Está "orientada hacia el exterior". | Módem, parte de la placa de red |

### 16.1. Circuitos involucrados

- Circuito de datos: lo que viaja entre los dos DCE (la señal ya codificada/modulada para el medio físico).

- Circuito de enlace de datos: la información antes de que el DCE la transforme para el medio (más cercano al dato original).

La codificación que aplica el DCE puede entenderse como un "algoritmo" que transforma los datos para hacerlos más resistentes al ruido y a las características del canal. En el receptor se aplica el inverso.

## 17. Funciones de una red de telecomunicaciones

| Función | Qué hace | Dispositivos / Ubicación |
| --- | --- | --- |
| Conmutación | Selecciona el camino entre los muchos posibles para llegar al destino | Switch (Capa 2), Router (Capa 3), Centrales telefónicas |
| Transmisión | Transporte efectivo de la información por el medio físico | Cables, fibra óptica, espacio radioeléctrico |
| Señalización | Lleva información de control (origen, destino, tipo de servicio, ruteo) | Información en los headers de cada paquete/trama |
| 🏠 El router doméstico hace ambas cosas Cuando enrutás tráfico DENTRO de la LAN (entre PC y celular), opera como switch (Capa 2, usando MACs). Cuando enrutás tráfico HACIA Internet, opera como router (Capa 3, usando IPs). |  |  |

## 18. Tipos de conmutación: circuitos vs paquetes

| Aspecto | Conmutación de circuitos | Conmutación de paquetes |
| --- | --- | --- |
| Camino | Único, dedicado, reservado durante toda la comunicación | No fijo: cada paquete elige su camino |
| Recursos | Reservados (incluso en silencios) | Compartidos, ocupados solo cuando hay datos |
| Retardo | Constante | Variable |
| Orden de paquetes | Garantizado | Pueden llegar desordenados |
| Eficiencia | Baja (50%+ es silencio en una llamada típica) | Alta |
| Ejemplo | Llamada telefónica tradicional (PSTN) | Internet, Zoom, navegación web |

### 18.1. Topología malla total y su escalamiento

Antiguamente las centrales telefónicas se conectaban todas-contra-todas (malla total). Cantidad de enlaces necesarios para N nodos:

Enlaces = N·(N−1)/2

Crece cuasi-geométricamente: para N = 100 → 4.950 enlaces. Inviable a gran escala → se crearon centrales de conmutación que centralizan.

### 18.2. La Red Telefónica Pública Conmutada (PSTN)

Estructura jerárquica de la telefonía tradicional, basada en conmutación de circuitos. En proceso de obsolescencia, pero aún en uso.

- Nivel 1 — Central local: agrupa los usuarios de una zona reducida.

- Nivel 2 — Centro de tránsito zonal: interconecta centrales locales de una región.

- Nivel 3 — Centro de tránsito nacional: gestiona larga distancia entre provincias.

### 18.3. Plan de numeración argentino

Todos los números tienen 10 dígitos en total. El 0 inicial al llamar a larga distancia es código de acceso, no forma parte del número. AMBA: 8 dígitos locales + prefijo 11. Interior: 6–7 dígitos locales + prefijo de 3–4 dígitos.

## 19. ADSL: tecnología de acceso sobre par de cobre

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) permite transmitir datos digitales sobre el par de cobre telefónico tradicional, aprovechando un cableado que ya estaba en los hogares.

### 19.1. Funcionamiento

- En el domicilio del usuario, un splitter separa las frecuencias: bajas frecuencias → voz analógica; altas frecuencias → datos.

- Las altas frecuencias llegan al módem ADSL, que se sincroniza con el equipo de la central del ISP.

- En la central, otro splitter separa los tráficos: la voz va a la PSTN (conmutación de circuitos); los datos van a la red IP (conmutación de paquetes).

💡 TIP DE EXAMEN Aunque el último tramo físico es analógico (par de cobre), el tráfico de datos sigue siendo conmutación de paquetes desde la perspectiva de la capa IP.

Impacto histórico: ADSL revitalizó la infraestructura de cobre cuando parecía estar siendo desplazada.

## 20. Topologías de red

La topología describe cómo están interconectados los nodos. ⚠️ Hay dos visiones:

- Topología física: cómo están conectados los cables.

- Topología lógica: cómo fluye la información.

| Topología | Redundancia | Uso principal | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Estrella | Baja (depende del nodo central) | LAN doméstica, oficina, IoT | Físicamente estrella; lógicamente puede ser punto a punto |
| Malla | Alta | Aplicaciones críticas industriales | Múltiples caminos alternativos |
| Anillo | Media (con doble puerto) | Industria, fibras ópticas | Token Ring en desuso para LAN, pero vigente en industria |
| Anillo-estrella | Media-alta | IoT industrial, automatización | Híbrida: físicamente estrella, lógicamente anillo |
| Bus | Nula | Aplicaciones de baja criticidad | Económica; un corte aísla parte de la red |
| 🔁 Anillo industrial con redundancia Cada nodo tiene 2 puertos (uno por cada sentido del anillo). Si se interrumpe un enlace, el protocolo detecta el fallo y reconvierte el tráfico para que fluya en el sentido contrario. Ningún nodo queda aislado. |  |  |  |

## 21. Herramienta práctica: PING y RTT

PING es la herramienta básica para verificar conectividad. Usa el protocolo ICMP (Capa 3, control).

### 21.1. Funcionamiento

- Envía un paquete ICMP Echo Request al destino.

- Si el destino es accesible y responde, devuelve un ICMP Echo Reply.

- El origen mide el tiempo total ida-vuelta.

### 21.2. Round Trip Time (RTT)

Tiempo total de ida y vuelta del paquete, medido en milisegundos. ⚠️ No implica que la ida sea la mitad del RTT (los caminos de ida y vuelta pueden ser distintos).

### 21.3. Diagnóstico por niveles

- Ping al gateway → verifica conectividad con el router local.

- Ping a 8.8.8.8 (IP pública conocida) → verifica conectividad IP a Internet.

- Ping a google.com → verifica conectividad IP + resolución DNS.

💡 TIP DE EXAMEN Si el ping a IP funciona pero el ping a dominio no → problema de DNS, no de conectividad.

## 22. Fibra óptica y redes PON

### 22.1. Características de la fibra óptica

- Ancho de banda altísimo: cientos a miles de Gbps por hilo.

- Inmunidad a interferencias electromagnéticas.

- Baja atenuación: mucho menor que el cobre → tramos largos sin amplificación.

- Mayor seguridad: difícil de pinchar.

### 22.2. Red PON (Passive Optical Network)

Arquitectura de fibra óptica de acceso que usa divisores ópticos pasivos (splitters, sin alimentación eléctrica) para distribuir la señal de un único hilo entre múltiples usuarios.

En un edificio con FTTH (Fiber To The Home), una sola fibra entra al edificio; un splitter en el hall la divide para cada departamento. Cada departamento tiene su propio ramal que llega a su ONT (Optical Network Terminal), que convierte la señal óptica en eléctrica.

La separación entre usuarios sobre el mismo hilo se hace por TDM (multiplexación temporal) o WDM (multiplexación por longitud de onda).

### 22.3. TDM (Time Division Multiplexing)

Varios usuarios comparten el mismo canal dividiéndolo en intervalos (slots) de tiempo. Cada usuario tiene asignado un slot; en su turno transmite, fuera de él, el canal está disponible para otros.

Si los slots se alternan rápidamente, cada usuario percibe que tiene el canal para sí. Es el mecanismo que multiplicó la capacidad de la red telefónica digital usando los mismos cables.

## 23. Redes inalámbricas: WiFi (IEEE 802.11) vs Ethernet (IEEE 802.3)

Ambos estándares son definidos por la IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

| Aspecto | Ethernet (IEEE 802.3) | WiFi (IEEE 802.11) |
| --- | --- | --- |
| Medio | Cable (par trenzado UTP / fibra) | Ondas de radio (espacio libre) |
| Conector típico | RJ-45 | Sin conector (inalámbrico) |
| Velocidad típica | Hasta 100 Gbps en versiones modernas | Variable (depende del estándar y la distancia) |
| Latencia | Muy baja, determinista | Mayor; menos predecible |
| Confiabilidad | Alta | Variable (interferencias) |
| Versiones recientes | 1G, 10G, 100G Ethernet | WiFi 6 (ax), WiFi 7 (be) |

Aplicaciones críticas (industria, servidores, trading): Ethernet por determinismo y confiabilidad. Movilidad y hogar: WiFi por comodidad.

Dispositivos IoT (con batería) suelen evitar WiFi por consumo: usan Zigbee, Z-Wave, LoRa o BLE (Bluetooth Low Energy).

### 23.1. Asociación en WiFi

Antes de comunicarse, un dispositivo inalámbrico debe asociarse al punto de acceso (AP): autenticación + registro. Los AP pueden filtrar por MAC, aunque las MACs pueden suplantarse (no es un mecanismo robusto).

# Parte VI — Codificaciones de línea y sincronismo

## 24. Sincronismo: los 4 niveles

Sincronismo: mecanismo que coordina al transmisor y al receptor en el momento preciso de cada evento de la transmisión.

| Nivel | Qué resuelve | Mecanismo típico |
| --- | --- | --- |
| Bit | ¿En qué instante muestrear cada bit? | Flancos de la señal o codificación autosincrónica |
| Trama (frame) | ¿Dónde empieza y termina cada trama? | Preámbulo + SFD (Start Frame Delimiter) |
| Paquete | ¿Cómo interpretar el contenido? | Headers que anuncian protocolo/formato |
| Red | ¿Marcan todos la misma hora? | NTP (Network Time Protocol), PTP (Precision Time Protocol, IEEE 1588), GPS/GNSS |

### 24.1. Sincronismo de bit

El receptor usa los flancos (transiciones de la señal) como referencia temporal. Problema: cadenas largas de 1s o de 0s no producen transiciones, y el receptor puede perder el sincronismo. Soluciones:

- Línea de clock separada (cable adicional dedicado al reloj).

- Codificación autosincrónica (la propia señal garantiza transiciones periódicas).

### 24.2. Sincronismo de trama: ejemplo Ethernet

- Preámbulo (7 bytes): 10101010 repetido 7 veces. Genera transiciones para que el receptor se sincronice.

- SFD — Start Frame Delimiter (1 byte): 10101011. Indica el fin del preámbulo y el comienzo del contenido real.

### 24.3. Sincronismo de red en 5G

5G es muy exigente en precisión temporal (los slots son cortísimos). Se usa PTP (IEEE 1588) con referencia primaria de GPS/GNSS; los dispositivos se sincronizan en cascada desde esa referencia.

## 25. Comunicación serie y modos de transmisión

### 25.1. Serie vs. paralela

Los procesadores trabajan internamente en paralelo (buses de 8/16/32/64 bits). Pero externamente la comunicación es habitualmente serie: los bits van uno tras otro por un único canal. En algún punto se convierte paralelo→serie en TX, y serie→paralelo en RX.

Ejemplos serie: USB, RS-232, RS-485, buses industriales.

### 25.2. Asincrónica vs. sincrónica

| Modo | Características | Uso típico |
| --- | --- | --- |
| Asincrónica | No hay reloj compartido. Cada carácter lleva bits de start (línea cae) y stop (1, 1.5 o 2 bits). 8 bits de datos entre medio. | Configuración por puerto de consola, sensores industriales |
| Sincrónica | Reloj continuo compartido. Sin bits de start/stop por carácter. Usa preámbulo + SFD por bloque. | Ethernet, sistemas de alta velocidad |

## 26. Codificaciones de línea

Las codificaciones de línea son las técnicas para representar los bits (0/1) mediante variaciones de una señal física. El objetivo es siempre el mismo: que la información llegue con la menor cantidad de errores.

### 26.1. El problema de la componente de continua (DC)

Si una señal tiene componente de continua (valor medio ≠ 0), hay dos problemas:

- Muchos elementos del medio (transformadores, condensadores de acoplamiento) son filtros pasa-altos: bloquean o atenúan la DC → pérdida de información.

- Pérdidas adicionales de energía en el medio.

Por eso las codificaciones modernas buscan DC = 0 (o lo más cerca posible).

### 26.2. Las codificaciones, una por una

#### NRZ (Non-Return to Zero)

La señal mantiene su nivel durante todo el bit, sin volver a cero. Si hay cadenas largas del mismo bit → no hay transiciones → riesgo de perder sincronismo.

- NRZ Unipolar: 0 / +V. Alta componente DC.

- NRZ Polar: −V / +V. DC baja si los 0 y 1 están balanceados.

#### RZ (Return to Zero)

La señal vuelve a 0 en la mitad de cada bit, garantizando al menos una transición por bit. Es autosincrónica, pero requiere el DOBLE de ancho de banda que NRZ (el pulso es más estrecho).

#### AMI (Alternate Mark Inversion)

Codificación bipolar: el 0 = nivel cero (sin pulso); el 1 (marca) alterna entre +V y −V en cada aparición sucesiva.

- ✅ Balance DC casi nulo (los pulsos positivos y negativos se compensan).

- ✅ Detecta errores: dos pulsos consecutivos del mismo signo = violación → error.

- ❌ Problema: cadenas largas de 0 generan zonas sin transiciones → se pierde sincronismo.

#### HDB3 (High Density Bipolar 3)

Mejora del AMI: limita a 3 los ceros consecutivos. Al llegar el cuarto cero, en vez de transmitirlo como 0, se inserta un pulso de violación (mismo signo que el pulso anterior, rompiendo la regla AMI).

El receptor detecta la violación y sabe que no es un 1 real sino un cero sustituido. Para mantener DC = 0, se inserta un pulso de balance (B) antes de los cuatro ceros cuando es necesario. Requiere lookahead (mirar adelante en la secuencia).

#### 4B3T

Representa 4 bits binarios con 3 símbolos ternarios (−1, 0, +1).

- 3³ = 27 combinaciones ternarias vs. 2⁴ = 16 binarias necesarias.

- Ganancia: 25% (4 bits en 3 símbolos). El receptor debe conocer también el estado previo para decodificar correctamente.

#### Manchester (Bifase)

Siempre hay una transición en la mitad de cada bit. La información está codificada en la DIRECCIÓN de esa transición:

- Transición de alto a bajo (bajada) en el medio → 0 lógico.

- Transición de bajo a alto (subida) en el medio → 1 lógico.

Propiedades: AUTOSINCRÓNICO, DC = 0 (50% del tiempo en alto y 50% en bajo), pero requiere el DOBLE de ancho de banda.

#### Manchester Diferencial

Similar al Manchester (siempre hay transición en la mitad), pero la información NO está en la dirección de la transición media, sino en si hay o no transición AL INICIO del bit:

- Sin transición al inicio → 1.

- Con transición al inicio → 0 (o al revés según estándar).

Ventaja: robusto ante inversión de polaridad de la señal (el receptor no necesita conocer la polaridad inicial).

#### NRZ-I (NRZ Invertido)

La información NO está en el nivel sino en la transición:

- 0 lógico → cambio de nivel respecto al período anterior.

- 1 lógico → SIN cambio de nivel (se mantiene igual).

El nivel en sí no indica el bit; depende del estado anterior. Es parcialmente autosincrónico.

#### MLT-3 (Multi-Level Transmit, 3 niveles)

Usa tres niveles (+1, 0, −1):

- Bit 0 → no cambia de nivel.

- Bit 1 → avanza al siguiente nivel en la secuencia: +1 → 0 → −1 → 0 → +1 → …

Al tener 3 niveles, la frecuencia resultante es menor → MENOR ancho de banda. Se usa en Fast Ethernet (100BASE-TX).

#### Miller

Ciclo de actividad acotado entre 33% y 67% (menos extremo que NRZ pero menos puntual que Manchester). Parcialmente autosincrónico.

### 26.3. Tabla comparativa unificada

| Código | Comp. DC | Autosincr. | BW relativo | Característica clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRZ Unipolar | Alta | No | 1× (ref.) | Simple, ineficiente |
| NRZ Polar | Baja* | No | 1× | Mejora respecto al unipolar |
| RZ | Baja | Sí | 2× | Garantiza transiciones, doble BW |
| AMI | Muy baja | Parcial | 1× | Detecta errores por violación |
| HDB3 | Muy baja | Sí | 1× | Máximo 3 ceros consecutivos |
| 4B3T | Muy baja | Sí | 0,75× | Tres niveles, gana 25% eficiencia |
| Manchester | Nula (50%) | Sí | 2× | Estándar Ethernet y fibra |
| Manchester Dif. | Nula (50%) | Sí | 2× | Robusto ante inversión de polaridad |
| NRZ-I | Variable | Parcial | 1× | Info en presencia/ausencia de transición |
| MLT-3 | Baja | Parcial | <1× | 3 niveles; Fast Ethernet |
| Miller | Nula | Parcial | <2× | Ciclo de actividad 33–67% |

* DC del NRZ polar es baja solo si los 0 y 1 están balanceados.

### 26.4. Relación entre ancho de pulso y ancho de banda

🎯 Principio fundamental Pulso ancho → armónicos en frecuencias bajas → menor ancho de banda. Pulso estrecho → armónicos en frecuencias altas → mayor ancho de banda. Por eso el RZ y el Manchester (con pulsos más cortos) requieren el doble de BW que NRZ.

### 26.5. Ciclo de trabajo (Duty Cycle)

Fracción del período en que la señal está en estado alto, expresada en porcentaje:

D = (τ / T) × 100% ; Valor medio = A × D

Casos: D = 100% → señal siempre alta; D = 0% → siempre baja; D = 50% → equilibrio.

En una cadena de bits, D depende del patrón:

- Un 1 cada 5 bits → D = 20%.

- Mitad 1 y mitad 0 → D = 50%.

- Cuatro 1 y un 0 → D = 80%.

### 26.6. ¿Por qué Manchester es ideal para fibra óptica?

En fibra óptica, el receptor (fotodiodo) ajusta su UMBRAL DE DECISIÓN según la potencia óptica promedio recibida. Si la potencia promedio es estable, el umbral se calibra correctamente.

- Umbral óptimo: 50% de la potencia máxima → para que esto ocurra, el ciclo de actividad debe ser cercano al 50%.

Manchester y Manchester Diferencial garantizan SIEMPRE D = 50% (por la transición obligatoria en cada bit). Por eso son los preferidos en fibra. El código 8B10B también es muy usado por la misma razón.

### 26.7. Umbral de sensibilidad vs umbral de decisión

| Umbral | Qué define |
| --- | --- |
| Sensibilidad | Potencia mínima que el receptor puede detectar y procesar (por debajo, ignora la señal) |
| Decisión | Nivel a partir del cual el receptor clasifica la señal como 1 o como 0. Óptimo: 50% |

### 26.8. PWM (aplicación práctica del ciclo de trabajo)

PWM (Pulse Width Modulation) usa el ciclo de actividad para codificar información analógica. Aplicaciones:

- Dimerización de LEDs: D varía → varía el valor medio percibido por el LED → intensidad.

- Control de velocidad de motores: el actuador responde al valor promedio.

- Control con potenciómetro.

El truco: la frecuencia de conmutación es mucho mayor que el tiempo de respuesta del actuador, así que el motor/LED ve el valor promedio (no las conmutaciones).

# Parte VII — Digitalización de señales (PCM)

## 27. PCM: las 4 etapas

PCM (Pulse Code Modulation, en castellano: Modulación por Pulso Codificado) es el proceso completo de digitalización de una señal analógica. Tiene 4 etapas:

| Etapa | Función | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1. Filtrado (anti-aliasing) | Filtro pasa-bajos para establecer una f_máx bien definida | Señal de banda limitada |
| 2. Muestreo (sampling) | Tomar muestras a intervalos regulares | Secuencia de valores discretos en el tiempo |
| 3. Cuantificación (quantization) | Aproximar cada muestra al intervalo predefinido más cercano | Señal con niveles discretos (con error de cuantificación) |
| 4. Codificación (encoding) | Asignar a cada nivel un código binario | Cadena de bits |

### 27.1. Filtrado

Antes de muestrear, la señal pasa por un pasa-bajos que define su frecuencia máxima. Aunque esto recorta calidad, es indispensable: garantiza que el teorema de Nyquist se cumpla.

Para el canal telefónico se filtra entre 300 y 3400 Hz.

### 27.2. Muestreo

Tomar muestras periódicas: en cada instante de muestreo se registra el valor de amplitud de la señal. Después del muestreo, la señal deja de ser continua: solo existen valores en los instantes muestreados.

### 27.3. Cuantificación

El rango de amplitudes se divide en intervalos (niveles). Cada muestra cae en uno de ellos y se le asigna su valor representativo (típicamente el centro del intervalo).

La diferencia entre el valor original y el codificado es el error de cuantificación. Cuantos más niveles, menor el error, mejor la calidad.

#### Cuantificación uniforme vs. no uniforme

- Uniforme: todos los intervalos tienen el mismo ancho. El error absoluto es constante, pero el error RELATIVO es mayor para señales pequeñas (un error de 0,1 V sobre 0,1 V es 100%; sobre 1 V es 10%).

- No uniforme (con compresor): intervalos más chicos para amplitudes bajas y más grandes para amplitudes altas. Logra error relativo constante. Se implementa como un compresor antes del cuantificador uniforme; en RX, un expansor invierte el proceso (compander).

### 27.4. Codificación

Cada nivel cuantificado se mapea a una palabra binaria. Con n bits se representan 2ⁿ niveles. Para 256 niveles → 8 bits = 1 byte por muestra.

## 28. Norma G.711 de la UIT-T

Recomendación G.711 de la UIT-T estandariza el PCM aplicado al canal telefónico. Define dos leyes de compresión para la cuantificación no uniforme:

| Ley | Región |
| --- | --- |
| Ley A | Europa, Argentina |
| Ley μ (mu-law) | América del Norte, Japón |

Ambas dividen el rango en 13 segmentos (con amplificación creciente para señales pequeñas). Considerando los semiplanos positivo y negativo: 256 niveles totales (128 + 128).

### 28.1. Estructura del byte G.711

Cada muestra ocupa 1 byte = 8 bits:

- Bit 1 (MSB): polaridad. 1 = positiva; 0 = negativa.

- Bits 2–4 (3 bits): segmento (8 segmentos por semiplano).

- Bits 5–8 (4 bits): nivel dentro del segmento (16 subdivisiones = 2⁴).

## 29. Teorema de Nyquist-Shannon (Teorema del Muestreo)

### 29.1. Enunciado

Para poder reconstruir una señal analógica a partir de sus muestras, la frecuencia de muestreo debe ser ≥ al doble de la frecuencia máxima presente en la señal.

f_muestreo ≥ 2 × f_máx (frecuencia de Nyquist)

### 29.2. Aplicación al canal telefónico

Para el canal telefónico con f_máx = 3400 Hz: f_muestreo ≥ 6800 Hz. En la práctica se usa 8000 Hz (8 kHz) por margen, dado que los filtros reales no son ideales.

T_muestreo = 1/8000 = 125 μs

### 29.3. Velocidad del canal PCM telefónico

Velocidad = 8000 muestras/s × 8 bits/muestra = 64.000 bps = 64 kbps

Este es el famoso canal B de la telefonía digital (RDSI/ISDN).

### 29.4. Aliasing

Si NO se respeta Nyquist (f_muestreo < 2·f_máx), se produce aliasing: las réplicas del espectro de la señal muestreada se solapan en el dominio de frecuencia. Las frecuencias altas "se disfrazan" como bajas → distorsión irreversible.

La etapa de filtrado previo (paso 1 del PCM) previene el aliasing limitando la f_máx de la señal de entrada.

💡 TIP DE EXAMEN Si te preguntan los pasos del PCM, contestá EN ORDEN: filtrado → muestreo → cuantificación → codificación. Y si te piden la velocidad del canal telefónico: 64 kbps (8 kHz × 8 bits).

# Parte VIII — Modulación analógica (AM y FM)

## 30. Concepto de modulación

Modulación: proceso por el cual se altera una señal portadora (de alta frecuencia) en función de la señal moduladora (la información que se quiere transmitir), para que esa información se pueda transmitir eficientemente por un medio físico.

| Señal | Función |
| --- | --- |
| Moduladora | Contiene la información a transmitir (voz, audio, datos). Típicamente de baja frecuencia. |
| Portadora (carrier) | Señal de alta frecuencia con parámetros definidos (A, f, φ). Se modifica alguno de esos parámetros según la moduladora. |
| Modulada | Resultante. Es la que efectivamente viaja por el canal. |

### 30.1. ¿Por qué es necesaria la modulación?

Para que una antena radie eficientemente, sus dimensiones deben guardar relación con λ = c/f. La voz a 1 kHz tiene λ = 300 km → antena imposible. Si se traslada al rango de MHz (λ del orden de metros), la antena es perfectamente realizable.

Además, distintas portadoras = distintos canales → evita interferencias entre emisores.

### 30.2. Clasificación general

- Modulación por onda continua (CW): la portadora es una senoidal. Subtipos: AM (amplitud), FM (frecuencia), PM (fase).

- Modulación por pulso: la portadora es un tren de pulsos. Subtipos: PCM (ya estudiado), PAM, PWM, PPM.

## 31. Modulación en Amplitud (AM)

### 31.1. Principio

La AMPLITUD de la portadora varía según la señal moduladora. La frecuencia de la portadora se mantiene constante.

Matemáticamente: la señal AM es el producto de la moduladora por la portadora (más un valor de continua para mantener la portadora). La envolvente ("silueta" que delimita los picos) replica exactamente la forma de la moduladora.

📻 Ejemplo: Radio Rivadavia AM 630 kHz La voz del locutor (300–3400 Hz) modula a una portadora de 630 kHz. El receptor capta la señal modulada y extrae la envolvente (demodulación) para recuperar la voz original. λ ≈ 300 m → las antenas AM son enormes (centenares de metros).

### 31.2. Traslado en frecuencia

La AM no solo modula la amplitud sino que traslada el espectro de la señal de audio (que estaba alrededor de 0 Hz) hasta quedar centrado en la frecuencia de la portadora. El ancho de banda no cambia, pero su posición sí.

### 31.3. Desventaja: susceptibilidad al ruido

Como la información va en la amplitud, y el ruido también afecta la amplitud, en el receptor es imposible separar las variaciones de amplitud por información de las debidas a ruido. Por eso la AM tiene esa típica "crepitación" en condiciones meteorológicas adversas.

## 32. Modulación en Frecuencia (FM)

FM nació para superar la principal desventaja de AM. La información se codifica en las variaciones de FRECUENCIA INSTANTÁNEA de la portadora. La amplitud se mantiene constante.

### 32.1. Ventajas de FM sobre AM

- Mayor calidad de audio: como el ruido se suma a la amplitud (no a la frecuencia), el receptor lo puede ignorar.

- Menor costo de instalación que AM.

### 32.2. Desventajas de FM

- Mayor ancho de banda requerido.

- Menor cobertura: opera en 88–108 MHz (mayor atenuación que AM en 550–1600 kHz). Una AM puede cubrir miles de km; una FM cubre 30–50 km típicos.

- Necesita red de repetidoras para grandes coberturas (simulcast / SFN).

- Existen emisoras FM ilegales ("truchas") que generan interferencias en la banda.

| Aspecto | AM | FM |
| --- | --- | --- |
| Información codificada en | Amplitud | Frecuencia |
| Inmunidad al ruido | Baja | Alta |
| Ancho de banda requerido | Menor | Mayor |
| Cobertura geográfica | Mayor (cientos a miles de km) | Menor (30–50 km típicos) |
| Banda típica | 550–1600 kHz | 88–108 MHz |
| Costo de instalación | Mayor | Menor |

## 33. Fuentes de interferencia

- Emisoras FM clandestinas que pisan frecuencias autorizadas.

- Cables coaxiales "pinchados" con un alfiler que toca el conductor central: el objeto insertado actúa como mini-antena radiante, generando interferencias en el entorno.

# Parte IX — Decibeles y presupuesto de enlace

## 34. El Decibel (dB)

### 34.1. Motivación

En telecomunicaciones los rangos de potencia son enormes: desde femtowatts (10⁻¹⁵ W) en antenas de celulares hasta decenas de watts en transmisores. El logaritmo permite manejar números muy diferentes con sumas y restas en vez de multiplicaciones y divisiones.

### 34.2. Definición

dB = 10 · log₁₀(P_sal / P_ent)

El dB es ADIMENSIONAL: expresa una relación entre dos potencias. Resultado positivo → ganancia; negativo → atenuación; cero → sin cambio.

### 34.3. Tabla de equivalencias clave (¡memorizar!)

| Relación (veces) | dB |
| --- | --- |
| ×1000 | +30 dB |
| ×100 | +20 dB |
| ×10 | +10 dB |
| ×2 (duplicar) | +3 dB |
| ×1 | 0 dB |
| ×0,5 (mitad) | −3 dB |
| ×0,1 | −10 dB |
| ×0,001 | −30 dB |
| 💡 TIP DE EXAMEN Regla de oro: cada +3 dB duplica la potencia; cada +10 dB la multiplica por 10. La memorización de estos dos números resuelve el 80% de los ejercicios mentalmente. |  |

### 34.4. Ganancias en cascada: multiplicar → sumar

Si tenés varios amplificadores en cadena, la ganancia total en veces es el producto. En dB, es la SUMA.

G_total[veces] = G₁ × G₂ × G₃ ⇔ G_total[dB] = G₁ + G₂ + G₃

## 35. Unidades absolutas: dBm, dBu, dBV

El dB "a secas" expresa una relación. Para expresar VALORES ABSOLUTOS de potencia o tensión se le agrega una referencia fija.

### 35.1. dBm (referenciado a 1 mW)

| dBm = 10 · log₁₀(P[mW] / 1 mW) |  |
| --- | --- |
| dBm | Potencia equivalente |
| 0 dBm | 1 mW |
| +10 dBm | 10 mW |
| +30 dBm | 1 W (1000 mW) |
| −10 dBm | 0,1 mW = 100 μW |
| −30 dBm | 1 μW |
| −60 dBm | 1 nW |
| −120 dBm | ≈ 1 pW (sensibilidad típica de celular) |

Un celular en condiciones normales recibe entre −80 y −100 dBm. Por debajo de −120 dBm pierde comunicación.

P[mW] = 10^(dBm / 10)

### 35.2. dBm en cálculos de enlace

Las ganancias y atenuaciones van en dB (adimensional). Los niveles absolutos de potencia, en dBm:

- Amplificador de G dB: nivel_nuevo[dBm] = nivel_anterior[dBm] + G[dB].

- Cable con pérdida L dB: nivel_nuevo[dBm] = nivel_anterior[dBm] − L[dB].

💡 Ejemplo Una señal de 5 dBm pasa por un amplificador de 30 dB y luego por un cable con pérdida de 3 dB: 5 dBm + 30 dB − 3 dB = 32 dBm.

### 35.3. dBu y dBV (tensión)

- dBu: referencia 0,775 V. Surge de calcular la tensión que produce 1 mW sobre 600 Ω (impedancia estándar telefónica analógica).

dBu = 20 · log₁₀(V / 0,775 V)

- dBV: referencia 1 V.

dBV = 20 · log₁₀(V / 1 V)

También existen dBμV (referencia 1 μV), muy usados en mediciones de antenas RF.

## 36. Presupuesto de enlace (Link Budget)

### 36.1. Concepto

Metodología para dimensionar un enlace punto a punto: verificar si la señal llega al receptor con potencia suficiente. Esquema básico: TX → medio (con atenuación) → RX (con umbral de sensibilidad).

P_TX[dBm] − Σ Pérdidas[dB] + Σ Ganancias[dB] ≥ Umbral_sensibilidad[dBm]

### 36.2. Componentes de las pérdidas

- Atenuación del cable / fibra (dB por unidad de longitud, ej. 0,9 dB/100m en coaxil).

- Pérdidas por conectores y empalmes.

- Pérdida en espacio libre (FSPL) en enlaces inalámbricos.

- Pérdidas en cables de alimentación de antenas.

Las antenas, en cambio, APORTAN ganancia (se expresan en dBi).

### 36.3. Pérdida en espacio libre (FSPL)

FSPL[dB] = 20·log₁₀(d) + 20·log₁₀(f) + 32,44 (d en km, f en MHz)

Aumenta con la distancia Y con la frecuencia. Por eso 5G (frecuencia alta) tiene más pérdida en el aire que tecnologías anteriores.

📌 Cable vs. espacio libre Atenuación en cable: LINEAL con la distancia (dB/km × km). Atenuación en espacio libre: LOGARÍTMICA, porque la energía se distribuye en una esfera de radio creciente.

### 36.4. Factor de Diseño (FD)

Margen adicional de seguridad que cubre eventualidades (lluvia, niebla, deterioro del medio con el tiempo, futuros empalmes). Se RESTA como pérdida ficticia adicional:

P_TX − Pérdidas − FD ≥ Umbral_sensibilidad

⚠️ Solo se aplica si el enunciado del ejercicio lo indica.

### 36.5. Ejemplo completo: enlace por cable coaxil

Datos: cable coaxil con 0,9 dB/100m, longitud 1.200 m, umbral de sensibilidad −15 dBm. Sin amplificadores.

- Atenuación del cable: (1.200/100) × 0,9 = 12 × 0,9 = 10,8 dB.

- P_TX − 10,8 dB = −15 dBm → P_TX = −15 + 10,8 = −4,2 dBm (≈ 0,38 mW).

- Si se agrega FD = 5 dB: P_TX = −15 + 10,8 + 5 = +0,8 dBm (≈ 1,2 mW).

### 36.6. Enlace inalámbrico (radioenlace)

Componentes adicionales:

- Pérdida en cable TX → antena TX.

- + Ganancia de antena TX (dBi).

- − Pérdida espacio libre FSPL (dB).

- + Ganancia de antena RX (dBi).

- − Pérdida en cable antena RX → receptor.

- Resultado en RX ≥ umbral de sensibilidad.

## 37. Fibra óptica: empalmes, conectores y OTDR

### 37.1. Tipos de uniones

| Tipo | Características | Atenuación típica | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Conector mecánico (plug) | Unión removible | 0,5 – 1 dB | Extremos del enlace, patch panels |
| Empalme por fusión (splice) | Unión permanente, con arco eléctrico | < 0,1 dB | Tramos intermedios |

Práctica estándar: fusionar todos los tramos intermedios y reservar los conectores solo para los extremos.

### 37.2. Proceso de fusión

- Corte de precisión a 90° con cleaver (cizalla cerámica).

- Alineación automática de los núcleos por la fusionadora.

- Fusión por arco eléctrico.

🔬 ¿Por qué a 90°? Cuando la luz incide perpendicular a una interfaz (ángulo de incidencia = 0°), no hay reflexión ni refracción: la luz pasa directamente. Por eso el corte debe ser perpendicular al eje de la fibra.

### 37.3. OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)

Equipo que localiza fallas en fibra (cortes, empalmes deficientes) sin acceder físicamente al punto de falla.

- Inyecta un pulso de luz por un extremo.

- Cuando el pulso encuentra una discontinuidad, parte de la energía se refleja.

- El OTDR mide el tiempo de retorno y, conocida la velocidad de la luz en la fibra, calcula la distancia exacta a la falla.

Equivalente en cobre: TDR (Time Domain Reflectometer).

### 37.4. Tipos de conectores de fibra

| Conector | Características |
| --- | --- |
| SC (Square Connector) | Inserción directa. Estándar más común en Argentina (FTTH) |
| LC (Lucent Connector) | Pequeño, alta densidad de puertos |
| ST (Straight Tip) | Bayoneta, aplicaciones más antiguas |
| APC (Angle Physical Contact) | Extremos pulidos en ángulo (8°) para evitar reflexiones; color verde típico |

# Parte X — Seguridad en redes

## 38. Los pilares de la seguridad

| Pilar | Definición | Mecanismo típico |
| --- | --- | --- |
| Autenticación | Verificar que alguien es quien dice ser | Usuario+contraseña, 2FA, certificados digitales |
| Integridad | Garantizar que la información no fue alterada en tránsito | Funciones hash, firmas digitales |
| Confidencialidad | Garantizar que solo el destinatario autorizado pueda leer | Cifrado / encriptación |
| No repudio | Que el emisor no pueda negar haber enviado algo | Firma digital |

## 39. TLS / SSL

TLS (Transport Layer Security, antiguamente SSL) es el protocolo criptográfico que garantiza autenticación, integridad y confidencialidad en comunicaciones por Internet. Es lo que hay detrás del HTTPS (candado en el navegador).

### 39.1. ¿Qué hace TLS al entrar a una web?

- Autentica al servidor mediante un certificado digital (confirma que el sitio es genuino).

- Establece un canal cifrado.

- Toda la comunicación posterior (usuario, contraseña, datos, etc.) viaja cifrada.

Ejemplo: al entrar a homebanking.banco.com, el navegador verifica el certificado, confirma autenticidad y cifra la sesión. Nadie en el camino puede leer los datos.

# ✦ Conceptos más importantes para el parcial

Esta sección resume lo que SÍ O SÍ tenés que dominar antes del viernes. Si te quedaras con 30 minutos antes del examen, este es el material a repasar.

## A. Conceptos integradores que conectan toda la materia

### A.1. Modelo OSI

- Las 7 capas, su orden y la PDU de cada una (datos, segmento, paquete, trama, bits).

- Encapsulación: cada capa agrega su header al descender y los quita al ascender.

- Independencia entre capas: cada nivel dialoga con su par.

- Ubicar tecnologías en su capa: HTTP→7, TCP/UDP→4, IP→3, MAC/ARP/Switch→2, Cable/Fibra→1.

### A.2. Encapsulación + Direccionamiento (IP + MAC)

- MAC: 48 bits, fabricante en hardware (Capa 2).

- IPv4: 32 bits, ~4,3·10⁹ direcciones, agotadas → NAT.

- IPv6: 128 bits, ~3,4·10³⁸, sin necesidad de NAT, crítico para IoT.

- ARP: traduce IP↔MAC en LAN.

- NAT: el router cambia las IPs privadas a una única IP pública al salir a Internet.

### A.3. Capa de Transporte: TCP vs UDP

- TCP: orientado a conexión, garantiza entrega, control de flujo. Usos: HTTP, FTP, correo.

- UDP: sin conexión, sin garantías. Usos: VoIP, streaming, gaming.

- ¿Por qué la voz usa UDP? Porque retransmitir un paquete de voz perdido es inútil: cuando llegue, ya pasó el momento.

### A.4. DNS y los organismos de Internet

- DNS traduce nombres a IPs. Jerarquía: caché del navegador → caché del SO → DNS resolver del ISP → root → TLD → autoritativo.

- 13 servidores raíz (A–M) replicados por Anycast + BGP.

- ICANN (directivo) e IANA (ejecutivo) coordinan la asignación global de IPs y dominios.

- 5 RIR: LACNIC (Argentina), ARIN, RIPE NCC, APNIC, AFRINIC.

- IETF publica los RFC (estándares técnicos como TCP/IP, HTTP, etc.).

### A.5. Conmutación de circuitos vs. paquetes

- Circuitos: camino fijo dedicado (PSTN). Eficiencia baja.

- Paquetes: cada paquete elige su ruta (Internet). Eficiencia alta.

## B. Señales y fundamentos físicos

### B.1. Señal senoidal

- x(t) = A·sen(ωt + φ). T = 1/f. ω = 2πf.

- Valor eficaz (RMS): Vef = Vmáx/√2.

- Valor medio de senoidal pura: 0. Valor medio del módulo: 2Vmáx/π ≈ 0,637·Vmáx.

- Red domiciliaria Argentina: 50 Hz, T = 20 ms, Vef = 220 V, Vmáx ≈ 311 V.

### B.2. Onda EM y espectro

- λ = c/f, con c ≈ 3·10⁸ m/s.

- Espectro RF: VLF→LF→MF (AM)→HF→VHF (FM)→UHF (celular, WiFi 2.4)→SHF (WiFi 5, satélites)→EHF (5G mmWave).

- Dimensión de la antena ~ λ/2 o λ/4. Por eso no se puede irradiar voz directamente (λ = 300 km a 1 kHz).

### B.3. Perturbaciones

- Atenuación (baja amplitud), Distorsión (deforma la onda), Ruido (señal parásita aditiva).

- Multitrayecto, Doppler, desvanecimiento selectivo: específicas del canal radioeléctrico.

## C. Fourier y velocidad de transmisión

### C.1. Series de Fourier y tren de pulsos

- Toda señal periódica se descompone en suma de armónicos múltiplos de f₀ = 1/T.

- El espectro del tren de pulsos cuadrados sigue la función sampling (sen(x)/x).

- Primer cruce por cero: fc = 1/τ. Depende SOLO de τ, no de T.

- Cuadrada impar → solo armónicos impares.

### C.2. Ancho de banda y armónicos significativos

- Por convención: ancho de banda = fc = 1/τ (≈90% de la energía).

- Cantidad de armónicos significativos: N = T/τ.

- Pulsos más angostos → ensancha el sampling → mayor ancho de banda requerido.

### C.3. Velocidad de modulación vs. velocidad de transmisión

- Vm: baudios = pulsos/s = 1/τ.

- Vt: bps. Vt = Vm·log₂(L) con L = 2^m niveles.

- Ejemplo: 1200 baudios a 4800 bps → m = 4 bits/símbolo → L = 16 niveles.

- Más niveles → más sensible al ruido (los niveles quedan más cercanos).

## D. Codificaciones de línea

### D.1. Las codificaciones que tenés que conocer

- NRZ: simple, no autosincrónico, problemas con cadenas largas.

- RZ: vuelve a cero en la mitad. Autosincrónico, pero DOBLE de BW.

- AMI: 0=cero, 1 alterna +V/−V. DC nula, detecta errores por violación. Problema: cadenas de 0.

- HDB3: AMI con máximo 3 ceros. El 4° cero se sustituye con una violación + pulso B para mantener balance DC.

- 4B3T: 4 bits → 3 símbolos ternarios. Gana 25% de eficiencia.

- Manchester: transición en la mitad codifica el bit. Autosincrónico, DC=0, doble BW. Estándar Ethernet/fibra.

- Manchester Diferencial: transición al INICIO codifica el bit. Robusto a inversión de polaridad.

- NRZ-I: 0=cambia de nivel, 1=mantiene.

- MLT-3: 3 niveles, menor BW. Fast Ethernet.

### D.2. Ciclo de trabajo y fibra óptica

- D = (τ/T)·100%. Valor medio = A·D.

- Manchester garantiza D = 50% → ideal para fibra (umbral del fotodiodo se calibra correctamente).

- Umbral de SENSIBILIDAD: mínimo detectable. Umbral de DECISIÓN: 0 vs 1 (óptimo 50%).

- PWM: aplicación práctica del ciclo de trabajo (LEDs, motores).

### D.3. Sincronismo

- 4 niveles: bit, trama (preámbulo+SFD en Ethernet), paquete (headers), red (NTP/PTP).

- 5G usa PTP (IEEE 1588) + GPS/GNSS por su exigencia temporal.

## E. Digitalización PCM

### E.1. Los 4 pasos del PCM (memorizar EN ORDEN)

- Filtrado (anti-aliasing).

- Muestreo (sampling).

- Cuantificación (quantization).

- Codificación (encoding).

### E.2. Teorema de Nyquist y canal telefónico

- f_muestreo ≥ 2·f_máx.

- Canal telefónico: 300–3400 Hz → muestreo a 8 kHz (margen sobre 6.8 kHz).

- T_muestreo = 125 μs.

- Velocidad PCM telefónica: 8000 × 8 = 64 kbps (canal B).

- Norma G.711 (UIT-T). Ley A (Argentina/Europa) o μ (USA/Japón). 256 niveles → 8 bits/muestra.

- Aliasing: si no se respeta Nyquist, las réplicas del espectro se solapan.

### E.3. Cuantificación uniforme vs no uniforme

- Uniforme: error absoluto constante, pero error relativo grande para señales pequeñas.

- No uniforme: error relativo constante. Se implementa con compresor + cuantificador uniforme + expansor (compander).

## F. Modulación AM/FM

- AM: amplitud varía con la moduladora. Susceptible al ruido.

- FM: frecuencia varía. Inmune al ruido en amplitud. Más BW, menor cobertura.

- AM: 550–1600 kHz, cubre miles de km. FM: 88–108 MHz, cubre 30–50 km.

- ¿Por qué modular? Para que la antena sea de tamaño razonable + separar canales.

## G. Decibeles y enlace

- dB = 10·log(P_out/P_in). Adimensional.

- +3 dB → ×2 en potencia. +10 dB → ×10. +30 dB → ×1000.

- dBm = 10·log(P[mW]/1mW). 0 dBm = 1 mW. +30 dBm = 1 W. −30 dBm = 1 μW.

- Presupuesto: P_TX − Pérdidas + Ganancias ≥ Umbral_sensibilidad.

- FSPL = 20·log(d) + 20·log(f) + 32,44 (d en km, f en MHz). Aumenta con d y f.

- Cable: pérdida lineal con distancia. Espacio libre: pérdida logarítmica.

- FD: factor de diseño, margen extra que se RESTA. Solo si el enunciado lo indica.

- OTDR: localiza fallas en fibra midiendo el tiempo de retorno de la señal reflejada.

## H. Seguridad

- 3 pilares: autenticación, integridad, confidencialidad (+ no repudio).

- TLS/SSL implementa los tres: HTTPS = HTTP + TLS.

# ✦ Preguntas teóricas posibles de parcial

Banco de preguntas típicas que se podrían tomar sobre estos temas. Practicá respondiendo cada una con tus propias palabras.

## Bloque 1 — Modelo OSI y redes

- Explique qué es el modelo OSI, cuántas capas tiene y cuál es la función de cada una. ¿Qué dispositivos operan en cada capa?

- ¿Qué es la encapsulación? Describa cómo viaja un dato desde la capa de Aplicación del emisor hasta la capa Física, y cómo se procesa en el receptor.

- Diferencie LAN, MAN y WAN. Dé ejemplos.

- ¿Qué diferencia hay entre topología física y topología lógica? Explique con un ejemplo.

- Describa las topologías estrella, malla, anillo y bus. ¿En qué situaciones se elige cada una?

- ¿Por qué se abandonó el esquema de malla total entre centrales telefónicas? Justifique cuantitativamente.

## Bloque 2 — Direccionamiento y protocolos

- Diferencie dirección MAC y dirección IP. ¿En qué capa opera cada una? ¿Cuál cambia al moverse el dispositivo y cuál no?

- Explique el funcionamiento del protocolo ARP.

- ¿Qué es el NAT y por qué fue necesario? ¿Qué problema resuelve definitivamente IPv6?

- Compare IPv4 e IPv6 en una tabla: cantidad de bits, notación, espacio de direcciones, necesidad de NAT.

- Explique cómo se resuelve un nombre de dominio paso a paso, desde que el usuario escribe la URL hasta que la PC recibe la IP.

- ¿Qué es Anycast y cómo se aplica a los servidores raíz del DNS?

- Diferencie el rol de ICANN e IANA. ¿Qué función cumplen los RIR? ¿Cuál corresponde a Argentina?

- Compare TCP y UDP. ¿Por qué la voz sobre IP usa UDP y no TCP?

- ¿Qué es VoIP? ¿Qué ventajas tiene sobre la telefonía tradicional? ¿Por qué es sensible al delay y al jitter?

## Bloque 3 — Conmutación y acceso

- Diferencie conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. Dé ejemplos de cada una.

- Describa la estructura jerárquica de la PSTN.

- ¿Qué es ADSL? ¿Cómo logra coexistir voz y datos sobre el mismo par de cobre? Aclare en qué punto se separa el tráfico de voz del de datos.

- Explique qué es una red PON (FTTH). ¿Qué papel cumple el splitter? ¿Y el ONT?

- ¿Qué es TDM y cómo permite compartir un canal entre varios usuarios?

## Bloque 4 — Señales y espectro

- Defina señal analógica y señal digital. Mencione las ventajas concretas de la transmisión digital.

- Diferencie un amplificador de un repetidor. ¿Por qué la transmisión digital tiene alcance "teóricamente infinito"?

- Defina período, frecuencia, amplitud, velocidad angular y fase de una señal senoidal.

- ¿Qué es el valor eficaz? ¿Por qué los instrumentos comunes miden eficaces y no picos?

- Calcule el valor de pico de la red domiciliaria argentina sabiendo que el valor eficaz es 220 V.

- ¿Por qué el valor medio de una senoidal pura es cero? ¿Qué representa entonces el "valor medio del módulo"?

- Defina atenuación, distorsión y ruido. ¿Cuáles son las perturbaciones específicas del canal radioeléctrico?

- ¿Qué es la longitud de onda? Calcule λ para una emisora FM de 100 MHz.

- Mencione las bandas RF (VLF a EHF) con sus rangos de frecuencia y un ejemplo de aplicación.

- ¿Por qué la dimensión de la antena debe ser comparable a la longitud de onda? Justifique por qué no se puede irradiar voz directamente al aire.

- ¿Qué cambia en las antenas y celdas al pasar a 5G? ¿Por qué necesita celdas más pequeñas y densas?

## Bloque 5 — Fourier, ancho de banda y velocidad

- Enuncie las series de Fourier en forma trigonométrica y exponencial compleja. ¿Qué representa el coeficiente a₀?

- ¿Qué pasa con los armónicos si la señal es par? ¿Y si es impar?

- ¿Qué es la función sampling? ¿Dónde tiene su valor máximo y dónde están sus cruces por cero?

- ¿Cómo se define el ancho de banda de una señal? ¿Por qué hasta el primer cruce por cero?

- ¿Qué son los armónicos significativos? ¿Cuántos hay en una señal con T = 2 ms y τ = 0,5 ms?

- Diferencie ancho de banda y banda ancha.

- ¿Por qué pulsos más angostos requieren mayor ancho de banda?

- Diferencie velocidad de modulación (baudios) y velocidad de transmisión (bps). ¿Cuándo coinciden? ¿Cómo se usan los niveles para aumentar Vt sin aumentar Vm?

- Si tengo 1200 baudios y quiero alcanzar 9600 bps, ¿cuántos niveles necesito?

- ¿Por qué no se usan tantos niveles en señales multinivel en enlaces largos?

## Bloque 6 — Codificaciones de línea y sincronismo

- Enumere los 4 niveles de sincronismo y mencione el mecanismo típico para cada uno.

- Compare comunicación asincrónica y sincrónica. Mencione un ejemplo de cada una.

- ¿Por qué se busca que la componente de continua de una codificación sea cero o muy baja?

- Diferencie NRZ y RZ. ¿Por qué RZ requiere el doble de ancho de banda?

- Explique las reglas del código AMI. ¿Qué es una violación? ¿Cuál es la principal desventaja del AMI?

- Explique cómo HDB3 resuelve la limitación del AMI con cadenas de ceros. ¿Qué es el lookahead?

- Explique la codificación Manchester y diferencíela del Manchester Diferencial. ¿Qué ventaja tiene este último?

- ¿Qué es el código 4B3T y por qué se considera más eficiente?

- ¿Qué es el MLT-3 y dónde se utiliza?

- ¿Por qué el código Manchester es ideal para fibra óptica?

- Defina ciclo de trabajo. ¿Cómo se relaciona con el valor medio de una señal y con el umbral de decisión en un receptor óptico?

- Diferencie umbral de sensibilidad y umbral de decisión.

- ¿Qué es PWM y para qué se usa? Mencione dos aplicaciones prácticas.

## Bloque 7 — Digitalización (PCM)

- Enumere y explique los 4 pasos de la digitalización PCM.

- ¿Por qué la etapa de filtrado previene el aliasing?

- Enuncie el teorema de Nyquist-Shannon. Aplíquelo al canal telefónico para justificar la frecuencia de muestreo de 8 kHz.

- Calcule la velocidad de transmisión del canal telefónico digital. ¿Qué denominación recibe ese canal en RDSI/ISDN?

- Diferencie cuantificación uniforme y no uniforme. ¿Qué problema resuelve la no uniforme?

- ¿Qué es un compander? ¿Qué leyes de cuantificación define la norma G.711?

- ¿Cómo se estructura un byte de la norma G.711? (signo, segmento, nivel)

- ¿Qué es el aliasing y por qué se produce? Explique conceptualmente desde el dominio de la frecuencia.

## Bloque 8 — Modulación

- ¿Qué es modulación? Distinga moduladora, portadora y señal modulada.

- Dé las dos razones por las cuales es necesario modular antes de transmitir por antena.

- Explique la modulación AM. ¿Dónde se codifica la información? ¿Cuál es su principal desventaja?

- Explique la modulación FM. ¿Por qué tiene mayor inmunidad al ruido que AM?

- Compare AM y FM en cuanto a banda de operación, ancho de banda requerido, calidad y cobertura geográfica.

## Bloque 9 — Decibeles y presupuesto de enlace

- ¿Por qué se utilizan los decibeles en telecomunicaciones?

- Defina dB. ¿Qué significan los valores +3 dB, +10 dB y +30 dB en términos de relación de potencias?

- Diferencie dB de dBm. ¿Qué es el dBu y por qué su referencia es 0,775 V?

- ¿Por qué en cascadas de amplificadores conviene trabajar en dB?

- Plantee la ecuación del presupuesto de enlace e identifique sus componentes.

- Un cable coaxil tiene 0,9 dB cada 100 m. Para un enlace de 1.500 m, calcule la potencia mínima de transmisión sabiendo que el umbral del receptor es −12 dBm y que se debe agregar un FD de 4 dB.

- Explique por qué la atenuación de espacio libre depende de la frecuencia. ¿Qué consecuencia tiene esto para 5G?

- ¿Qué es el OTDR y cómo funciona? ¿Para qué se usa?

- Diferencie un empalme por fusión y un conector mecánico de fibra óptica.

## Bloque 10 — Seguridad

- Mencione y defina los pilares de la seguridad en redes.

- ¿Qué protocolo implementa los tres pilares en una conexión web segura?

- Describa qué hace TLS al entrar a homebanking.banco.com.

# Cierre

Este resumen integra los 7 documentos de clase (1, 2, 3, 4, 7, 9 y 10) en un único material organizado por temas, no por clase. Los conceptos están enlazados: OSI con TCP/IP; IPv4 con NAT e IPv6; Fourier con ancho de banda y velocidad de transmisión; ciclo de trabajo con fibra óptica; PCM con modulación; decibeles con presupuesto de enlace.

Para preparar el parcial: empezá por el modelo OSI (es el eje), después incorporá los protocolos por capa, después las señales (analógico/digital, senoidal, espectro), después Fourier/ancho de banda/velocidad, después las codificaciones de línea, y finalmente la digitalización (PCM) + modulación + decibeles.

Suerte el viernes. Estudiá con foco en los conceptos integradores; los detalles se acomodan después.