UTN FRBA · Ingeniería en Sistemas

COMUNICACIONES

Guía completa desde cero · Para principiantes absolutos

¿Para quién es este documento? Este apunte fue creado especialmente para vos. No asume conocimientos previos de electrónica, señales ni matemáticas avanzadas. Cada concepto se explica desde el principio, con ejemplos de la vida cotidiana y ejemplos numéricos resueltos paso a paso. Temas cubiertos: Modulación (AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, QAM) · Modulación por pulsos (PAM, PDM, PPM, PCM) · Multiplexación (FDM, TDM, CDMA, OFDMA, SDMA) · Digitalización (Nyquist, Cuantificación, G.711) · Trama E1 y jerarquía PDH

TEMA 0: ANTES DE EMPEZAR: Conceptos fundamentales

¿Qué es una señal?

Una señal es cualquier variación que lleva información. Por ejemplo, cuando hablás, tu voz produce variaciones en la presión del aire. Cuando escuchás música, el parlante mueve aire creando variaciones de presión que tu oído interpreta. Esas variaciones son señales.

Existen dos grandes tipos de señales:

- Analógica: varía de forma continua, sin saltos. Ejemplo: la voz humana, la temperatura del aire.

- Digital: solo puede tomar valores discretos (generalmente 0 o 1). Ejemplo: los datos en una computadora.

¿Qué es la frecuencia?

La frecuencia mide cuántas veces por segundo se repite algo. Si una onda se repite 100 veces por segundo, su frecuencia es 100 Hz (Hertz). La voz humana tiene frecuencias entre 300 Hz y 3.400 Hz. El sonido agudo tiene frecuencia alta; el grave, frecuencia baja.

Analogía: imaginá que golpeás el suelo ritmicamente. Si lo hacés 1 vez por segundo → 1 Hz. Si lo hacés 100 veces por segundo → 100 Hz.

¿Qué es la amplitud?

La amplitud es la 'altura' o intensidad de una onda. Una onda con mucha amplitud es intensa (volumen alto). Una onda con poca amplitud es débil (volumen bajo).

Analogía: es como el volumen de un parlante. Amplitud alta = música fuerte. Amplitud baja = música suave.

¿Qué es la fase?

La fase indica en qué punto del ciclo empieza una onda. Pensá en dos personas bailando la misma canción: si ambas empiezan al mismo tiempo, están en fase. Si una empieza medio compás después, están desfasadas.

Señal = Amplitud × cos(Frecuencia × Tiempo + Fase) Los tres parámetros que podemos modificar para transmitir información

¿Por qué no podemos transmitir la voz directamente por radio?

Las ondas de radio viajan bien a ciertas frecuencias. La voz humana (300–3.400 Hz) tiene una longitud de onda de kilómetros: necesitaríamos antenas kilométricas. Por eso, la voz se 'monta' sobre una onda de alta frecuencia (la portadora) que puede transmitirse fácilmente. Eso es la MODULACIÓN.

TEMA 1: MODULACIÓN: ¿Qué es y para qué sirve?

## 1. ¿Qué es la modulación?

La modulación es el proceso de tomar una señal que queremos transmitir (llamada señal moduladora o de información) y 'montarla' sobre otra señal más poderosa (llamada portadora) para que pueda viajar por el aire, un cable, o la fibra óptica.

## 2. ¿Para qué sirve?

- Permite transmitir la voz, música y datos por radio, sin cables.

- Hace que la señal sea apta para el medio físico (aire, cable, fibra).

- Permite que muchas personas transmitan al mismo tiempo sin interferirse.

## 3. Explicación sencilla

Hay tres elementos siempre presentes:

| Elemento | ¿Qué es? | Ejemplo cotidiano |
| --- | --- | --- |
| Señal moduladora | La información que queremos enviar | Tu voz al hablar por teléfono |
| Portadora | La señal de alta frecuencia que 'transporta' | La frecuencia 630 kHz de Radio Rivadavia |
| Señal modulada | El resultado de combinar ambas | Lo que sale por la antena de la radio |

Podemos modificar tres parámetros de la portadora para 'esconder' la información en ella:

- Amplitud → Modulación AM

- Frecuencia → Modulación FM

- Fase → Modulación PM / PSK

## 4. La Matriz de Modulación (imprescindible para el examen)

El docente presentó esta tabla para organizar todos los métodos. Cruzás el tipo de señal con el tipo de portadora:

| Señal \ Portadora | Portadora Analógica (sinusoidal) | Portadora Digital (pulsos) |
| --- | --- | --- |
| Señal Analógica | AM, FM, PM (radio, TV) | PAM, PDM, PPM (modulación por pulsos analógica) |
| Señal Digital | ASK, FSK, PSK, QAM (WiFi, módem, celular) | PCM (telefonía digital, la más importante) |

📌 RESUMEN PARA EL CUADERNO • Modulación = montar información sobre una portadora. • Tres parámetros modificables: Amplitud, Frecuencia, Fase. • Señal analógica + portadora analógica → AM, FM, PM. • Señal digital + portadora analógica → ASK, FSK, PSK, QAM. • Señal analógica + portadora de pulsos → PAM, PDM, PPM. • Señal digital + portadora de pulsos → PCM (la más usada en telefonía).

TEMA 2: MODULACIÓN AM (Modulación en Amplitud)

## 1. ¿Qué es?

La Modulación en Amplitud (AM) es una técnica donde la amplitud (la 'altura' de la onda) de la portadora varía en función de la señal de información. La frecuencia de la portadora no cambia; solo cambia cuánto sube y baja la onda.

## 2. ¿Para qué sirve?

Se usa en la radiodifusión AM (la radio de toda la vida). En Argentina, emisoras como Radio Rivadavia (630 kHz) o Radio Nacional (870 kHz) usan este sistema.

## 3. Explicación sencilla

Analogía: imaginá que estás hablando con alguien en una habitación oscura usando una linterna. Para decir 'sí', encendés la linterna fuerte. Para decir 'no', la ponés en mínimo. La frecuencia del parpadeo no cambia, solo la intensidad. Eso es AM.

En AM, la 'silueta' de la onda (llamada envolvente) tiene exactamente la forma de la señal de información. El receptor detecta esa silueta y recupera la voz original.

## 4. Ejemplo de la vida real: Radio Rivadavia 630 kHz

- El locutor habla → su voz (300–3.400 Hz) es la señal moduladora.

- La planta transmisora genera una portadora de exactamente 630.000 Hz.

- Un circuito multiplica ambas señales → produce la señal AM modulada.

- La antena irradia esta señal al aire.

- Tu radio capta la señal, 'extrae la silueta' (demodula) y escuchás la voz.

## 5. Ventajas y desventajas

| Ventaja | Desventaja |
| --- | --- |
| Barata de implementar | Muy sensible al ruido eléctrico |
| Gran cobertura geográfica (llega muy lejos) | Calidad de audio inferior a FM |
| Receptor simple y económico | Ocupa mucho espacio en el espectro de frecuencias |

⚠️ ERRORES COMUNES (¡No te confundas!) El ruido eléctrico (tormentas, aparatos eléctricos) modifica la amplitud de la señal → como la información está EN la amplitud, el ruido se confunde con la información. Por eso la radio AM 'crepita' cuando hay tormenta. La FM no tiene este problema porque su información está en la frecuencia, no en la amplitud.

## 6. ¿Por qué hay antenas AM tan grandes?

La longitud de onda (λ) y la frecuencia están relacionadas así:

λ = c / f λ = longitud de onda · c = velocidad de la luz (300.000.000 m/s) · f = frecuencia

Para 630 kHz: λ = 300.000.000 / 630.000 ≈ 476 metros. Las antenas AM tienen que tener dimensiones del orden de la longitud de onda, por eso son enormes torres metálicas.

📌 RESUMEN PARA EL CUADERNO • AM = solo cambia la AMPLITUD de la portadora. • La información está en la 'silueta' (envolvente) de la onda. • Usado en: radio AM, radiodifusión de onda larga y media. • Gran cobertura, pero muy sensible al ruido. • Fórmula de longitud de onda: λ = c / f.

📝 POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN ¿Qué parámetro varía en la modulación AM? (Amplitud) ¿Por qué la radio AM se escucha mal durante tormentas? (El ruido eléctrico modifica la amplitud donde está la información) ¿Qué es la envolvente de una señal AM? (La 'silueta' que siguen los picos de la onda y que replica la forma de la señal original)

TEMA 3: MODULACIÓN FM (Modulación en Frecuencia)

## 1. ¿Qué es?

La Modulación en Frecuencia (FM) es una técnica donde la frecuencia instantánea de la portadora varía en función de la señal de información. La amplitud permanece constante; solo cambia qué tan rápido 'oscila' la onda en cada instante.

## 2. ¿Para qué sirve?

Se usa en la radiodifusión FM (88–108 MHz), transmisión de audio de alta calidad, y como base de muchas modulaciones digitales.

## 3. Explicación sencilla

Analogía: pensá en el motor de un auto. Cuando acelerás, el motor aumenta sus revoluciones (frecuencia alta). Cuando frenás, las disminuye (frecuencia baja). La potencia del motor (amplitud) no cambia, solo el ritmo de las explosiones. En FM, la 'velocidad de oscilación' de la onda sigue la forma de la señal de información.

Si la señal de voz sube (tono agudo), la portadora aumenta un poco su frecuencia. Si la señal baja (tono grave), la portadora disminuye. Esta variación se llama desviación de frecuencia (Δf).

## 4. Ejemplo de la vida real: Radio FM

- Una emisora FM transmite en 98,3 MHz (ejemplo).

- Cuando el locutor habla fuerte (señal intensa), la frecuencia sube un poco, por ejemplo a 98,375 MHz.

- Cuando habla suave, baja a 98,225 MHz.

- Tu radio detecta esas pequeñas variaciones de frecuencia y las convierte de vuelta en sonido.

## 5. Fórmula importante: Regla de Carson

Esta fórmula calcula cuánto espacio (ancho de banda) ocupa una señal FM:

BW = 2 × (Δf + f_max) BW = ancho de banda total · Δf = desviación máxima de frecuencia · f_max = frecuencia máxima de la señal

### Ejemplo resuelto paso a paso:

Una emisora FM tiene:

- Desviación de frecuencia: Δf = 75 kHz (valor estándar para FM de alta fidelidad)

- Frecuencia máxima de audio: f_max = 15 kHz (calidad de estudio)

Aplicando Carson:

BW = 2 × (75 kHz + 15 kHz) = 2 × 90 kHz = 180 kHz

Esto significa que esa emisora FM ocupa 180 kHz del espectro radioeléctrico. Por eso en la banda FM (88–108 MHz = 20 MHz) solo caben unas 100 emisoras separadas por 200 kHz entre sí.

⚠️ DATO DE EXAMEN IMPORTANTE Si la amplitud de la señal modulante se DUPLICA → la desviación de frecuencia (Δf) también se DUPLICA. Relación directamente proporcional: más intensidad de señal = más desviación de frecuencia.

## 6. FM vs AM: comparación

| Característica | AM | FM |
| --- | --- | --- |
| Lo que varía | Amplitud | Frecuencia |
| Sensibilidad al ruido | Alta (ruido en amplitud = ruido en información) | Baja (ruido en amplitud no afecta la frecuencia) |
| Calidad de audio | Menor | Mayor |
| Ancho de banda | Menor (2 × f_max) | Mayor (Regla de Carson) |
| Cobertura | Mayor (ondas largas) | Menor (30–50 km típico) |
| Bandas usadas | 550–1600 kHz | 88–108 MHz |

📌 RESUMEN PARA EL CUADERNO • FM = solo cambia la FRECUENCIA de la portadora. • Mayor calidad que AM porque el ruido no afecta la frecuencia. • Ocupa más ancho de banda que AM. • Regla de Carson: BW = 2 × (Δf + f_max). • Duplicar la amplitud de la señal → duplica la desviación Δf.

📝 POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN ¿Qué varía en FM? (La frecuencia instantánea de la portadora) ¿Por qué FM tiene mejor calidad que AM? (El ruido afecta la amplitud, no la frecuencia donde está la información) Calcular el BW de una señal FM con Δf = 50 kHz y f_max = 10 kHz. (BW = 2 × (50+10) = 120 kHz)

TEMA 4: MODULACIÓN PM (Modulación en Fase)

## 1. ¿Qué es?

La Modulación en Fase (PM) es una técnica donde la fase (el punto de inicio del ciclo) de la portadora varía en función de la señal de información. Ni la amplitud ni la frecuencia promedio cambian.

## 2. ¿Para qué sirve?

La PM es la base teórica de las modulaciones digitales PSK (Phase Shift Keying). En la práctica pura es menos usada que AM y FM, pero es fundamental para entender cómo funciona el WiFi, el 4G y el 5G.

## 3. Explicación sencilla

Analogía: imaginá que dos relojes marcan el mismo ritmo (misma frecuencia) pero uno arranca 15 minutos tarde. La diferencia de 'punto de partida' es la diferencia de fase. En PM, cuando la señal de información sube, la onda portadora 'arranca' en un ángulo diferente.

## 4. Diferencia clave PM vs FM

|  | PM | FM |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué varía? | La fase directamente: φ(t) = m × i(t) | La derivada de la fase: dφ/dt = m × i(t) |
| Relación con i(t) | Proporcional a i(t) | Proporcional a la integral de i(t) |
| Aplicación principal | Base de PSK digital | Radiodifusión FM, base de FSK |

📌 RESUMEN PARA EL CUADERNO • PM = solo cambia la FASE de la portadora. • No cambia la amplitud ni la frecuencia promedio. • Es la base de las modulaciones digitales PSK. • Diferencia con FM: en PM la fase varía directamente con i(t); en FM es la derivada de la fase la que varía.

TEMA 5: MODULACIONES DIGITALES: ASK, FSK, PSK y QAM

Estas modulaciones se usan cuando queremos transmitir datos digitales (bits: 0s y 1s) usando una portadora analógica. Son las que usa tu WiFi, tu celular, y cualquier módem moderno.

Concepto clave: ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es un 'estado' de la señal que representa uno o más bits. Si tenemos 4 estados posibles, cada símbolo puede representar 2 bits (porque 2² = 4). Fórmula: n = log₂(M) donde n = bits por símbolo y M = cantidad de estados posibles Ejemplo: si M = 16 → n = log₂(16) = 4 bits por símbolo.

## ASK — Amplitude Shift Keying (Modulación por Desplazamiento de Amplitud)

### ¿Qué es?

En ASK, la amplitud de la portadora cambia según el valor del bit. La frecuencia y la fase no cambian.

### ¿Cómo funciona?

| Símbolo (bits) | Amplitud de la portadora |
| --- | --- |
| 00 | Amplitud mínima (ej: 0 V) |
| 01 | Amplitud baja (ej: 1 V) |
| 10 | Amplitud media (ej: 2 V) |
| 11 | Amplitud máxima (ej: 3 V) |

Analogía: es como un semáforo con 4 colores en vez de 3. Cada color (amplitud) representa un valor diferente.

## FSK — Frequency Shift Keying (Modulación por Desplazamiento de Frecuencia)

### ¿Qué es?

En FSK, la frecuencia de la portadora cambia según el valor del bit. La amplitud y la fase no cambian.

### ¿Cómo funciona?

| Símbolo (bits) | Frecuencia asignada |
| --- | --- |
| 00 | f₁ (frecuencia 1) |
| 01 | f₂ (frecuencia 2) |
| 10 | f₃ (frecuencia 3) |
| 11 | f₄ (frecuencia 4) |

Analogía: es como un teléfono con teclado de tonos (DTMF). Cada tecla produce una frecuencia diferente. El que escucha detecta la frecuencia y sabe qué tecla se presionó.

## PSK — Phase Shift Keying (Modulación por Desplazamiento de Fase)

### ¿Qué es?

En PSK, la fase de la portadora cambia según el valor del símbolo. La amplitud y la frecuencia no cambian. Todos los símbolos tienen la misma amplitud pero diferentes ángulos de inicio.

### Tipos de PSK

| Tipo | Fases posibles | Bits por símbolo | Ángulos |
| --- | --- | --- | --- |
| BPSK (2-PSK) | 2 | 1 bit | 0° y 180° |
| QPSK (4-PSK) | 4 | 2 bits | 45°, 135°, 225°, 315° |
| 8-PSK | 8 | 3 bits | Cada 45° |
| 16-PSK | 16 | 4 bits | Cada 22,5° |

Analogía: imaginá un reloj. Cada posición de la manecilla (0°, 90°, 180°, 270°) representa un valor diferente. En QPSK hay 4 posiciones = 4 símbolos = 2 bits por símbolo.

El diagrama de constelación en PSK La constelación es una forma de representar gráficamente los símbolos. En PSK, todos los puntos están en un CÍRCULO porque todos tienen la misma amplitud. Cada punto está en un ángulo diferente. Problema con muchos niveles: si ponés 16 puntos en el mismo círculo, quedan muy juntos. El ruido puede hacer que el receptor confunda un punto con el vecino → errores.

## QAM — Quadrature Amplitude Modulation

### ¿Qué es?

QAM combina variaciones de amplitud Y de fase simultáneamente. Es como tener dos 'dimensiones' para guardar información, lo que permite transmitir muchos más bits por símbolo con mayor robustez frente al ruido.

### ¿Por qué es mejor que PSK puro?

En PSK con muchos niveles, los puntos quedan muy juntos en el círculo. En QAM, los puntos se distribuyen en una GRILLA (como un tablero de ajedrez), con diferentes amplitudes Y ángulos. Así los puntos quedan más separados y son más fáciles de distinguir.

| Esquema | Puntos en constelación | Bits por símbolo | Aplicación típica |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-QAM | 4 | 2 bits | Base, similar a QPSK |
| 16-QAM | 16 (4×4) | 4 bits | WiFi, LTE |
| 64-QAM | 64 (8×8) | 6 bits | Cable, WiFi avanzado |
| 256-QAM | 256 (16×16) | 8 bits | 5G, requiere señal muy limpia |

### Ejemplo resuelto: ¿Cuántos bits por símbolo en 64-QAM?

n = log₂(64) = log₂(2⁶) = 6 bits por símbolo

Si la velocidad de modulación es 1 millón de símbolos por segundo (1 Mbaud):

Velocidad de bits = 1.000.000 símbolos/s × 6 bits/símbolo = 6 Mbps

⚠️ DATO DE EXAMEN: PSK vs QAM • PSK: solo varía la FASE. Todos los puntos en el mismo círculo (misma amplitud). • QAM: varía FASE y AMPLITUD. Los puntos forman una grilla. • 2-PSK = 2-QAM (mismo diagrama de constelación). • 4-PSK ≠ 4-QAM: aunque ambos tienen 4 símbolos, en 4-QAM pueden tener amplitudes distintas. • A mayor orden (más bits/símbolo) → más velocidad pero más sensibilidad al ruido.

## Código Gray: minimizar errores entre símbolos vecinos

Cuando el receptor confunde un símbolo con su vecino más cercano (por ruido), queremos que el error sea el mínimo posible. El Código Gray asegura que dos símbolos vecinos difieran en exactamente 1 bit.

### Ejemplo: código binario vs código Gray para 3 bits

| Posición | Binario normal | Código Gray | Diferencia entre consecutivos (Gray) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 000 | 000 | - |
| 1 | 001 | 001 | 1 bit |
| 2 | 010 | 011 | 1 bit |
| 3 | 011 | 010 | 1 bit |
| 4 | 100 | 110 | 1 bit |
| 5 | 101 | 111 | 1 bit |
| 6 | 110 | 101 | 1 bit |
| 7 | 111 | 100 | 1 bit |

📌 RESUMEN PARA EL CUADERNO • ASK: cambia la AMPLITUD. FSK: cambia la FRECUENCIA. PSK: cambia la FASE. QAM: cambia AMPLITUD y FASE. • Bits por símbolo: n = log₂(M), donde M = cantidad de símbolos. • Velocidad de bits = velocidad de símbolo × n. • A mayor M → más bits por símbolo, más velocidad, pero más sensible al ruido. • Código Gray: símbolos vecinos difieren en 1 solo bit. • BPSK: 1 bit/símbolo. QPSK: 2 bits/símbolo. 8-PSK: 3 bits/símbolo. 16-QAM: 4 bits/símbolo.

📝 POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN ¿Cuántos bits por símbolo tiene 16-QAM? (log₂(16) = 4 bits) Si la velocidad de modulación es 500 Kbaud con 64-QAM, ¿cuál es la velocidad de bits? (500.000 × 6 = 3 Mbps) ¿En qué se diferencian PSK y QAM? (PSK solo varía fase; QAM varía fase Y amplitud) ¿Qué garantiza el Código Gray? (Que símbolos vecinos difieran en exactamente 1 bit)

TEMA 6: MODULACIÓN POR PULSOS: PAM, PDM, PPM y PCM

Concepto previo: ¿Qué es un tren de pulsos? Un tren de pulsos es una secuencia de 'golpes' eléctricos que se repiten a intervalos regulares. Imaginá que golpeás la mesa cada segundo. Eso es un tren de pulsos con período de 1 segundo. En estas modulaciones, la PORTADORA ya no es una onda sinusoidal (como en AM/FM), sino ese tren de pulsos.

## Diferencia clave con AM/FM

| Característica | AM / FM / PM | Modulación por pulsos |
| --- | --- | --- |
| Tipo de portadora | Onda sinusoidal continua | Tren de pulsos (señal discreta) |
| La portadora existe siempre | Sí, continuamente | Solo en los instantes de muestreo |
| ¿Quién lleva la información? | Los cambios en la sinusoide | Los parámetros del pulso (altura, duración, posición) |

## PAM — Pulse Amplitude Modulation

¿Qué es? La amplitud (altura) de cada pulso varía proporcionalmente al valor de la señal analógica en ese instante.

Analogía: es como medir el nivel de agua de un río cada hora y anotarlo como la altura de una columna. Agua alta → columna alta. Agua baja → columna baja.

## PDM / PWM — Pulse Duration (Width) Modulation

¿Qué es? El ancho (duración) de cada pulso varía con la señal analógica. A mayor valor de la señal, el pulso es más largo.

Aplicación: los controles de velocidad de motores eléctricos usan PWM. Para ir más rápido, los pulsos son más largos; para ir más lento, más cortos.

## PPM — Pulse Position Modulation

¿Qué es? La posición temporal del pulso (cuándo aparece dentro de cada intervalo) varía con la señal analógica.

Analogía: es como recibir un toque de teléfono a distintas horas. Un toque a las 12:00 exactas = valor 0. Un toque a las 12:30 = valor alto.

## PCM — Pulse Code Modulation (¡La más importante!)

### ¿Qué es?

PCM es el proceso de convertir una señal analógica completamente a digital. No solo 'muestrea' la señal: la convierte en una secuencia de números binarios que se pueden transmitir, almacenar y regenerar perfectamente.

### ¿Para qué sirve?

PCM es la base de toda la telefonía digital, el audio de CDs, la voz sobre Internet (VoIP como WhatsApp y Teams) y la televisión digital.

### Proceso completo de PCM: 4 etapas

Las 4 etapas de PCM 1. FILTRADO: Se elimina todo lo que esté por encima de la frecuencia máxima que queremos digitalizar. Para voz telefónica: se conserva 300 Hz – 3.400 Hz. 2. MUESTREO: Se 'fotografía' el valor de la señal a intervalos regulares. Para voz: 8.000 veces por segundo (cada 125 microsegundos). 3. CUANTIFICACIÓN: Cada 'fotografía' (muestra) se aproxima al nivel discreto más cercano dentro de una escala con un número finito de valores. 4. CODIFICACIÓN: Cada nivel cuantificado se convierte en un número binario (para voz: 8 bits por muestra).

### Etapa 2 en detalle: El Teorema de Nyquist (fundamental)

El Teorema de Nyquist-Shannon responde: ¿con qué frecuencia tengo que muestrear para poder reconstruir la señal original?

f_muestreo ≥ 2 × f_máxima f_muestreo = frecuencia con que se toman las muestras · f_máxima = frecuencia más alta presente en la señal

Ejemplo para la voz telefónica:

- f_máxima de la voz filtrada = 3.400 Hz

- f_muestreo mínima = 2 × 3.400 = 6.800 Hz

- En la práctica: 8.000 Hz (para tener margen de seguridad)

- Intervalo entre muestras: T = 1/8.000 = 0,000125 s = 125 microsegundos

⚠️ ¿Qué pasa si no respetás Nyquist? → ALIASING Si muestreás menos de 2 × f_máxima, las 'copias' del espectro en frecuencia se superponen entre sí. El resultado es que algunas frecuencias de la señal original quedan disfrazadas como otras frecuencias. La señal reconstruida suena distorsionada y no se puede recuperar la información original. Es un error IRREVERSIBLE. Por eso el FILTRADO es la primera etapa: hay que asegurarse de que la señal no tiene frecuencias por encima de f_máxima ANTES de muestrear.

### Etapa 3 en detalle: Cuantificación

La cuantificación divide el rango de amplitudes en un número finito de 'cajitas'. Cada muestra cae en una cajita y se le asigna el valor representativo de esa cajita.

Error de cuantificación: la diferencia entre el valor real de la muestra y el valor que le asignamos. Es inevitable en la conversión analógica-digital.

Cuantificación uniforme vs no uniforme UNIFORME: Todas las 'cajitas' tienen el mismo tamaño. Problema: una señal débil tiene un error relativo enorme. Por ejemplo, con error de 0,1 V: si la señal vale 1 V → 10% de error; si vale 0,1 V → 100% de error. NO UNIFORME (mejor para voz): Las cajitas son más pequeñas para señales débiles y más grandes para señales fuertes. Así el error RELATIVO es siempre similar. Esto se logra con un COMPRESOR antes de la cuantificación y un EXPANSOR después. El par se llama COMPANDER (compresor + expansor).

### Etapa 4 en detalle: Codificación y la norma G.711

Una vez cuantificada la muestra, se convierte a binario. La norma G.711 de la UIT-T define el estándar para la voz telefónica:

| Parámetro | Valor | ¿Por qué? |
| --- | --- | --- |
| Frecuencia de muestreo | 8.000 Hz | Nyquist sobre voz 0–4 kHz con margen |
| Bits por muestra | 8 bits | Para representar 256 niveles (2⁸ = 256) |
| Velocidad resultante | 64.000 bps = 64 Kbps | 8.000 muestras/s × 8 bits/muestra |
| Compresión usada | Ley A (Europa/Argentina) o Ley µ (EE.UU./Japón) | Cuantificación no uniforme |

### Estructura del byte en G.711 (8 bits por muestra)

| Bits | ¿Qué representa? |
| --- | --- |
| Bit 1 (MSB) | Polaridad: 1 = positivo, 0 = negativo |
| Bits 2, 3, 4 | Segmento (cuál de los 8 segmentos dentro de cada semiplano) |
| Bits 5, 6, 7, 8 | Subdivisión dentro del segmento (16 posibilidades) |

### Ejemplo numérico completo de PCM

Ejercicio: Canal de voz PCM Datos: señal de voz telefónica (hasta 3.400 Hz), 8 bits por muestra. Paso 1 - Frecuencia de muestreo mínima (Nyquist): f_muestreo ≥ 2 × 3.400 Hz = 6.800 Hz → se usa 8.000 Hz (con margen) Paso 2 - Intervalo entre muestras: T = 1/8.000 = 0,000125 s = 125 microsegundos Paso 3 - Velocidad de transmisión: V = 8.000 muestras/s × 8 bits/muestra = 64.000 bps = 64 Kbps Resultado: Un canal de voz digitalizado con PCM según G.711 = 64 Kbps.

📌 RESUMEN PARA EL CUADERNO • PAM: varía la AMPLITUD del pulso. PDM/PWM: varía la DURACIÓN. PPM: varía la POSICIÓN. • PCM: digitaliza completamente la señal en 4 etapas: Filtrado → Muestreo → Cuantificación → Codificación. • Nyquist: f_muestreo ≥ 2 × f_max. Para voz: 8.000 Hz. • Canal PCM de voz: 8.000 muestras/s × 8 bits/muestra = 64 Kbps. • Aliasing: si no se respeta Nyquist, la señal reconstruida es distorsionada (error irreversible). • G.711: estándar UIT-T. Ley A (Europa/Argentina). Ley µ (EE.UU./Japón). • Cuantificación uniforme: todas las cajitas iguales. No uniforme: cajitas pequeñas para señales débiles.

📝 POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN ¿Qué es el aliasing y cómo se previene? (Distorsión por muestrear menos de 2×f_max; se previene con filtro anti-aliasing antes del muestreo) Calcular la velocidad de un canal PCM con 10.000 muestras/s y 8 bits/muestra. (80.000 bps = 80 Kbps) ¿Cuáles son las 4 etapas de PCM? (Filtrado, Muestreo, Cuantificación, Codificación) ¿Qué ventaja tiene la cuantificación no uniforme? (Mantiene el error relativo constante para señales de distintas amplitudes)

TEMA 7: MULTIPLEXACIÓN: Compartir el canal entre varios usuarios

## 1. ¿Qué es la multiplexación?

La multiplexación es la técnica que permite transmitir varias comunicaciones simultáneas e independientes a través de un único canal físico (un cable, una fibra óptica, o el aire). Sin multiplexación, cada conversación necesitaría su propio cable.

## 2. ¿Para qué sirve?

- Aprovechar al máximo el ancho de banda disponible.

- Compartir la infraestructura entre muchos usuarios → reduce costos.

- Permite que 30 llamadas telefónicas viajen por el mismo par de cables.

- Permite que cientos de canales de TV viajen por un solo cable coaxial.

## 3. La analogía de la avenida

Imaginá una avenida de un solo carril: solo puede pasar un auto a la vez. La multiplexación convierte esa avenida en una autopista de múltiples carriles. Cada usuario tiene su propio carril y todos circulan al mismo tiempo sin interferirse.

Definición formal Multiplexar = repartir un canal de capacidad C entre n subcanales de capacidades C₁, C₂, ..., Cₙ. Restricción: C₁ + C₂ + ... + Cₙ ≤ C (La suma de las capacidades de todos los subcanales no puede superar la capacidad total del canal)

## 4. Los 5 métodos de multiplexación

| Técnica | Sigla | ¿Qué se comparte? | Ejemplo cotidiano |
| --- | --- | --- | --- |
| División de Frecuencia | FDM / FDMA | El espectro se divide en bandas | Radio AM/FM: cada emisora en su frecuencia |
| División de Tiempo | TDM / TDMA | El tiempo se divide en turnos | Turno médico: cada paciente tiene su tiempo |
| División de Código | CDMA | Todos comparten todo; se separan por código | Varios idiomas en la misma sala |
| Frec. Ortogonales | OFDMA | Subportadoras ortogonales (no se interfieren) | 4G, 5G, WiFi moderno, ADSL |
| División de Espacio | SDMA | Separación geográfica o por dirección de antena | Antenas sectoriales de celular |

## FDM — Multiplexación por División de Frecuencia

### ¿Cómo funciona?

El ancho de banda total disponible se divide en franjas de frecuencia. A cada usuario se le asigna una franja diferente. Todos transmiten simultáneamente sin interferirse porque usan frecuencias distintas.

Entre cada franja se deja una pequeña banda de protección (guardia) para evitar que señales adyacentes se mezclen.

Ejemplo clásico — La radio: la banda FM (88–108 MHz) tiene 20 MHz de ancho. Si cada emisora ocupa 200 kHz, caben 100 emisoras. Tu receptor 'sintoniza' la frecuencia de la emisora deseada y filtra las demás.

### Jerarquía FDM analógica (telefonía)

En la telefonía analógica clásica, los canales de voz (300–3.400 Hz) se agrupan jerárquicamente:

| Grupo | Canales de voz | Ancho de banda | Rango de frecuencias |
| --- | --- | --- | --- |
| Primario | 12 | 48 kHz | 60 – 108 kHz |
| Secundario | 60 | 240 kHz | 312 – 552 kHz |
| Terciario | 300 | 1.200 kHz | 312 – 1.552 kHz |
| Cuaternario | 900 | 3.716 kHz | 312 – 4.028 kHz |

## TDM — Multiplexación por División de Tiempo

### ¿Cómo funciona?

El tiempo se divide en 'turnos' (slots). Cada usuario transmite durante su turno asignado con toda la capacidad del canal. Al terminar su turno, el siguiente usuario toma el canal. El ciclo se repite continuamente.

Analogía: el turno médico. Hay un solo médico (canal) y muchos pacientes (usuarios). Cada paciente entra durante 15 minutos (slot), el médico lo atiende con toda su atención, y luego llama al siguiente. Cada 'ronda' de pacientes es una trama.

Requisito fundamental de TDM: SINCRONIZACIÓN El transmisor y el receptor deben estar perfectamente sincronizados. El receptor necesita saber cuándo empieza y termina cada slot para asignar cada muestra al canal correcto. Si hay desincronización, las muestras de distintos usuarios se mezclan y todo el sistema falla.

### Variantes de TDM

| Variante | Descripción | Problema |
| --- | --- | --- |
| Síncrono (TDM-S) | Cada fuente tiene un slot fijo. Si no tiene datos, el slot queda vacío. | Desperdicia ancho de banda con slots vacíos |
| Asíncrono | Si no hay datos, el slot se libera para otra fuente. | Mayor complejidad |
| Estadístico | Los slots se asignan según demanda y prioridad. | Ejemplos: TCP/IP, Ethernet |

⚠️ TDM vs TDMA TDM = multiplexación por tiempo: UN transmisor con MÚLTIPLES señales internas comparte el canal por tiempo. TDMA = acceso múltiple por tiempo: MÚLTIPLES usuarios INDEPENDIENTES comparten el canal mediante slots. Mismo mecanismo técnico, diferente contexto de uso. Lo mismo aplica para FDM vs FDMA.

## CDMA — Code Division Multiple Access

### ¿Cómo funciona?

Todos los usuarios transmiten al mismo tiempo y en la misma frecuencia. Lo que los separa es un código único asignado a cada usuario. El receptor solo 'entiende' las transmisiones que llevan su código.

Analogía del docente: imaginá que todos están hablando al mismo tiempo en la misma sala, pero cada uno en un idioma diferente. Solo entendés lo que te dicen en tu idioma (tu código). Para los demás, tu conversación es 'ruido' que no pueden interpretar.

| Ventaja | Desventaja |
| --- | --- |
| Muy resistente a interferencias | Mayor complejidad para generar y gestionar códigos |
| Alta seguridad | Requiere más procesamiento en receptor y transmisor |
| Eficiente en uso del espectro | Hasta ~64 usuarios por canal |
| Usado en GPS, redes 3G (WCDMA) |  |

## OFDMA — Orthogonal Frequency Division Multiple Access

### ¿Qué son las subportadoras ortogonales?

OFDMA divide el ancho de banda en muchas subportadoras de frecuencia muy juntas entre sí, pero diseñadas matemáticamente para no interferirse (son 'ortogonales'). Es como tener muchos carriles de autopista pero sin líneas de separación: los autos igual no chocan porque van a velocidades específicas que evitan la interferencia.

Se usa en: ADSL (internet por cable telefónico), 4G LTE, 5G, WiFi 6 y Power Line Carrier (datos por la red eléctrica).

📌 RESUMEN PARA EL CUADERNO • FDM: divide el espectro en bandas. Ejemplo: radio AM/FM. • TDM: divide el tiempo en turnos (slots). Requiere sincronización estricta. • CDMA: todos comparten frecuencia y tiempo; se separan por código único. • OFDMA: subportadoras ortogonales (no se interfieren aunque van juntas). Usado en 4G/5G/WiFi. • SDMA: separación espacial (por dirección de antena). Ejemplo: antenas sectoriales. • Restricción de multiplexación: suma de capacidades ≤ capacidad del canal.

📝 POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN ¿Qué técnica de multiplexación usa la radio FM? (FDM: cada emisora ocupa una banda de frecuencia diferente) ¿Por qué el TDM requiere sincronización? (Si el receptor no sabe cuándo empieza cada slot, mezcla muestras de distintos usuarios) ¿En qué se diferencia CDMA de FDM y TDM? (CDMA comparte todo el espectro y tiempo; la separación es por códigos únicos) ¿Qué significa que las subportadoras de OFDMA son ortogonales? (Están diseñadas para no interferirse entre sí aunque van muy juntas)

TEMA 8: PCM30 y la TRAMA E1: La telefonía digital explicada

## 1. ¿Qué es PCM30 / E1?

PCM30 (también llamado E1) es el estándar europeo de telefonía digital. Combina PCM (para digitalizar cada voz) con TDM (para meter 30 conversaciones simultáneas en un solo cable). Es el 'envase' estándar que usa la telefonía digital en Europa, Argentina y la mayoría del mundo.

## 2. ¿Para qué sirve?

Permite que 30 conversaciones telefónicas simultáneas viajen por un solo par de cables físicos, en vez de necesitar 30 pares de cables separados. Fue la base de toda la red telefónica digital durante décadas.

## 3. La trama E1: anatomía completa

Una 'trama' es un bloque de datos que se transmite repetidamente. La trama E1 tiene estas características:

Trama E1 = 32 canales × 8 bits = 256 bits por trama Una trama se transmite 8.000 veces por segundo

Esto da una velocidad total de:

256 bits/trama × 8.000 tramas/segundo = 2.048.000 bps = 2 Mbps ¡Esta es LA cuenta de examen más importante!

### Desglose de los 32 canales (Time Slots)

| Time Slot | Función | Detalle |
| --- | --- | --- |
| TS 0 | Alineación de trama (sincronismo) | Tramas pares: patrón FAS (X,0,0,1,1,0,1,1). Tramas impares: NFAS (con bit de alarma A) |
| TS 1 a TS 15 | Canales de voz del usuario (15 canales) | Cada uno = 64 Kbps de datos del usuario |
| TS 16 | Señalización CAS | Controla el estado de las llamadas (ocupado, libre, timbre...) |
| TS 17 a TS 31 | Canales de voz del usuario (15 canales) | Cada uno = 64 Kbps de datos del usuario |

¿Por qué 30 canales de voz si hay 32 slots? Los 32 slots están así distribuidos: • 1 slot (TS 0) = sincronismo → el receptor sabe cuándo empieza cada trama • 1 slot (TS 16) = señalización → gestión de llamadas • 30 slots (TS 1-15 y TS 17-31) = 30 canales de voz del usuario Por eso se llama PCM30: 30 canales útiles de voz, aunque técnicamente la trama tiene 32 slots.

## 4. Ejemplo numérico paso a paso

Verificación completa del E1 Dato 1: Cada canal de voz → 64 Kbps (del Teorema de Nyquist: 8.000 × 8 bits) Dato 2: La trama dura 125 microsegundos (= 1/8.000 de segundo) Verificación: Bits por trama = 32 slots × 8 bits = 256 bits Tiempo por trama = 125 µs Velocidad = 256 bits ÷ 0,000125 s = 2.048.000 bps = 2,048 Mbps ✓ El 2 Mbps del E1 ES EXACTAMENTE el resultado de meter 32 canales PCM de 64 Kbps. 32 canales × 64.000 bps = 2.048.000 bps = 2,048 Mbps ✓

## 5. La Multitrama E1

Una multitrama agrupa 16 tramas consecutivas. ¿Para qué? El TS 16 solo puede señalizar 2 canales por trama. Para señalizar los 30 canales de voz, necesita 15 tramas (2 canales × 15 = 30). Con 16 tramas se completa el ciclo.

| Parámetro | Trama | Multitrama |
| --- | --- | --- |
| Cantidad | 1 trama | 16 tramas |
| Duración | 125 µs | 16 × 125 µs = 2 ms |
| Bits totales | 256 bits | 16 × 256 = 4.096 bits |
| Velocidad | 2,048 Mbps | 2,048 Mbps (no cambia) |

## 6. Bits de gestión en el TS 0 (tramas impares)

| Bit | Nombre | ¿Qué significa? |
| --- | --- | --- |
| X | Reservado | Para uso internacional o CRC-4 (control de errores) |
| A | Alarma RAI | Si A=1: el extremo remoto detectó pérdida de señal y te avisa |
| S4–S8 | Bits de servicio | Disponibles para mantenimiento del enlace |

El bit A (alarma): si un extremo del enlace E1 pierde la señal, pone A=1 en las tramas que envía de regreso. Así el otro extremo sabe que hay un problema en el sentido de transmisión que se perdió. Esto se llama RAI (Remote Alarm Indication) o Far End Alarm.

📌 RESUMEN PARA EL CUADERNO • E1 / PCM30 = 32 canales × 8 bits × 8.000 tramas/s = 2,048 Mbps. • 30 canales útiles de voz + TS 0 (sincronismo) + TS 16 (señalización). • Cada trama: 256 bits, dura 125 microsegundos. • Multitrama: 16 tramas = 2 ms. Completa la señalización de los 30 canales. • TS 0 par → FAS (sincronismo). TS 0 impar → NFAS (alarma y servicio). • Bit A=1 → alarma RAI: el extremo remoto perdió la señal.

📝 POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN ¿Cuántos bits tiene una trama E1? (256 bits: 32 × 8) ¿Cuánto dura una trama E1? (125 microsegundos = 1/8.000 s) Calcular la velocidad del E1. (256 bits ÷ 0,000125 s = 2,048 Mbps) ¿Qué función tiene el TS 0 en tramas pares? (Alineación de trama: contiene el patrón FAS) ¿Qué significa que el bit A=1 en el NFAS? (RAI: el extremo remoto detectó pérdida de señal)

TEMA 9: JERARQUÍA DIGITAL PLESIÓCRONA (PDH)

## 1. ¿Qué es la Jerarquía PDH?

PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy = Jerarquía Digital Plesiócrona) es un sistema para combinar múltiples tramas E1 en flujos de mayor capacidad. Es como si juntaras varios autopistas de 2 carriles en una de 8, luego en una de 32, etc.

## 2. ¿Qué significa 'plesiócronas'?

'Plesio' viene del griego y significa 'casi'. Plesiócrono = casi sincrónico. Los equipos que alimentan el multiplexor (llamados tributarios) tienen relojes independientes. Cada reloj tiene una pequeña tolerancia de error (±50 partes por millón). Cuando los juntás, las pequeñas diferencias se van acumulando.

Analogía: imaginá que tenés 4 relojes que deberían mostrar la misma hora pero uno atrasa 2 segundos por día y otro adelanta 1 segundo. Si los leés al mismo tiempo, siempre habrá una pequeña diferencia. El sistema PDH tiene mecanismos para compensar esa diferencia.

## 3. Niveles de la Jerarquía PDH (Europa / Argentina)

| Nivel | Nombre | Velocidad | Canales de voz | Formado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Primario | 2,048 Mbps | 30 | PCM directo |
| E2 | Secundario | 8,448 Mbps | 120 | 4 tributarios E1 |
| E3 | Terciario | 34,368 Mbps | 480 | 4 tributarios E2 |
| E4 | Cuaternario | 139,264 Mbps | 1.920 | 4 tributarios E3 |
| E5 | Quinario | 564,992 Mbps | 7.680 | 4 tributarios E4 |

¿Por qué la velocidad NO es exactamente 4 veces la del nivel anterior? Intuitivamente esperaríamos: 4 × E1 = 4 × 2,048 = 8,192 Mbps. Pero E2 = 8,448 Mbps (un poco más). La razón: al combinar 4 tributarios E1, el multiplexor agrega bits extras de gestión: bits de alineación de trama, bits de alarma, bits de servicio y bits de justificación. Estos bits extra aumentan la velocidad total por encima de la suma simple de los tributarios. Los CANALES de voz sí son exactamente 4 veces: 30 → 120 → 480 → 1.920 → 7.680.

## 4. El proceso de justificación (Stuffing)

Cuando se combinan 4 tributarios E1 en un E2, el multiplexor los lee hacia memorias buffer y los entrelaza bit a bit (un bit del tributario 1, uno del 2, uno del 3, uno del 4, y así repetidamente). Para compensar las diferencias de reloj, usa bits especiales:

| Bit | Nombre | Función |
| --- | --- | --- |
| C | Control de justificación | Indica si el siguiente bit J lleva información real o es relleno |
| J | Justificación | Puede ser un bit real de datos O un bit nulo de relleno |
| A | Alarma | Señaliza condiciones de error a los extremos del enlace |
| N | Uso nacional | Reservado para aplicaciones locales |

⚠️ IMPORTANTE: El entrelazado es BIT A BIT El multiplexor PDH toma: 1 bit del tributario 1, luego 1 bit del tributario 2, luego 1 bit del tributario 3, luego 1 bit del tributario 4, y vuelve a empezar. NO concatena tramas completas en serie (eso sería: todos los bits del tributario 1, luego todos los del 2, etc.). Esta diferencia puede aparecer en examen.

📌 RESUMEN PARA EL CUADERNO • PDH = Plesiochronous Digital Hierarchy = jerarquía digital 'casi sincrónica'. • Los tributarios tienen relojes independientes con pequeñas diferencias → necesitan justificación. • Jerarquía europea: E1 (2 Mbps) → E2 (8 Mbps) → E3 (34 Mbps) → E4 (139 Mbps) → E5 (565 Mbps). • Cada nivel tiene 4× más canales que el anterior. • La velocidad NO es exactamente 4× porque se agregan bits de gestión (overhead). • Justificación (stuffing): bits C y J compensan diferencias de reloj entre tributarios. • El entrelazado es BIT A BIT, no trama a trama.

📝 POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN ¿Cuántos canales de voz tiene E3? (480: resultado de 4 × 4 × 30) ¿Por qué PDH se llama 'plesiócrono'? (Los tributarios tienen relojes casi pero no perfectamente iguales) ¿Qué es la justificación en PDH? (Mecanismo que inserta bits de relleno para compensar diferencias de reloj entre tributarios) ¿El entrelazado en PDH es bit a bit o trama a trama? (Bit a bit)

TEMA RESUMEN: TABLA MAESTRA: Todo en un vistazo

Esta tabla resume todos los métodos de modulación. Usala para estudiar rápido antes del examen:

| Método | ¿Qué varía? | Señal info | Portadora | Aplicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM | Amplitud | Analógica | Sinusoidal | Radio AM |
| FM | Frecuencia | Analógica | Sinusoidal | Radio FM |
| PM | Fase | Analógica | Sinusoidal | Base de PSK |
| ASK | Amplitud (saltos) | Digital | Sinusoidal | Fibra óptica simple |
| FSK | Frecuencia (saltos) | Digital | Sinusoidal | Módems viejos |
| PSK/BPSK/QPSK | Fase (saltos) | Digital | Sinusoidal | WiFi, satélite |
| QAM | Amplitud + Fase | Digital | Sinusoidal | Cable, 4G/5G, WiFi |
| PAM | Amplitud del pulso | Analógica | Pulsos | Etapa intermedia PCM |
| PDM/PWM | Duración del pulso | Analógica | Pulsos | Control de motores |
| PPM | Posición del pulso | Analógica | Pulsos | Comunicaciones ópticas |
| PCM | Código binario | Digital | Pulsos | Telefonía digital, audio |

Tabla de multiplexación:

| Método | ¿Qué divide? | ¿Requiere sincronización? | Aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| FDM | Frecuencia (bandas) | No | Radio, TV por cable, telefonía analógica |
| TDM | Tiempo (slots) | SÍ, estricta | E1 / PCM30, telefonía digital |
| CDMA | Códigos únicos | Parcialmente | GPS, redes 3G |
| OFDMA | Subportadoras ortogonales | Sí | 4G, 5G, WiFi 6, ADSL |
| SDMA | Espacio (dirección) | No | Antenas sectoriales celular |

TEMA FÓRMULAS: TODAS LAS FÓRMULAS CLAVE

f_muestreo ≥ 2 × f_max Teorema de Nyquist: frecuencia de muestreo mínima

Velocidad PCM = f_muestreo × bits/muestra Ejemplo: 8.000 × 8 = 64.000 bps = 64 Kbps

n = log₂(M) Bits por símbolo: n bits, M símbolos posibles

V_bits = V_símbolo × n Velocidad de bits = velocidad de símbolo × bits por símbolo

BW_FM = 2 × (Δf + f_max) Regla de Carson: ancho de banda de una señal FM

λ = c / f Longitud de onda (c = 3×10⁸ m/s)

E1: 32 × 8 × 8.000 = 2,048 Mbps Velocidad de la trama E1

T_trama = 1 / f_muestreo = 125 µs Duración de una trama E1

TEMA ERRORES: LOS 10 ERRORES MÁS COMUNES EN EXAMEN

⚠️ ERRORES COMUNES (¡No te confundas!) 1. Confundir AM con ASK: AM modula señal ANALÓGICA sobre sinusoide; ASK modula señal DIGITAL sobre sinusoide. 2. Creer que PSK y QAM son lo mismo: PSK solo varía FASE (puntos en un círculo); QAM varía FASE y AMPLITUD (puntos en una grilla). 3. Confundir TDM con TDMA: TDM = un transmisor, múltiples señales internas. TDMA = múltiples usuarios independientes. 4. Olvidar que E1 tiene 32 slots pero solo 30 canales de voz: TS 0 = sincronismo, TS 16 = señalización. 5. Calcular la velocidad de E1 como 30 × 64 Kbps = 1,92 Mbps (INCORRECTO). Lo correcto es 32 × 64 Kbps = 2,048 Mbps (todos los slots cuentan). 6. Creer que la velocidad en la multitrama E1 cambia: sigue siendo 2,048 Mbps. Lo que cambia es el período (2 ms en vez de 125 µs). 7. Invertir PM y FM: en PM la FASE varía directamente con i(t). En FM es la DERIVADA de la fase la que varía con i(t). 8. Olvidar que la velocidad PDH NO es exactamente 4× porque se agregan bits de overhead en cada nivel de multiplexación. 9. Decir que el entrelazado PDH es trama a trama: es BIT A BIT. 10. No incluir el filtrado como primera etapa de PCM: sin filtro anti-aliasing → riesgo de aliasing aunque respetes Nyquist en la frecuencia de muestreo.

TEMA 10: SDH: Jerarquía Digital Sincrónica (la evolución del PDH)

## 1. ¿Qué es SDH y para qué sirve?

SDH (Synchronous Digital Hierarchy = Jerarquía Digital Sincrónica) es el sucesor del PDH. Fue diseñado para superar las limitaciones del PDH y aprovechar mejor las redes de fibra óptica de alta capacidad.

En lugar de empezar desde los 2 Mbps del E1, SDH parte directamente de 155 Mbps (llamado STM-1, el nivel base). Eso solo ya es una diferencia enorme respecto a PDH.

## 2. ¿Qué problemas del PDH resuelve SDH?

| Limitación de PDH | Solución en SDH |
| --- | --- |
| Para extraer una sola trama E1 de un flujo E4, hay que desempaquetar todo el camino | Con SDH se puede extraer o insertar una trama en cualquier punto sin desempaquetar todo |
| Solo acepta señales PDH como entrada (E1, E2, E3...) | Acepta múltiples tipos de tráfico: PDH (E1-E4), ATM, y también paquetes IP |
| Diseñado para pares de cobre, capacidades bajas | Diseñado desde el inicio para fibra óptica, velocidades altísimas |
| Sin mecanismo de protección automática | Topología de anillo con protección automática ante corte de fibra |

## 3. El concepto de Tributario

Un tributario es cualquier señal que 'entra' al multiplexor SDH como carga útil. Puede ser una trama E1 (2 Mbps), un E2, un E3, un flujo ATM, o un paquete IP. Los tributarios viajan dentro del 'contenedor' SDH.

Analogía: el STM-1 es como un contenedor marítimo enorme. Dentro del contenedor van cajas de distintos tamaños (los tributarios). Cada caja tiene una etiqueta (el contenedor virtual) que dice qué hay adentro y dónde empieza.

## 4. La trama STM-1: el nivel base de SDH

### Cómo se calcula la velocidad del STM-1

La trama STM-1 se puede imaginar como una tabla de 9 filas y 270 columnas (donde cada columna es un byte = 8 bits):

STM-1 = 270 columnas × 9 filas × 8 bits/byte × 8.000 tramas/s = 155,52 Mbps La trama base de SDH es 75 veces más grande que el E1

Comparación con E1: el E1 tenía 256 bits por trama. El STM-1 tiene 270 × 9 = 2.430 bytes = 19.440 bits por trama. Es 75 veces más grande.

Las tramas superiores son múltiplos: STM-4 = 4 × STM-1 = 622 Mbps, STM-16 = 2,5 Gbps, STM-64 = 10 Gbps.

## 5. Estructura de la trama STM-1

Las tres partes de la trama STM-1 1. ENCABEZADO DE SECCIÓN (SOH - Section Overhead): contiene información para los regeneradores y multiplexores. Se divide en dos partes: • RSOH (Regenerator Section Overhead): usado entre repetidores/regeneradores. Contiene: alineación de trama, supervisión de errores, gestión. • MSOH (Multiplex Section Overhead): usado entre equipos ADM y terminales. Contiene: información sobre qué contenedores se agregan o quitan. 2. PUNTERO (AU Pointer): coordenadas que indican dónde empieza cada carga útil (tributario) dentro de la trama. Como las coordenadas de una caja dentro de un contenedor. 3. CARGA ÚTIL (Payload / POH): los tributarios que viajan dentro de la trama. El POH (Path Overhead) es el encabezado que leen solo los equipos terminales (extremo a extremo).

## 6. Tres tipos de equipos en SDH

| Equipo | Sigla | ¿Qué hace? | ¿Qué parte de la trama lee? |
| --- | --- | --- | --- |
| Terminal Multiplexor | TM | Arma y deshace tramas STM. Está en los extremos. | Todo el encabezado + carga útil (POH) |
| Add-Drop Multiplexor | ADM | Extrae o inserta tributarios en el camino sin desempaquetar todo | RSOH + MSOH (no necesariamente POH) |
| Regenerador | REG | Amplifica y limpia la señal óptica. No procesa tributarios. | Solo RSOH |

Analogía del ADM: es como un agente de aduanas en una ruta. El camión (trama STM-1) viaja de Buenos Aires a Mendoza. En Córdoba, el agente baja algunas cajas (tributarios que se quedan en Córdoba) y sube otras (tributarios que van a Mendoza). El camión no se para en cada casa: solo en los puntos estratégicos.

## 7. Nomenclatura de los equipos SDH: Sección, Línea y Trayecto

Cada tramo del enlace tiene un nombre y su propio encabezado, porque cada equipo solo necesita leer la información que le corresponde:

| Tramo | Nombre | Entre quiénes | Encabezado usado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sección de regeneración | Sección / Section | Entre regeneradores consecutivos | RSOH |
| Sección de multiplex | Línea / Line | Entre equipos ADM | MSOH |
| Extremo a extremo | Trayecto / Path | Entre equipos terminales (TM) | POH |

Analogía con el modelo OSI: es el mismo concepto que las capas. Cada 'capa' del enlace SDH solo ve la información que le corresponde, igual que un router solo lee el encabezado IP y no el contenido de la aplicación.

## 8. Los Contenedores Virtuales (VC)

Dentro de la carga útil del STM-1 viajan 'contenedores virtuales'. Cada contenedor virtual lleva un tipo de tributario:

| Contenedor Virtual | Tributario que lleva | Velocidad |
| --- | --- | --- |
| VC-11 | T1 (norma norteamericana/japonesa) | 1,544 Mbps |
| VC-12 | E1 (norma europea/argentina) | 2,048 Mbps |
| VC-3 | E3 (PDH de orden 3) | 34,368 Mbps |
| VC-4 | E4 (PDH de orden 4) | 139,264 Mbps |

Cada contenedor virtual tiene su propio POH (Path Overhead), que es su 'etiqueta de identificación'. Así el equipo destino sabe qué hay adentro y dónde empieza.

## 9. Topología de anillo y protección automática

SDH generalmente se despliega en topología de anillo: los equipos ADM se conectan formando un círculo. La señal sale en DOS sentidos (llamados Este y Oeste, o Norte y Sur).

¿Por qué el anillo con protección? El STM-1 puede transportar 155 Mbps. Si se corta una fibra en un anillo STM-16 (2,5 Gbps), se interrumpen miles de llamadas y conexiones simultáneamente. No es aceptable. La solución: la señal viaja por los dos sentidos del anillo. Si se corta la fibra en un punto, la señal que iba en ese sentido llega igual por el otro sentido (el camino largo). Además hay un anillo de reserva ('west/east backup') para casos de fallas múltiples. El tiempo de conmutación automática es de 50 ms (estándar SDH): en menos de un parpadeo el tráfico se desvía.

## 10. SDH de Nueva Generación (SDH-NG) y la concatenación virtual

SDH fue diseñado en los años 80 para transportar voz. Cuando Internet explotó en los 90, surgió un problema: el tráfico IP es aleatorio (llega cuando quiere, en tamaños variables), mientras que SDH es rígidamente sincrónico (todo tiene un slot fijo).

La solución fue la Concatenación Virtual (VC): se reserva dentro de la trama STM-1 un espacio variable ('virtual') que solo interpretan los equipos de acceso en los extremos. Para los equipos intermedios del anillo es transparente: lo tratan como un contenedor más.

Analogía: es como agregar un paquete de 'forma irregular' dentro del contenedor estándar, metido en una bolsa. Los agentes de aduanas intermedios solo ven la bolsa y la mueven. Solo el destinatario final abre la bolsa y trabaja con su contenido irregular.

Hoy en día SDH-NG está siendo reemplazado por FTTH (Fiber to the Home = fibra hasta el hogar), que usa PON (Passive Optical Network = red óptica pasiva, sin equipos con alimentación eléctrica en el camino).

## 11. TDM estadístico (STDM) vs TDM sincrónico

Antes vimos que el TDM sincrónico (el del E1) asigna un slot fijo a cada canal: si el canal no tiene datos, el slot va vacío y se desperdicia ese espacio.

| Característica | TDM Sincrónico (E1) | TDM Estadístico (STDM) |
| --- | --- | --- |
| Slots | Fijos: siempre 32 slots, siempre en el mismo orden | Variables: solo se transmiten los canales con datos activos |
| Identificación del canal | Por posición (el slot 5 siempre es el canal 5) | Por número de canal incluido en el encabezado del paquete |
| Eficiencia con canales inactivos | Baja: los slots vacíos se transmiten igual | Alta: no se transmiten slots vacíos |
| Estructura de la trama | Fija, siempre igual (256 bits en E1) | Variable: cada 'paquete' lleva encabezado + datos + CRC |
| Complejidad | Baja: el receptor sabe siempre qué esperar | Mayor: hay que decodificar cada paquete |
| Ejemplo | PCM30 / E1 | TCP/IP, Ethernet, Frame Relay |

¿Por qué en STDM hay que agregar numero de canal? En TDM sincrónico, el receptor sabe que 'el 5to slot de cada trama es el canal 5' porque la posición es fija. En STDM, los canales se transmiten solo cuando tienen datos, sin orden fijo. Entonces cada 'paquete' debe llevar: • Encabezado: identifica a qué canal pertenece (número de canal) • Datos: el contenido del canal • Control de errores (CRC): para verificar integridad Esto lo convierte conceptualmente en algo muy parecido a un paquete IP o un frame Ethernet.

📌 RESUMEN PARA EL CUADERNO • SDH = Synchronous Digital Hierarchy. Sucesor del PDH, diseñado para fibra óptica. • Nivel base STM-1 = 155,52 Mbps (vs 2,048 Mbps del E1). Fórmula: 270 × 9 × 8 × 8.000. • ADM (Add-Drop Multiplexor): agrega o quita tributarios SIN desempaquetar toda la trama. • Contenedores virtuales (VC): 'etiquetas' que identifican cada tributario dentro del STM-1. • Tres tramos: Sección (entre regeneradores), Línea (entre ADM), Trayecto (extremo a extremo). • Topología de anillo con protección automática en 50 ms ante corte de fibra. • SDH-NG: concatenación virtual para transportar IP sobre SDH. • STDM vs TDM: STDM solo transmite canales activos pero necesita encabezado de canal en cada paquete.

📝 POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN ¿Cuál es la velocidad del STM-1 y cómo se calcula? (270 col × 9 filas × 8 bits × 8.000 tramas/s = 155,52 Mbps) ¿Qué ventaja tiene SDH sobre PDH para extraer un tributario? (En SDH el ADM extrae directamente sin desempaquetar todo; en PDH hay que bajar hasta el nivel E1 y volver a subir) ¿Qué es un ADM y qué hace? (Add-Drop Multiplexor: agrega o quita tributarios de la trama SDH en cualquier punto del anillo) ¿Para qué sirve el puntero en la trama STM-1? (Indica las coordenadas donde empieza la carga útil de cada tributario dentro del contenedor) ¿Por qué SDH usa topología de anillo con doble sentido? (Para protección: si se corta la fibra en un sentido, la señal llega por el otro sentido)

TEMA 11: TEORÍA DE LA INFORMACIÓN: Entropía y Código de Huffman

¿Para qué sirve esto en la práctica? La Teoría de la Información, desarrollada por Claude Shannon en 1948, es la base matemática de toda la compresión de datos moderna: ZIP, RAR, MP3, JPEG, H.264 (video), y cualquier protocolo de compresión usan estos conceptos. La idea central: no toda la información tiene el mismo 'valor'. Lo que ya sabés no te aporta nada. Lo que es inesperado te aporta mucho. Esta intuición se puede cuantificar matemáticamente.

## 1. La información depende de la probabilidad

La cantidad de información que aporta un evento es INVERSAMENTE proporcional a su probabilidad de ocurrencia:

- Evento muy probable (probabilidad alta) → aporta poca información. Ejemplo: 'mañana sale el sol' → ya lo sabías, información = 0.

- Evento muy improbable (probabilidad baja) → aporta mucha información. Ejemplo: 'no hay clase hoy' → cambia todos tus planes, información alta.

Analogía del docente: si te digo 'a las 7 hay clase de Comunicaciones', información = 0 (ya lo sabías). Si te digo 'el profe canceló la clase', información alta (cambia todo lo que ibas a hacer).

## 2. La fórmula de la información

Shannon buscó una función matemática que cumpla con todas estas propiedades:

- Si la probabilidad es 1 (certeza) → información = 0

- Si la probabilidad es 0 (imposible) → información = infinita (nunca ocurre, pero si ocurriera sería una bomba)

- Si la probabilidad de A < probabilidad de B → información de A > información de B

- Si dos eventos son independientes, la información total = suma de las informaciones individuales

La única función matemática que cumple con todas estas propiedades es el logaritmo:

I(x) = log₂(1/P(x)) = -log₂(P(x)) I(x) = información del evento x · P(x) = probabilidad de ocurrencia de x

La unidad de esta medida se llama bit (o shannon). Un bit es la información que aporta un evento con probabilidad 1/2.

### Verificación: un evento con probabilidad 1/2

I = log₂(1 / 0,5) = log₂(2) = 1 bit ✓

Tiene sentido: al lanzar una moneda (50/50), cada resultado te aporta exactamente 1 bit de información.

¿Por qué logaritmo en base 2? Porque trabajamos con bits (sistema binario). Si usáramos base 10, la unidad se llamaría hartley. Si usáramos base e (logaritmo natural), la unidad se llamaría nat. En comunicaciones siempre usamos base 2 → la unidad es el bit (o shannon). Cambiar la base solo cambia el nombre de la unidad, no el concepto.

## 3. La Entropía: información promedio de una fuente

Una fuente (por ejemplo, el abecedario castellano) emite M símbolos con distintas probabilidades. La entropía H es la cantidad de información PROMEDIO que aporta cada símbolo de esa fuente.

H = -∑ P(mj) × log₂(P(mj)) H = entropía · P(mj) = probabilidad del símbolo mj · la suma va de j=1 a j=M

Esto equivale a: H = ∑ P(mj) × log₂(1/P(mj)) → es el promedio ponderado de la información de cada símbolo.

### ¿Cuándo es máxima la entropía?

La entropía es máxima cuando todos los símbolos tienen la misma probabilidad (son equiprobables). En ese caso, ningún símbolo es 'predecible' y cada uno aporta la máxima información posible.

Para una fuente binaria (0 y 1): la entropía es máxima cuando P(0) = P(1) = 0,5. La entropía vale 1 bit. Si P(0) = 0,9 y P(1) = 0,1, la entropía es menor porque ya 'sabemos' que va a salir mayormente el 0.

### Ejemplo resuelto: fuente con 3 símbolos

Ejercicio completo de entropía Datos: fuente con 3 mensajes: m1: probabilidad P1 = 0,2 (20%) m2: probabilidad P2 = 0,5 (50%) m3: probabilidad P3 = 0,3 (30%) Paso 1: Calcular la información de cada mensaje: I(m1) = log₂(1/0,2) = log₂(5) = 2,322 bits I(m2) = log₂(1/0,5) = log₂(2) = 1 bit I(m3) = log₂(1/0,3) = log₂(10/3) = 1,737 bits Paso 2: Calcular la entropía (promedio ponderado): H = P1×I(m1) + P2×I(m2) + P3×I(m3) H = 0,2×2,322 + 0,5×1 + 0,3×1,737 H = 0,4644 + 0,5 + 0,5211 H = 1,4855 bits/símbolo Interpretación: en promedio, cada símbolo que emite esta fuente aporta 1,4855 bits de información.

## 4. Códigos de longitud fija vs variable

Ahora que tenemos la entropía, ¿cuántos bits necesito para transmitir los mensajes de esa fuente?

### Código de longitud fija (el más simple)

Si la fuente tiene M = 3 símbolos, necesito representar 3 estados. Con 1 bit solo puedo representar 2 estados (0 y 1). Con 2 bits puedo representar 4 estados (00, 01, 10, 11). Entonces necesito 2 bits para representar 3 símbolos (queda una combinación sin usar).

Con longitud fija: 2 bits por símbolo, sin importar la probabilidad de cada uno.

Comparando con la entropía: 2 bits > 1,4855 bits → estoy usando más bits de los necesarios. Hay margen para comprimir.

### Código de Huffman (longitud variable, más eficiente)

La idea de Huffman es asignar códigos más cortos a los símbolos más frecuentes y códigos más largos a los menos frecuentes. Igual que el código Morse: la letra E (la más común en inglés) es solo un punto.

### Construcción del árbol de Huffman paso a paso

Algoritmo de Huffman con los 3 símbolos del ejemplo Paso 1: Ordenar los símbolos por probabilidad ascendente: m1 = 0,2 ¦ m3 = 0,3 ¦ m2 = 0,5 Paso 2: Tomar los dos MENOS probables (m1=0,2 y m3=0,3) y agruparlos: Nodo combinado = 0,2 + 0,3 = 0,5 Paso 3: Ahora tenemos dos 'ramas': nodo(0,5) y m2(0,5) → igual de probables Paso 4: Asignar bits: • Al símbolo MÁS probable (m2 = 0,5): código '0' (1 bit) • Al nodo combinado: prefijo '1', luego: - m1 (el menos probable del par): código '10' (2 bits) - m3: codigo '11' (2 bits) Resultado: m1 (P=0,2) → código '10' → longitud: 2 bits m2 (P=0,5) → código '0' → longitud: 1 bit m3 (P=0,3) → código '11' → longitud: 2 bits

### Comparación: longitud promedio con Huffman vs código fijo

L_promedio = ∑ P(mj) × longitud(mj) Longitud promedio del código en bits/símbolo

Con Huffman:

L = 0,2×2 + 0,5×1 + 0,3×2 = 0,4 + 0,5 + 0,6 = 1,5 bits/símbolo

Con código fijo: 2 bits/símbolo

Con entropía teórica: 1,4855 bits/símbolo

| Método | Bits por símbolo | Eficiencia |
| --- | --- | --- |
| Código fijo (2 bits) | 2 bits | Peor: 35% más bits de lo necesario |
| Código Huffman | 1,5 bits | Muy bueno: solo 1% más que el óptimo teórico |
| Límite teórico (entropía) | 1,4855 bits | Óptimo: no se puede comprimir más |

## 5. La entropía como límite de compresión

Esta es la conclusión más importante de la Teoría de la Información:

El límite de compresión de Shannon La entropía H de una fuente es el LÍMITE TEÓRICO mínimo de bits necesarios por símbolo. Ningún algoritmo de compresión puede reducir la longitud promedio por debajo de H bits/símbolo. Si lo hace, necesariamente pierde información (compresión con pérdida). El código de Huffman es el algoritmo de compresión SIN PÉRDIDA más eficiente posible. Siempre llega muy cerca del límite H, pero nunca puede estar por debajo. Práctica real: ZIP y RAR usan Huffman (o variantes) como segundo paso. El primer paso elimina redundancia semántica (repeticiones de palabras o sílabas). La combinación logra reducciones típicas del 25-50% en texto.

### Ejemplo con código ASCII: ¿cuánto se puede comprimir?

El código ASCII usa 7 bits por caracter (fijo, sin importar la frecuencia de cada letra). Para transmitir 100 caracteres: 100 × 7 = 700 bits.

Aplicando Huffman con las probabilidades reales del castellano, se obtiene aproximadamente 4-5 bits por caracter. Para 100 caracteres: ~150 bits. Ahorro: más del 50%.

La trampa del ejemplo: la comparación directa no es 700 vs 150 porque el número de caracteres en el código Huffman y en ASCII no es estrictamente comparable. En la práctica el ahorro ronda el 25-30%.

📌 RESUMEN PARA EL CUADERNO • Información de un evento: I(x) = log₂(1/P(x)). Más improbable → más información. • Unidad de información: bit (o shannon). Base 2. • Entropía H = -∑ P(mj) × log₂(P(mj)) = información promedio por símbolo. • H es MÁXIMA cuando todos los símbolos son equiprobables. • H es MÍNIMA (= 0) cuando hay certeza (P = 1 para un símbolo). • Código Huffman: asigna códigos más cortos a los símbolos más frecuentes. • La entropía H es el límite inferior de bits/símbolo: ningún código sin pérdida puede estar por debajo. • Aplicación real: ZIP, RAR, MP3, JPEG, H.264 usan estos principios.

📝 POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN Calcular la información de un evento con probabilidad 0,25. (I = log₂(1/0,25) = log₂(4) = 2 bits) ¿Cuándo es máxima la entropía de una fuente binaria? (Cuando P(0) = P(1) = 0,5, H = 1 bit/símbolo) ¿Qué significa que la entropía es el límite de compresión? (No se puede comprimir sin pérdida más allá de H bits/símbolo) ¿Por qué el código Huffman asigna codigos más cortos a los símbolos más frecuentes? (Para que la longitud promedio del código se acerque al límite teórico H) Si H = 1,4855 y el código fijo necesita 2 bits, ¿hay margen de compresión? (Sí: la diferencia 2 - 1,4855 = 0,5 bits/símbolo es el margen de compresión posible)

TEMA 12: CAPACIDAD DE CANAL: El Teorema de Shannon-Hartley (adelanto)

Nota del docente Este tema fue presentado como adelanto al final de la clase. Se verá en detalle en la próxima clase con ejercicios. Este resumen te da los conceptos clave para que no te agarre de sorpresa.

## 1. El problema: ¿cuánto puedo transmitir por un canal?

Todo canal de comunicación tiene una capacidad máxima: no se puede transmitir información indefinidamente rápido por un canal. Dos factores la limitan:

- El ancho de banda del canal (BW): cuántas frecuencias distintas puede transportar ese medio físico. Un par de cobre viejo tiene un BW limitado; una fibra óptica tiene un BW enorme.

- La relación señal/ruido (SNR): cuánto más intensa es la señal útil respecto al ruido. A mayor ruido, más difícil distinguir los niveles de la señal y más errores.

## 2. El Teorema de Shannon-Hartley

Este teorema, publicado por Shannon en 1948, calcula la capacidad máxima teórica C de un canal:

C = BW × log₂(1 + SNR) C = capacidad máxima (bps) · BW = ancho de banda del canal (Hz) · SNR = relación señal/ruido (lineal, no en dB)

### ¿Qué significa cada variable?

| Variable | Nombre completo | Unidad | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| C | Capacidad del canal | bits/segundo (bps) | 100 Mbps |
| BW | Ancho de banda del canal | Hertz (Hz) | 4.000 Hz (canal telefónico) |
| SNR | Signal-to-Noise Ratio (Relación Señal/Ruido) | Adimensional (ratio lineal) | SNR = 100 significa que la señal es 100 veces más intensa que el ruido |

⚠️ Cuidado con el logaritmo La fórmula usa LOGARITMO EN BASE 2 (no en base 10). Si usás log₁₀ en vez de log₂, el resultado es incorrecto. La SNR en la fórmula es LINEAL (no en decibeles). Si te dan la SNR en dB, hay que convertirla: SNR_lineal = 10^(SNR_dB / 10)

### Ejemplo resuelto: canal telefónico

Cálculo de capacidad del canal telefónico estándar Datos: BW = 4.000 Hz (canal de voz 300-3400 Hz + margen) SNR = 1000 (señal 1000 veces más intensa que el ruido) Paso 1: Aplicar Shannon-Hartley: C = 4.000 × log₂(1 + 1000) C = 4.000 × log₂(1001) C ≈ 4.000 × 9,97 C ≈ 39.860 bps ≈ 40 Kbps Resultado: por mucho que optimices el módem, nunca podés transmitir más de ~40 Kbps por un canal telefónico con esa SNR. Por eso los módems telefónicos tenían un máximo de 56 Kbps (con SNR mejor que 1000).

## 3. Implicancias prácticas

Shannon-Hartley permite 'jugar' con los parámetros:

- Aumentar el ancho de banda → aumenta la capacidad (relación lineal). 5G usa bandas milimétricas con enorme BW.

- Aumentar la SNR → aumenta la capacidad, pero con rendimientos decrecientes (logarítmico). Duplicar la potencia de la señal no duplica la capacidad.

- Combinación: puedo reducir la SNR requerida si aumento el BW y mantengo la misma capacidad. Esto fue lo que hizo la tecnología 3G: usó más ancho de banda pero con menor SNR requerida.

Ejemplo histórico: el ADSL aprovechó la banda del par de cobre que el audio no usaba (por encima de 4 kHz). Al usar más BW, aunque con menor SNR a esas frecuencias, logró velocidades de 1-8 Mbps donde antes solo había 56 Kbps.

📌 RESUMEN PARA EL CUADERNO • Teorema de Shannon-Hartley: C = BW × log₂(1 + SNR) • C = capacidad máxima teórica del canal (bps). • BW = ancho de banda del canal (Hz). SNR = relación señal/ruido (lineal). • Ningún sistema puede transmitir más rápido que C sin cometer errores. • Para aumentar C: aumentar BW (lineal) o aumentar SNR (logarítmico, con rendimiento decreciente). • IMPORTANTE: logaritmo en base 2, no en base 10. SNR en forma lineal, no en dB.

📝 POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN Calcular C para BW=10 kHz y SNR=31. (C = 10.000 × log₂(32) = 10.000 × 5 = 50.000 bps = 50 Kbps) ¿Qué pasa con la capacidad si duplico el ancho de banda? (Se duplica también, relación lineal) ¿Qué pasa si duplico la SNR? (Aumenta la capacidad, pero menos del doble, relación logarítmica) ¿Por qué los módems telefónicos tenían un límite de ~56 Kbps? (Porque el canal telefónico tiene BW ≈ 4 kHz y una SNR limitada; Shannon-Hartley fija ese tope)

TEMA NUEVO: RESUMEN DE TEMAS DE LA ULTIMA CLASE

Tabla resumen de los conceptos incorporados en la clase más reciente:

| Tema | Concepto clave | Fórmula / Dato para recordar |
| --- | --- | --- |
| SDH - STM-1 | Trama base de la Jerarquía Digital Sincrónica | 270 col × 9 filas × 8 bits × 8.000/s = 155,52 Mbps |
| SDH - ADM | Add-Drop Multiplexor: extrae/inserta tributarios sin desempaquetar todo | Gran ventaja sobre PDH donde había que bajar hasta E1 |
| SDH - Contenedores | VC-12 = E1 (2 Mbps). VC-4 = E4 (139 Mbps) | Cada tributario tiene su 'etiqueta' dentro del STM-1 |
| SDH - Anillo | Topología de anillo con doble sentido para protección | Conmutación automática en 50 ms ante corte de fibra |
| STDM | TDM estadístico: solo transmite canales activos | Necesita número de canal en el encabezado + CRC |
| Información | Más improbable = más información | I(x) = log₂(1/P(x)) — unidad: bit |
| Entropía | Información promedio por símbolo de una fuente | H = -∑ P(mj) × log₂(P(mj)) |
| Huffman | Código variable: más corto al más frecuente | L_prom se acerca a H pero nunca baja de H |
| Shannon-Hartley | Capacidad máxima de un canal | C = BW × log₂(1 + SNR) |