12. Disciplinas que abarca la Teleinformática

La Teleinformática es la disciplina que surge de la convergencia entre las telecomunicaciones y la informática. Abarca:

- Telecomunicaciones: transmisión de información a distancia (telefonía, radio, TV, satélites).

- Informática: procesamiento y gestión de datos mediante computadoras.

- Redes de datos: diseño y operación de redes LAN, WAN, MAN.

- Protocolos de comunicación: normas que regulan el intercambio de datos (TCP/IP, HTTP, etc.).

- Seguridad informática: protección de la información transmitida.

- Sistemas distribuidos: aplicaciones que funcionan en múltiples equipos interconectados.

13. La UIT-T (anterior CCITT)

La UIT-T (Unión Internacional de Telecomunicaciones - Sector de Normalización) fue fundada en 1865 como CCITT (Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico) y adoptó su nombre actual en 1993.

Funciones:

- Elaborar normas y recomendaciones técnicas internacionales para telecomunicaciones.

- Coordinar la interoperabilidad entre redes de distintos países.

- Regular el uso del espectro radioeléctrico y las órbitas satelitales.

- Promover el acceso equitativo a las telecomunicaciones a nivel mundial.

Constitución:

- Es un organismo especializado de la ONU con sede en Ginebra, Suiza.

- Está integrada por gobiernos de países miembros, empresas privadas, universidades y organismos reguladores.

- Se organiza en tres sectores: UIT-T (normalización), UIT-R (radiocomunicaciones) y UIT-D (desarrollo).

14. Redes que dieron origen a Internet

Internet surgió de la evolución de varias redes:

- ARPANET (1969): red militar estadounidense financiada por el Departamento de Defensa (DARPA). Primera red en usar la conmutación de paquetes. Es la antecesora directa de Internet.

- NSFNET (1986): red de la Fundación Nacional de Ciencias de EE.UU. que conectó universidades y centros de investigación, expandiendo ARPANET al ámbito académico.

- MILNET: rama militar que se separó de ARPANET en 1983, permitiendo que esta última se abriera al uso civil.

- CSNET: red que conectó departamentos de ciencias de la computación antes de la expansión de NSFNET.

La adopción del protocolo TCP/IP en 1983 fue el hito técnico que permitió interconectar todas estas redes y dar lugar a lo que hoy conocemos como Internet.

15. Equipos principales de Internet y su topología

Equipos principales:

- Router (enrutador): dirige los paquetes de datos entre redes distintas. Es el equipo central de Internet.

- Switch: interconecta dispositivos dentro de una misma red.

- Servidores: equipos que alojan contenidos y servicios (web, DNS, correo, etc.).

- Modem: convierte señales digitales a analógicas y viceversa para la transmisión.

- Firewall: equipo de seguridad que controla el tráfico entrante y saliente.

- IXP (Puntos de Intercambio de Internet): nodos físicos donde distintos proveedores interconectan sus redes.

Topología de Internet:

Internet no tiene una topología fija única, sino que es una combinación:

- A gran escala se comporta como una topología de malla irregular: múltiples caminos alternativos entre cualquier par de nodos, lo que le da robustez y redundancia.

- A nivel regional/local se combinan topologías en estrella (usuarios conectados a un ISP central) y en anillo o bus en redes de acceso.

16. Transmisión de datos y tipos de señales

Transmisión de datos es el proceso de enviar información en formato binario (0 y 1) de un punto a otro a través de un medio de comunicación (cable, fibra óptica, aire).

Tipos de señales utilizadas:

| Tipo de señal | Descripción | Ejemplos de uso |
| --- | --- | --- |
| Señal analógica | Variación continua de amplitud en el tiempo | Línea telefónica tradicional (PSTN) |
| Señal digital | Representación discreta en niveles (0 y 1) | Ethernet, fibra óptica, USB |
| Señal modulada | Digital codificada sobre una portadora analógica | WiFi, 4G/5G, ADSL |

Técnicas de modulación más usadas:

- AM / FM: modulación en amplitud o frecuencia (radio).

- ASK / FSK / PSK: modulación digital de amplitud, frecuencia o fase.

- QAM: modulación de amplitud en cuadratura, usada en ADSL y WiFi para alta velocidad.

En la práctica, la mayoría de las redes modernas transmiten señales digitales, pero utilizan modulación para adaptarlas al medio físico disponible (par de cobre, fibra, espectro radioeléctrico).

19. Organismos de estandarización

ISO — International Organization for Standardization

Organismo internacional fundado en 1947, con sede en Ginebra, Suiza. Agrupa a los organismos nacionales de normalización de más de 160 países. En telecomunicaciones e informática su aporte más relevante es el Modelo OSI (Open Systems Interconnection), una arquitectura de referencia de 7 capas que describe cómo deben comunicarse los sistemas en red. Sus normas no son obligatorias pero son ampliamente adoptadas a nivel mundial como referencia técnica.

IEEE — Institute of Electrical and Electronics Engineers

Organización profesional y técnica fundada en 1963 en Estados Unidos. Es la mayor asociación de ingenieros del mundo. En el ámbito de las redes define las normas de la familia IEEE 802, que regulan las tecnologías de red de área local y metropolitana:

| Norma | Tecnología |
| --- | --- |
| IEEE 802.3 | Ethernet (redes cableadas) |
| IEEE 802.11 | WiFi (redes inalámbricas) |
| IEEE 802.15 | Bluetooth |
| IEEE 802.16 | WiMAX |

ANSI — American National Standards Institute

Organismo privado sin fines de lucro fundado en 1918, representa a Estados Unidos ante la ISO. No elabora normas directamente sino que coordina y acredita a otras organizaciones para que lo hagan. En telecomunicaciones es relevante por haber estandarizado interfaces como FDDI (red de fibra óptica en anillo) y varios estándares de codificación de caracteres como el ASCII.

EIA — Electronic Industries Alliance

Asociación estadounidense fundada en 1924 que agrupa a fabricantes de equipos electrónicos. Define estándares para la capa física de las comunicaciones, es decir, conectores, cables y niveles de señal eléctrica. Sus normas más conocidas en telecomunicaciones son:

| Norma | Descripción |
| --- | --- |
| EIA/TIA-232 (RS-232) | Interfaz serie para comunicación punto a punto |
| EIA/TIA-485 (RS-485) | Comunicación serie multipunto, uso industrial |
| EIA/TIA-568 | Cableado estructurado para edificios (categorías de cable UTP) |

20. Funciones de un ISP y tecnologías de acceso residencial

Un ISP (Internet Service Provider — Proveedor de Servicios de Internet) es la empresa que actúa como intermediaria entre el usuario final e Internet.

Funciones principales:

- Proveer conectividad a Internet a usuarios residenciales y empresas.

- Asignar direcciones IP a sus clientes.

- Resolver nombres de dominio mediante servidores DNS propios.

- Gestionar el enrutamiento del tráfico hacia otras redes.

- Ofrecer servicios adicionales: correo electrónico, hosting, seguridad.

- Garantizar niveles de servicio (SLA) en velocidad y disponibilidad.

Tecnologías de acceso residencial a Internet:

| Tecnología | Medio físico | Velocidad típica | Características |
| --- | --- | --- | --- |
| ADSL / VDSL | Par de cobre telefónico | 1–100 Mbps | Asimétrica; muy extendida; depende de la distancia a la central |
| Cable HFC | Coaxial + fibra óptica | 50–1000 Mbps | Compartida entre vecinos; ofrecida por cableoperadoras |
| Fibra óptica (FTTH) | Fibra hasta el hogar | 100 Mbps–10 Gbps | Mayor velocidad y estabilidad; simétrica; crecimiento acelerado |
| WiFi / WiMAX | Espectro radioeléctrico | 10–300 Mbps | Acceso inalámbrico; útil en zonas sin cableado |
| 4G / 5G móvil | Espectro celular | 20–1000 Mbps | Acceso mediante antenas celulares; movilidad total |
| Satelital | Satélite geoestacionario o LEO | 20–300 Mbps | Cobertura global; útil en zonas rurales; ejemplos: Starlink, Hughes |

En Argentina, las tecnologías más usadas para acceso residencial son el cable HFC (Telecentro, Cablevisión) y la fibra óptica FTTH, que está reemplazando progresivamente al ADSL por su mayor velocidad y estabilidad.